Городское поселение Тутаев

Тутаевского муниципального района

Ярославской области

Материалы по обоснованию генерального плана

городского поселения Тутаев

г. Тутаев, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………………………………….3

1.	сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	4

2.	ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО поселения НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	83

2.1. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории	83

2.2. Развитие природно-экологического каркаса территории	86

2.3 Социально-экономическое развитие	89

2.4. Охрана объектов культурного наследия	98

2.5. Развитие транспортной инфраструктуры	102

2.6. Развитие инженерной инфраструктуры	106

2.7. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории	121

3.ОЦЕНКАВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	124

4. сведения о планируемых для размещения объектАХ федерального значения...................................................................................................................................................................130

5. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

6. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯПОСЕЛЕНИЯ……………………………...……………………………………………………….…………………133

7.	Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера…………..…148

8.     СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ…………………………………….162

9.	ПРИЛОЖЕНИЯ	165

ВВЕДЕНИЕ

Городское поселение Тутаев (город Тутаев) расположен в центральной части Ярославской области на расстоянии не более 30 километров от областного центра г. Ярославля. Площадь территории городского поселения в границах городского поселения – 2,5 тыс. га.

Основание для выполнения работ по внесению изменений в генеральный план городского поселения Тутаев: Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 17.11.2021 №844-п «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план городского поселения Тутаев Тутаевского муниципального района Ярославской области».

Цель подготовки проекта: приведение функциональных зон в соответствие с фактическим землепользованием.

Задачи проекта:

привести Генеральный план в соответствие с требованиями действующего законодательства, с разработанной и утвержденной градостроительной документацией на территории г. Тутаева, устранить противоречия между Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки, Проектами планировки территории и другими утвержденными документами

реализовать требования статьи 26, ч. 6-7, статьи 9, ч. 4, статьи 45, ч.6 Градостроительного кодекса РФ

определить функциональные зоны городского поселения и параметры функциональных зон;

определить территории планируемого размещения объектов местного значения городского поселения;

определить зоны с особыми условиями использования территорий городского поселения;

определить перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также соответствующие территории городского поселения;

определить территории (функциональные зоны), планируемого размещения объектов федерального, регионального, местного значения, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий городского поселения, в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

- Расчетные сроки и этапы реализации:

- первая очередь – 2023 год;

- расчетный период –2035 год.

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования городского поселения подготовлен на всю территорию муниципального образования в границе, установленной Законом ЯО от 03.12.2007 № 105-з в ред. от 25.02.2019 № 4-з "Об описании границ муниципальных образований Ярославской области" (принят Государственной Думой Ярославской области 20.11.2007).

Проект внесения изменений в генеральный план городского поселения Тутаев Тутаевского муниципального района Ярославской области подготовлен в соответствии с требованиями статей 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Проект внесения изменений в генеральный план городского поселения Тутаев Тутаевского муниципального района Ярославской области соответствует требованиям действующих федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов Ярославской области, в том числе следующим документам:

«Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

«Земельный кодекс Российской Федерации»;

«Водный кодекс Российской Федерации»;

«Лесной кодекс Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.01.2002 (ред. от 12.03.2014) № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

«СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»;

«СП36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНИП 2.05.06-85»;

Постановление Правительства Российской федерации от 24.09.2010 №754 «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов»;

Постановление Правительства Ярославской области от 31.12.2014 № 1435-п «Об утверждении Схемы территориального планирования Ярославской области и о признании утратившим силу Постановления Правительства области от 23.07.2008 № 385-п»;

Постановление Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области»;

Постановление Правительства области от 02.11.2017 № 823-п «Об утверждении режима особой охраны территорий памятников природы регионального значения в Ярославской области»;

Постановление Правительства Ярославской области от 11.12.2015 № 1340-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ярославской области и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных нормативных правовых актов»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 №10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

Проект зон охраны памятников истории и культуры г. Тутаев (б. Романов-Борисоглебск), утверждённый решением исполнительного комитета Ярославского областного Совета народных депутатов от 23.11.1990 г. №371;

Приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Тутаев Ярославской области» от 14.01.2019 года №16.

- сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

На момент разработки Проекта Генерального плана на территории Тутаевского муниципального района действуют:

- «Стратегия социально-экономического развития Тутаевского муниципального района до 2025 года», утвержденная Решением Муниципального Совета ТМР от 28.12.2017 г. № 12-г;

- Государственная Программа Ярославской области «Развитие Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» на 2021-2024 годы (утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 30.03.2021 № 168-п), Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» на 2021-2024 годы

- Муниципальная программа «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия на территории Тутаевского муниципального района на 2019 - 2021 годы», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района в 2019 году;

- Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в Тутаевском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 16.10.2018 г. № 664-п;

- Муниципальная программа «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 16.05.2018 г. № 323-п;

- Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Тутаевского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 12.03.2019 г. № 166-п;

- Муниципальная программа «Доступная среда на 2019 - 2021 годы», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 12.03.2019 г. № 164-п;

- Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Тутаевского муниципального района», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 19.06.2015 г. № 386-п;

- Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности Тутаевского муниципального района на 2017 - 2020 годы», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 26.06.2017 г. № 619-п;

- Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства Тутаевского муниципального района на 2019 - 2021 годы», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района в 2019 году;

- Муниципальная программа «Организация перевозок автомобильным и речным транспортом на территории Тутаевского муниципального района на 2017 – 2019 годы», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 26.06.2017 г. № 626-п;

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Тутаевского муниципального района на 2018 - 2022 годы», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 05.03.2018 г. № 115-п;

- Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Тутаевском муниципальном районе на 2017 – 2020 годы», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 23.12.2016 г. № 1047-п;

- Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 29.12.2017 г. № 1184-п;

- Муниципальная программа «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Тутаева и Тутаевского муниципального района на 2018 - 2020 годы», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 18.09.2017 г. № 0863-п;

- Муниципальная программа «Обеспечение муниципальных закупок в Тутаевском муниципальном районе в 2017 - 2019 годах», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 30.12.2016 г. № 1098-п;

- Муниципальная программа «Информатизация управленческой деятельности Администрации Тутаевского муниципального района на 2019 год», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 06.02.2019 г. № 71-п;

- Муниципальная программа «Поддержка гражданских инициатив, социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления Тутаевского муниципального района», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 27.12.2016 г. № 1068-п;

- Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Тутаевском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 02.03.2017 г. № 163-п;

- Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 15.11.2018 г. № 720-п;

- Муниципальная программа «Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность Тутаевского муниципального района на 2019 год», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 06.05.2019 г. № 313-п;

- Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории Тутаевского муниципального района на 2019 год», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 15.05.2019 г. № 320-п;

- Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории Тутаевского муниципального района на 2019 год», утвержденная Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 15.05.2019 г. № 320-п.

- ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО поселения НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ ИПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2.1. 	Анализ использования территории поселения

2.1.1. Промышленные предприятия, учреждения и предприятия обслуживания населения

На начало 2022 г. на территории городского поселения Тутаев был зарегистрирован 831 хозяйствующий субъект; из них 142 – промышленные предприятия. К основными промышленным предприятиям городского поселения относятся: ОАО «Тутаевский моторный завод», ООО «Феникс», ООО «Тутаевская механическая компания», ЗАО «Метиз», ООО «Маяк», ООО «КДК», ЗАО «Единство», ООО «Льнокомбинат «Тульма», ООО «Мехсталькомплект», ООО «Италмас», ООО «Романовский продукт», ООО «Винтаж», ООО «Компания Дизель», ООО «Поли Пак».

В структуре промышленного производства городского поселения определяющее влияние оказывают машиностроение, металлообработка и пищевая промышленность. ОАО «Тутаевский моторный завод» – в прошлом градообразующее предприятие и сегодня остается самым крупным предприятием города. ЗАО «Единство» - одно из наиболее крупных и перспективных предприятий города в сфере пищевой промышленности.

Таблица 1

Перечень промышленных предприятий, расположенных на территории городского поселения Тутаев

| № | Наименование предприятия, организации | Наименование видов экономической деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Тутаевский моторный завод» | Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов (изготовление двигателей, коробок передач и т.п.) |
| 2 | ООО «Тутаевская механическая компания» | металлообработка |
| 3 | ООО «КДК» | деревообработка |
| 4 | ЗАО «Единство» | пищевая промышленность: колбасные и кондитерские изделия |
| 5 | ООО «Мехсталькомплект» | изготовление комплектующих и механизмов для мебели |
| 6 | ООО «Романовский продукт» | пивоваренная промышленность (пиво, квас) |
| 7 | ООО «Винтаж» | производство пищевых продуктов, включая напитки |
| 8 | Компания «Дизель» | Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов (производство дизельных электростанций) |
| 9 | ОАО Тутаевский льнокомбинат «Тульма» | Текстильное производство |
| 10 | ЗАО Тутаевская швейная фабрика | Производство одежды, выделка и крашение меха |
| 11 | ООО «Кронакрил» | Химическое производство |
| 12 | ООО «Полипак» | Производство резиновых и пластмассовых изделий |
| 13 | ЗАО «Метиз» | Производство готовых металлических изделий (изготовление крепежей и метизов) |
| 14 | ООО «Италмас» | Производство готовых металлических изделий (колокололитейное производство) |
| 15 | ООО «Каскад» | Производство готовых металлических изделий |
| 16 | ООО Фирма «Тантал» | Производство готовых металлических изделий |
| 17 | ООО «Феникс» | Производство готовых металлических изделий |
| 18 | ООО «Каток» | Производство машин и оборудования |
| 19 | Тутаевский экспериментально-ремонтный завод | Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов |
| 20 | ООО «Маяк» | Производство мебели |
| 21 | ГУП Асфальтобетонный завод «Яравтодор» | Строительство |
| 22 | ГУП «Автодор» | Строительство |

Данная информация отображена на карте местоположения существующих и строящихся объектов материалов по обоснованию.

Таблица 2

Перечень иных предприятий, расположенных на территории городского поселения Тутаев

| № | Наименование предприятия, организации | Наименование видов экономической деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | ФГУП «Тутаевлесхоз» | Лесное хозяйство |
| 2 | ООО «Яринтерлес» | Лесное хозяйство |
| 3 | Тутаевская типография | Издательская и полиграфическая деятельность |
| 4 | ИП Никитин | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 5 | ИП Романюк | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 6 | ОАО «Ярославич» | Деятельность сухопутного транспорта |
| 7 | ООО Трансэкспедиция» | Деятельность сухопутного транспорта |
| 8 | Тутаевский филиал ОАО «Центртелеком» | Связь |

Развитие предпринимательства осуществляется в рамках областной целевой программой развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2016-2018 годы, муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Тутаев на 2017-2019 годы». Мероприятия программ направлены на активизацию предпринимательства, организацию новых конкурентоспособных малых предприятий в производственной сфере, модернизацию существующих малых производств, создание новых рабочих мест и повышение занятости населения.

В 2013 году на территории Тутаева был открыт Промышленный парк «Мастер» общей площадью 46 462 кв. м, предназначенный для размещения на своей территории субъектов МСП на льготных условиях. Имеются два производственных корпуса со всеми коммуникациями.

В городском поселении Тутаев ведущую роль играют обрабатывающие производства а также сферы образования, здравоохранения и предоставления социальных услуг. В последние годы во всех сферах отмечается тенденция к сокращению занятых на предприятиях.

Учреждения и предприятия социального обслуживания

Система образования городского поселения Тутаев представлена в 2022 году 28 муниципальными учреждениями:

- общеобразовательные учреждения (школы) – 7;

- дошкольные образовательные учреждения – 13;

- учреждения дополнительного образования – 8.

Кроме муниципальных образовательных учреждений, в сеть образовательных учреждений включается 1 негосударственная школа - ЧОУ Православная школа.

Таблица 3

Перечень существующих объектов в сфере образования

| № | Наименование образовательного учреждения | Ведомственная принадлежность | Мощность (вместимость), мест |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектная | Фактическая |
| Организации профессионального и высшего образования |  |  |  |  |
|  | Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Тутаевский политехнический техникум | г. Тутаев, ул. Розы Люксембург, д. 57 | 300 | 206 (очного отделения – 196) |
|  | Тутаевский филиал ФГБОУ ВО "Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьёва", зд. 2 | г. Тутаев, ул. Р. Люксембург, 57а | 160 |  |
|  | Тутаевский филиал ФГБОУ ВО "Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьёва", зд. 1 | г. Тутаев, ул. Промышленная, 1 | 160 |  |
| Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1 | МДОУ детский сад №1 "Ленинец" | г. Тутаев, ул. Крестовоздвиженская, 53 | 80 | 81 |
| 2 | МДОУ детский сад №2 "Октябренок" | г. Тутаев, ул. Казанская, 9 | 70 | 71 |
| 3 | МДОУ детский сад №3 "Лукошко" | г. Тутаев, ул. Дементьева, 24 | 200 | 213 |
| 4 | МДОУ детский сад №4 "Буратино" | г. Тутаев, ул. Р. Люксембург, 56 | 230 | 257 |
| 5 | МДОУ детский сад №5 "Радуга" | г. Тутаев, ул. Моторостроителей, 66 | 224 | 248 |
| 6 | МДОУ детский сад №6 "Ягодка" | г. Тутаев, ул. Комсомольская, 106 | 220 | 260 |
| 7 | МДОУ детский сад №7 "Березка" | г. Тутаев, ул. Толбухина, 197 | 32 | 31 |
| 8 | МДОУ детский сад №11 "Колокольчик" | г. Тутаев, ул. Комсомольская, 93 | 240 | 277 |
| 9 | МДОУ детский сад №27 "Цветик-семицветик" | г. Тутаев, ул. Моторостроителей, 71 | 219 | 291 |
| 10 | МДОУ детский сад №12 "Полянка" | г. Тутаев, ул. Советская, 24 | 220 | 267 |
| 11 | МДОУ детский сад №14 "Сказка" | г. Тутаев, ул. Советская, 6 | 200 | 218 |
| 12 | МДОУ детский сад №23 "Ромашка", корпус 1 | г. Тутаев, ул. Дементьева, 10 | 180 | 194 |
| 13 | МДОУ детский сад №23 "Ромашка", корпус 2 | г. Тутаев, ул. Моторостроителей, 60 | 160 | 170 |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |
| 1 | МООУ лицей №1 | г. Тутаев, пр. 50-летия Победы, 23 | 1176 | 754 |
| 2 | МООУ средняя школа №3 | г. Тутаев, пр. 50-летия Победы, 32 | 1320 | 944 |
| 3 | МООУ средняя школа №4 "Центр образования" | г. Тутаев, ул. Шитова, 63 | 800 | 382 |
| 4 | МООУ средняя школа №6 | г. Тутаев, ул. Моторостроителей, 54 | 1176 | 1085 |
| 5 | МООУ средняя школа №7 имени адмирала Ф.Ф.Ушакова | г. Тутаев, ул. Комсомольская, 117 | 1176 | 732 |
| 6 | МООУ "Левобережная средняя школа г. Тутаева", зд. 1 | г. Тутаев, ул. Ленина, 96 | 450 | 268 |
| 7 | МООУ "Левобережная средняя школа г. Тутаева", зд. 2 | г. Тутаев, ул. Ушакова, 48 | 250 | 182 |
| 8 | ЧОУ Православная школа | г. Тутаев, ул. Луначарского, 40а | 100 | 108 |
| Организации дополнительного образования |  |  |  |  |
| 1 | МУ ДО детско-юношеская спортивная школа №1, бассейн | г. Тутаев, ул. Комсомольская, 117 | 400 | 600 |
| 2 | МУ ДОдетско-юношеская спортивная школа №1, зал единоборств | г. Тутаев, ул. Дементьева, 13 | 80 | 80 |
| 3 | МУ ДОдетско-юношеская спортивная школа "Старт" | г. Тутаев, ул. Комсомольская, 78 | 135 | 90 |
| 4 | МУ ДО детско-юношеская спортивная школа №4 | г. Тутаев, пр. 50-летия Победы, 36 | 66 | 66 |
| 5 | МУ ДО "Центр дополнительного образования "Созвездие", зд. 1 | г. Тутаев, ул. Р. Люксембург, 64а | 160 | 132 |
| 6 | МУ ДО "Центр дополнительного образования "Созвездие", зд .2 | г. Тутаев, пр. 50-летия Победы, 16а | 70 | 108 |
| 7 | МУ ДО "Центр дополнительного образования "Созвездие", зд .3 | г. Тутаев, ул. Ярославская, 36 а | 54 | 20 |
| 8 | МУ ДО "Детская школа искусств" | г. Тутаев, пр. 50-летия Победы, 26а | 100 (зрительских мест) |  |

На территории городского поселения Тутаев существует необходимость в развитии сети учреждений дошкольного образования, в настоящее время ряд учреждений эксплуатируется сверх нормативной вместимости.

Здравоохранение и социальное обслуживание населения

Медицинская помощь населению городского поселения оказывается в ГБУЗ Ярославской области Тутаевская центральная районная больница. Учреждения здравоохранения представлены стационаром на 440 коек круглосуточного пребывания (в том числе 40 – инфекционное отделение), 2 поликлиниками суммарно на 1250 посещений в смену, отделением сестринского ухода и отделением скорой медицинской помощи на 10 коек.

Учреждения социального обслуживания населения представлены МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие», ГБУ СО ЯО «Тутаевский дом-интернат для ветеранов войны и труда», ГКУ СО ЯО «Тутаевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

Таблица 4

Перечень существующих учреждений здравоохранения и социального обслуживания, расположенных на территории городского поселения Тутаев

| № | Наименование | Адрес | Проектная вместимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. измерения | Значение |
|  | Стационар ГБУЗ Ярославской области Тутаевская центральная районная больница | г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 104 | коек | 400 |
|  | Инфекционное отделение ГБУЗ Ярославской области Тутаевская центральная районная больница | г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 104 | коек | 40 |
|  | Поликлиника ГБУЗ Ярославской области Тутаевская центральная районная больница | г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 104 | посещений в смену | 1000 |
|  | Поликлиника 2 ГБУЗ Ярославской области Тутаевская центральная районная больница | г. Тутаев, ул. Панина, д. 28 | посещений в смену | 250 |
|  | Отделение сестринского ухода и отделение скорой медицинской помощи | г. Тутаев, ул. Крестовоздвиженская, д. 39 | коек | 10 |
|  | МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие» | г. Тутаев, ул. Пролетарская, 32 | мест | 80 |
|  | ГБУ СО ЯО «Тутаевский дом-интернат для ветеранов войны и труда» | г. Тутаев, ул. Советская, 8 | мест | 114 |
|  | ГКУ СО ЯО «Тутаевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | г. Тутаев, ул. Комсомольская, 56 | мест (стационар/полустационар) | 21/36 |

Развитие учреждений и предприятий обслуживания населения местного значения

В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления к учреждениям и предприятиям обслуживания населения местного значения поселения относятся учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, спортивные объекты, учреждения торговли и общественного питания.

Физическая культура и спорт

На территории городского поселения расположены спортивные залы общей площадью 3,27 тыс. кв. м, плоскостные спортивные сооружения общей площадью 3,937 га (без учета спортивных объектов в составе общеобразовательных учреждений), а также бассейн с площадью зеркала воды 300 кв. м, лыжная база, шахматный клуб.

По данным на 2022 год в городском поселении функционируют 3 спортивные школы.

Учреждения культуры, туризма и молодежной политики

На начало 2022 года на территории городского поселения функционируют: дворец культуры, городской клуб, централизованная библиотечная система; музейно-выставочный комплекс, кинотеатр, культурно-туристический комплекс, гостиницы, учреждение молодежной политики.

Таблица 5

Перечень существующих учреждений культуры, туризма и молодежной политики, расположенных на территории городского поселения Тутаев

| № | Наименование | Адрес | Проектная вместимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. измерения | Значение |
| 1 | МУ «Районный Дворец культуры» | г.Тутаев, ул.П.Шитова, 25 | зрительских мест | 200 |
| 2 | Городской клуб структурное подразделение МУ «Районный Дворец культуры» | г.Тутаев, ул.Ярославская, 93 | зрительских мест | 400 |
| 3 | Муниципальное учреждение «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск». |  |  |  |
|  | Музейно-выставочный комплекс «Борисоглебская сторона» | г.Тутаев, ул.Луначарского, 40а |  |  |
|  | Экспозиция «Музей купца Вагина» | г.Тутаев, ул.Луначарского, 38 |  |  |
|  | Кинотеатр «Экран» | г.Тутаев, ул.Ушакова, 64а | зрительских мест | 219 |
|  | Сквер СССР | г.Тутаев,пл.Юбилейная, д.1 |  |  |
|  | Культурно-туристский комплекс «Романовское подворье» | Тутаевский район, д. Ясиплево, Школьный переулок, д.6 | пропускная способность, чел. | 15 |
| 4 | МУ «Центр культуры и досуга» | г.Тутаев, ул.Ушакова, 74 | зрительских мест | 100 |
| 5 | МУК «Централизованная библиотечная система» ТМР |  |  |  |
|  | Центральная библиотека | г. Тутаев, ул.Моторостроителей 70а | тыс. экз./ чит. мест | 34,135/ 30 |
|  | Центральная детская библиотека имени Н.Н.Носова |  | тыс. экз./ чит. мест | 26,874/ 25 |
|  | Городская библиотека №1 | г.Тутаев, ул.Ярославская, 93 | тыс. экз. | 8,494 |
|  | Городская библиотека имени Ф.Н.Слепушкина | г.Тутаев, ул.Крестовоздвиженская, 61 | тыс. экз./ чит. мест | 33,254/ 23 |
|  | Городская детская библиотека |  | тыс. экз./ чит. мест | 10,167/ 32 |
| 6 | МУ Социальное агентство «Молодежный центр «Галактика» | г.Тутаев, пр-т 50-летия Победы, 25а. | общая площадь, кв. м | 2627,6 |
| 7 | Ресторанно-гостиничный комплекс «Империум» | г.Тутаев, Ярославская обл., ул.Р.Люксембург, д.44 | мест | 17 |
|  | Гостиница «Екатерина» | г.Тутаев, ул.Соборная, д.53 | мест | 30 |
|  | Турбаза «Волжские просторы» | Тутаев,ул. Ярославская, 36а | мест | 51 |
|  | Дом Творчества «Романово на Волге» | г.Тутаев, пл.Покровская, 8 | мест | 25 |

2.1.2. Состояние окружающей среды

Оценка состояния окружающей среды складывается из анализа состояния атмосферного воздуха, санитарного состояния почвенного покрова, водных объектов, из определения уровней шумового, электромагнитного и радиационного воздействия.

Состояние атмосферного воздуха

Качество атмосферного воздуха является одним из ведущих факторов внешней среды, определяющих условия проживания населения.

Уровень загрязнения атмосферы на территории городского поселения определяется рядом факторов: природно-климатическими особенностями территории, масштабом и структурой техногенного воздействия на атмосферу, характером распределения выбросов на территории.

По метеорологическим параметрам рассеивания вредных примесей в атмосфере территория городского поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (по классификации Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова).

Контроль за загрязнением атмосферного воздуха на территории Ярославской области осуществляется Ярославским областным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На территории городского поселения Тутаев ведутся экспедиционные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, в виду отсутствия стационарного пункта наблюдения. По данным Ярославского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за последние годы экстремально высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха не наблюдалось.

Основными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу, являются углеводороды, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, твердые вещества.

В городском поселении нет большого количества особо опасных промышленных объектов – источников загрязнения атмосферного воздуха и водных объектов. Основными источниками загрязнения являются автотранспорт, отопительные котельные и промышленные предприятия. По санитарной классификации большинство предприятий относится к III, IV, V классам опасности. Наиболее крупные предприятия расположены в южной части городского поселения, в том числе ОАО «Тутаевский моторный завод», ООО «Кронакрил», Тутаевский экспериментально-ремонтный завод.

Состояние водных ресурсов

Государственный мониторинг поверхностных вод на территории Ярославской области осуществляется на постах сети наблюдений ФГБУ «Ярославский ЦГМС».

Основной причиной неудовлетворительного качества воды водных объектов является сброс недостаточно очищенных или неочищенных сточных вод, в том числе дождевых и талых вод.

Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются: факторы природного характера (повышенное содержание в воде водоносных горизонтов соединений железа); использование устаревших технологических решений водоподготовки; низкое санитарно-техническое состояние существующих водопроводных сетей и сооружений; увеличивающаяся антропогенная нагрузка на поверхностные водные объекты.

Для улучшения состояния поверхностных водных объектов необходимо провести реконструкцию и модернизацию существующих систем очистки, увеличить покрытие территории сетью канализации, внедрить системы очистки дождевых и талых вод, обеспечить своевременный вывоз жидких отходов с неканализованных территорий.

Состояние почвенного покрова. Санитарная очистка территории

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, которые содержатся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий, объектов теплоэнергетики и автотранспорта, сбросах сточных вод.

Одной из самых серьезных экологических проблем для Ярославской области и Тутаевского муниципального района в частности является проблема обращения с отходами. Все возрастающее количество отходов (в том числе опасных), отсутствие учета, беспорядочное и бесконтрольное складирование оказывает отрицательное воздействие на состояние здоровья населения и на окружающую среду.

Организация и осуществление деятельности по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов на территории Тутаевского муниципального района осуществляются в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на территории Ярославской области, утвержденной приказом департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области от 26.05.2022 №7-н.

Источниками образования отходов, в том числе твердых коммунальных, являются организации и предприятия, население городского поселения и объекты инфраструктуры.

В соответствии с действующим законодательством накопление, хранение отходов производства и потребления, образующихся в результате деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляется хозяйствующими субъектами самостоятельно в специально оборудованных для этих целей местах на собственных территориях. Вывоз отходов осуществляют специализированные предприятия в соответствии с заключенными договорами.

На территории городского поселения Тутаев в настоящий момент действуют:

- пункт приема вторсырья (лом, металл) ООО «СоюзМеталл», расположенный по адресу: г. Тутаев, ул. Розы Люксембург, д. 45а;

- объект обработки (сортировки) отходов ООО «ЯрФлекса» мощностью 1,5 тыс.тонн;

- объект по обезвреживанию прочих видов отходов (утилизация (сжигание) отходов «Форсаж-1») ООО «Завод Кронакрил» мощностью 9 тонн/год, расположенный по адресу: г. Тутаев, ул. Строителей, д. 11д;

- полигон ТКО ООО «Экорегион» в районе д. Ильинское Артемьевского сельского поселения;

- 101 контейнерная площадка для накопления ТКО.

По данным территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области в Тутаевском муниципальном районе при выезде из городского поселения в левобережной части города Тутаева на улице Панина расположена несанкционированная свалка площадью 3га, объемом размещенных отходов 279000куб.м.

На территории данного объекта необходимо произвести рекультивацию. Рекультивация объекта выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории объекта к последующему целевому использованию. Технический этап осуществляется в течение одного года. Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территории закрытых объектов для их дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется после технического этапа рекультивации и длится 1 – 4 года. Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытых объектов – процесса упрочнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния. Срок процесса стабилизации составляет 2 года. Сроки рекультивации объектов несанкционированного размещения отходов и полигонов, выводимых из эксплуатации, не установлены ввиду отсутствия финансирования.

Максимальный процент отбора утильных компонентов из ТКО возможен при их отборе на стадии сбора отходов, при организации раздельного сбора и внедрении системы пунктов приема вторичных ресурсов.

Раздельное накопление твердых коммунальных отходов предполагает накопление различных видов отходов в различных контейнерах, предназначенных для их накопления. Раздельное накопление отходов может осуществляться путем использования большого количества различных контейнеров для отдельного накопления стекла (в том числе по цветам), пластика, бумаги и прочих фракций либо путем использования двух различных контейнеров. Принцип системы заключается в разделении отходов на стадии накопления на две составляющие: полезные вторичные компоненты, пригодные для повторного использования (полимерные отходы, бумага, металл, стекло и пр.), и прочие отходы (пищевые и растительные отходы, смет от уборки дворовой территории). Таким образом не происходит смешивание и загрязнение ценных компонентов пищевыми отходами, вторсырье, собираемое отдельно, остается более высокого качества, чем смешанное.

2.1.3. Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Внешние транспортные связи городского поселения Тутаев осуществляются автомобильным, внутренним водным и железнодорожным транспортом. Пассажирские перевозки ориентированы в основном на автобусные перевозки, обеспечивающие как внутрирайонное сообщение, так и связь с Ярославлем и Рыбинском.

Железнодорожный транспорт

По территории городского поселения проходит железнодорожная линия Чебаково – Тутаев, которая является ответвлением от главного хода Северной железной дороги (направление Рыбинск Пасс. – Ярославль Гл.) по станции Чебаково. Линия Чебаково – Тутаев однопутная, неэлектрифицированная. Протяженность в пределах городского поселения – 3,0 км.

Пересечение железнодорожной линии с улично-дорожной сетью решены в одном уровне:

переезд на пересечении ж/д линии с автодорогой Ярославль - Рыбинск – регулируемый;

переезд на пересечении ж/д линии с ул. Розы Люксембург – нерегулируемый.

До 2005 года по данному направлению осуществлялось пассажирское сообщение. На сегодняшний день железнодорожная линия используется только для грузового движения. В южной части города располагается сортировочный парк для нужд ОАО «Тутаевский моторный завод». Ближайшая железнодорожная станция «Тутаево» находится за пределами городского поселения.

Автомобильный транспорт

Связь г. Тутаев с Ярославлем, Рыбинском и соседними поселениями осуществляется по дорогам регионального или межмуниципального и местного значения.

Основу автодорожной сети на территории, прилегающей к г. Тутаев, составляют автодороги регионального или межмуниципального значения Ярославль – Рыбинск в правобережной части и Ярославль – Тутаев (левый берег) в левобережной части.

К территории городского поселения подходит ряд автодорог регионального или межмуниципального значения.

Таблица 6

Характеристика автодорог регионально или межмуниципального значения, подходящих к городу Тутаев

| № | Наименование | Идентификационный номер | Категория | Придорожная полоса, м | Санитарные разрывы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ярославль – Рыбинск | 78 ОП РЗ К-0001 | II | 75 | 100 |
| 2 | Ярославль – Тутаев (левый берег) | 78 ОП РЗ К-0021 | IV | 50 | 50 |
| 3 | Тутаев – Шопша | 78 ОП РЗ К-0016 | IV | 50 | 50 |
| 4 | Тутаев – Никольское | 78 ОП МЗ Н-0760 | IV | 50 | 50 |
| 5 | Тутаев - Красный Бор | 78 ОП МЗ Н-0780 | V | 25 | 0 |
| 6 | Тутаев - Богдановка | 78 ОП МЗ Н-0772 | IV | 50 | 50 |
| 7 | Подъезд к подсобному хозяйству ДРСУ | 78 ОП МЗ Н-0767 | V | 25 | 0 |

Транспортный каркас территории дополняется сетью автодорог местного значения, связывающей Тутаев с отдельно расположенными населенными пунктами. Данные автодороги отнесены к безкатегорийным и не имеют твердого покрытия.

Автобусное сообщение

Автобусные пассажирские перевозки осуществляются на пригородном, внутриобластном и межобластном сообщении. Отправление и прием пассажиров осуществляется:

от кассово-диспетчерского пункта «Центральная» на пр. 50 лет Победы, д. 10;

от автостанции «Тутаев Левый берег» на ул. Панина д. 63 (Левый берег).

Автобусные перевозки осуществляет ГБУ ЯО «Яроблтранском», которое сотрудничает с 39 перевозчиками.

Таблица 7

Перечень внешних автобусных маршрутов по г. Тутаев (правая сторона)

| № маршрута | Наименование маршрута | Интенсивность движения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Межобластные маршруты |  |  |  |
| 972 | Рыбинск – Москва | 2 рейса ежедневно | транзит |
| 521 | Ярославль – Череповец | 2 рейса 2 дня в неделю | транзит |
| 523 | Рыбинск – Кострома | 1 рейс ежедневно | транзит |
| Внутриобластные (межмуниципальные) маршруты |  |  |  |
| 500 | Рыбинск – Ярославль ОКБ | 1 рейс ежедневно | транзит |
| 500э | Рыбинск – Ярославль-Гл. | 30 рейсов ежедневно | транзит |
| 504 | Рыбинск – Ярославль АВ | 14 рейсов ежедневно | транзит |
| 506 | Ярославль – Пошехонье | 5-6 рейсов ежедневно | транзит |
| Пригородные маршруты |  |  |  |
| 130 | Тутаев – Рыбинск | 2 рейса ежедневно | 1 ч/з Дюдьково |
| 161 | Тутаев – Ярославль Гл. | 9 рейсов ежедневно |  |
| 161 К | Тутаев – Ярославль (ул. Волгоградская) | 52-60 рейсов ежедневно |  |
| 158 | Тутаев – Ярославль Гл. | 7 рейсов ежедневно | ч/з Константиновский |
| 158 М | Тутаев – Ярославль Гл. | 3 рейса ежедневно | ч/з Константиновский, Микляиху |
| 165 | Тутаев – Никульское | 5 рейсов ежедневно | 2 доЯрославль Гл. |
| 166 | Тутаев – Чебаково | 1 рейс в сб. и вс. |  |
| 185 В | Тутаев (ЦРБ) – Осташево | 3 рейса ежедневно | ч/з Ваулово |
| 185 И | Тутаев – Осташево | 2 рейса ежедневно | ч/з Ильинское |
| 186 | Тутаев (ЦРБ) – п. Константиновский | 4 рейса ежедневно | ч/з Пустово |
| 186 А | Тутаев (ЦРБ) – п. Константиновский | 7 рейсов ежедневно | ч/з Фоминское |
| 188 | Тутаев – Ярославль ОКБ | 2 рейса ежедневно | ч/з Фоминское, Константиновский, Микляиху |
| 189 | Тутаев (ЦРБ) – п. Микляиха | 5 рейсов ежедневно | ч/з Фоминское, Константиновский |
| Дачные (летние) маршруты |  |  |  |
| 1 | Тутаев – Восход 1,2 | 6 рейсов ежедневно |  |
| 3 | Тутаев – Дружба | 5-6 рейсов ежедневно |  |
| 4 | Тутаев – Маяк | 5-6 рейсов ежедневно |  |
| 5 | Тутаев – Солнечные | 4 рейса ежедневно |  |
| 6 | Тутаев – Строитель | 5 рейсов ежедневно |  |
| 7 | Тутаев – Чайка, Текстильщик | 6 рейсов ежедневно |  |

Таблица 8

Перечень внешних автобусных маршрутов по г. Тутаев (левый берег)

| № маршрута | Наименование маршрута | Интенсивность движения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 128 | Тутаев – Ярославль | 6-8 рейсов ежедневно |  |
| 160 | Тутаев – Рыбинск | 4 рейса ежедневно |  |
| 131 | Тутаев – Никольское | 2 рейса ежедневно |  |
| 131 К | Тутаев – Никольское | 1 рейс ежедневно кроме сб. и вс. | ч/з Урдому |
| 132 | Тутаев – Богдановка | 3 рейса ежедневно |  |
| 134 | Тутаев – Великое Село | 2 рейса ежедневно |  |
| 134 А | Тутаев – Стояново | 1 рейс ежедневно по четным | ч/з Великое Село |
| 135 | Тутаев – Руновское | 3 рейса ежедневно |  |
| 136 | Тутаев – Веригино | 3 рейса ежедневно |  |
| 137 | Тутаев – Урдома | 2 рейса ежедневно |  |
| 138 | Тутаев – Стояново | 2 рейса ежедневно | ч/з Никольское, Рославлево |
| 188 | Тутаев – Ченцы | 1 рейс по вт. и пт. |  |

Как следует из данных, приведенных выше в таблицах, г. Тутаев имеет устойчивое автобусное сообщение с населенными пунктами Тутаевского муниципального района, Рыбинском и Ярославлем.

Внутренний водный транспорт

Территорию города Тутаев пересекает судоходная река Волга. В навигационный период теплоходом «Метеор» осуществляется движение на внутриобластной линии Ярославль – Тутаев – Рыбинск – Брейтово. Движение теплоходов осуществляется ежедневно в оба направления.

Городская улично-дорожная сеть и транспорт

Улично-дорожная сеть

Главной особенностью внутригородских транспортных связей является их расчленённость, в связи с расположением города на обоих берегах реки Волга. Мостового перехода между правобережной и левобережной частями города нет. Для переправы на другой берег в навигационный период используется паром, курсирующий каждые полчаса. За последние годы паромом перевозится около 180 тыс. жителей и 20000 единиц автотранспорта.

В остальное время для достижения противоположного берега используется мост в г. Ярославле (в 40 км от Тутаева), что подразумевает под собой колоссальный перепробег транспорта. Необходимо строительство мостового перехода вблизи города.

Общая система планировки улично-дорожной сети города Тутаев – радиальная, однако система планировок в районах старой застройки – прямоугольная.

Транспортная доступность к вновь образуемым земельным участкам и объектам в границах городского поселения Тутаев обеспечивается по улично-дорожной сети населенного пункта и существующим съездам с автодорог, без устройства дополнительных съездов региональных  межмуниципальных автодорог.

Участки автодорог Ярославль – Рыбинск и Ярославль – Тутаев (левый берег), проходящих через территорию города, образуют основные широтные направления, соответственно, пр. 50-летия Победы и ул. Толбухина.

Основу улично-дорожной сети правобережной части формируют направления общегородского значения: ул. Р. Люксембург – ул. Донская, ул. Луначарского, ул. Юности, ул. Комсомольская – ул. Пролетарская, ул. В. Терешковой. Связь с южной промышленной зоной осуществляется по ул. Промышленная и ул. Строителей.

Основной каркас улично-дорожной сети левобережной части сформирован ул. Толбухина, ул. Панина, ул. 1-я Овражная.

Магистральная сеть общегородского значения дополнена системой улиц районного значения, среди которых основные: ул. Соборная, ул. Моторостроителей, ул. Советская, ул. Дементьева, ул. Ушакова.

Все городские улицы в районах многоэтажной капитальной застройки имеют усовершенствованное покрытие проезжей части. Все магистральные улицы общегородского и районного значения имеют тротуары. Однако необходимо отметить, что большая часть асфальтового покрытия улиц, проездов и тротуаров находится в неудовлетворительном состоянии и требует ремонта.

В районах малоэтажной и индивидуальной застройки покрытие улиц, в основном, переходное или грунтовое. Требуется улучшение качества дорожной одежды, ликвидация грунтовых разрывов.

Общая протяженность улично-дорожной сети городского поселения – 107,6 км, в том числе с твердым покрытием – 46 км. Из общего протяжения улично-дорожной сети длина магистральных улиц общегородского значения составляет – 17,4 км, районного значения – 14,7 км.

Таблица 9

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения,

улиц и проездов, относящихся к собственности городского поселения Тутаев

| № п/п | Наименование | Идентификационный номер | Тип покрытия | Протяженность, км | Категория | Группа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Тутаев, ул. Брейтовская | 78 643 ОП МП 038 | грунтовое | 0,5 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 2 | г. Тутаев, ул. Ямская | 78 643 ОП МП 039 | асфальто-бетоное | 0,45 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 3 | г. Тутаев, ул. Ямская-Овражная | 78 643 ОП МП 040 | гравийное не обраб. вяжущ.матер. | 0,15 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 4 | г. Тутаев, ул. Зеленая | 78 643 ОП МП 041 | гравийное не обраб. вяжущ.матер. | 0,25 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 5 | г. Тутаев, ул. Средняя | 78 643 ОП МП 042 | сфальто-бетоное | 0,5 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 6 | г. Тутаев, ул. Благовещенская | 78 643 ОП МП 043 | сфальто-бетоное | 0,4 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 7 | г. Тутаев, ул. Новая | 78 643 ОП МП 044 | грунтовое | 0,35 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 8 | г. Тутаев, ул. В. Набережная (правый берег), | 78 643 ОП МП 046 | асфальто-бетоное, грунтовое | 2,901 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 9 | г. Тутаев, ул. Ярославская, | 78 643 ОП МП 047 | асфальто-бетоное, грунтовое | 2,651 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 10 | г. Тутаев, ул. Луначарского | 78 643 ОП МП 048 | асфальто-бетоное | 2,527 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 11 | г. Тутаев, ул. Шитова, | 78 643 ОП МП 049 | асфальто-бетоное | 2,052 | Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные | В |
| 12 | г. Тутаев, ул. Юности | 78 643 ОП МП 050 | асфальто-бетоное | 1,243 | Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные | В |
| 13 | г. Тутаев, ул. Дементьева | 78 643 ОП МП 051 | асфальто-бетоное | 1,126 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 14 | г. Тутаев,проспект 50-летия Победы | 78 643 ОП МП 052 | асфальто-бетоное | 3,13 | Магистральные дороги и магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | Б |
| 15 | г. Тутаев, ул. Советская | 78 643 ОП МП 053 | асфальто-бетоное | 1,146 | Магистральные дороги и магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | Б |
| 16 | г. Тутаев, ул. Пролетарская | 78 643 ОП МП 055 | асфальто-бетоное | 0,783 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 17 | г. Тутаев, ул. Комсомольская | 78 643 ОП МП 056 | асфальто-бетоное | 2,967 | Магистральные дороги и магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | Б |
| 18 | г. Тутаев, ул. Соборная | 78 643 ОП МП 057 | асфальто-бетоное | 0,937 | Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные | В |
| 19 | г. Тутаев, ул. Моторостроителей | 78 643 ОП МП 060 | асфальто-бетоное | 1,101 | Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные | В |
| 20 | г. Тутаев, ул. Садовая | 78 643 ОП МП 029 | грунтовое | 0,55 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 21 | г. Тутаев, ул. Чапаева | 78 643 ОП МП 030 | асфальто-бетоное | 0,467 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 22 | г. Тутаев, ул. Романовская (бывшая ул. Кирова) | 78 643 ОП МП 031 | асфальто-бетоное | 0,798 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 23 | г. Тутаев,ул. Терешковой | 78 643 ОП МП 037 | асфальто-бетоное | 1,585 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 24 | г. Тутаев, ул. Донская | 78 643 ОП МП 034 | асфальто-бетоное | 0,9 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 25 | г. Тутаев,ул. Р. Люксембург | 78 643 ОП МП 035 | асфальто-бетоное | 1,411 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 26 | Ярославская область, г.Тутаев, от ул. Дементьева вдоль д.69 по ул. Соборная к д.13 по ул. Привокзальная | 78 643 ОП МП 059 | гравийное не обраб. вяжущ.матер. | 0,33 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 27 | г. Тутаев, проспект 50-летия Победы, дублер | 78 643 ОП МП 081 | асфальто-бетоное | 1,9 | Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные | В |
| 28 | г. Тутаев, проезд от ул. Луначарского до ул. Луначарского, д. 100 | 78 643 ОП МП 082 | асфальто-бетоное | 0,05 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 29 | г. Тутаев, проезд от ст. Тутаево к жилым домам № 3, 4, 5 ул. Железнодорожной | 78 643 ОП МП 084 | гравийное не обраб. вяжущ.матер. | 0,15 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 30 | г. Тутаев, Косой переулок, проезд | 78 643 ОП МП 085 | гравийное не обраб. вяжущ.матер. | 0,2 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 31 | г. Тутаев, проезд по ул. Донская (четная сторона) | 78 643 ОП МП 086 | асфальто-бетоное | 0,25 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 32 | г. Тутаев, проезд МКР-6 (от ул. Комсомольской до ул. Моторостроителей к магазину) | 78 643 ОП МП 087 | асфальто-бетоное | 0,3 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 33 | г. Тутаев, проезд МКР-7 (от ул. Моторостроителей к школе № 1) | 78 643 ОП МП 088 | асфальто-бетоное | 0,35 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 34 | г. Тутаев, проезд МКР-7 (от ул. Моторостроителей до ул. Терешковой) |  | асфальто-бетоное | 0,45 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 35 | г. Тутаев, проезд от ул. Терешковой до ул. Р. Люксембург |  | асфальто-бетоное | 0,2 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 36 | г. Тутаев, проезд МКР-8 (от ул. Комсомольской до ул. Моторостроителей, у жилых домов № 17, 29 ул. Советской) | 78 643 ОП МП 089 | асфальто-бетоное | 0,45 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 37 | г. Тутаев, проезд МКР-9 (от ул. Моторостроителей до ул. Терешковой (МОУДОД ДШИ) |  | асфальто-бетоное | 0,38 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 38 | г. Тутаев, проезд МКР-10 (от ул. Комсомольской до бассейна ДЮСШ-3) | 78 643 ОП МП 090 | асфальто-бетоное | 0,1 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 39 | Ярославская область, г. Тутаев, проезд МКР-16 (от ул. Дементьева до ул. Пролетарская,д.32) | 78 643 ОП МП 091 | асфальто-бетоное | 0,22 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 40 | г. Тутаев, проезд МКР-17 (от ул. Комсомольской к ГУ ЯО Тутаевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних) | 78 643 ОП МП 092 | асфальто-бетоное | 0,15 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 41 | г. Тутаев, МКР-17, Парковый проезд | 78 643 ОП МП 093 | асфальто-бетоное, грунтовое | 0,15 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 42 | г. Тутаев, МКР-21 (от ул. Р. Люксембург до стадиона) | 78 643 ОП МП 094 | асфальто-бетоное | 0,12 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 43 | г. Тутаев, от проспекта 50-летия Победы к детскому саду «Радуга» | 78 643 ОП МП 095 | асфальто-бетоное | 0,2 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 44 | г. Тутаев, ул. Толбухина | 78 643 ОП МП 004 | асфальто-бетоное | 4,304 | Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные | В |
| 45 | г. Тутаев, ул. Ленина | 78 643 ОП МП 006 | асфальто-бетоное | 2,884 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 46 | г. Тутаев, ул. Ушакова | 78 643 ОП МП 007 | асфальто-бетоное | 2,154 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 47 | г. Тутаев, ул. Крестовоздвиженская | 78 643 ОП МП 008 | асфальто-бетоное | 1,6 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 48 | г. Тутаев, ул. В. Набережная (левый берег) | 78 643 ОП МП 009 | асфальто-бетоное | 1,121 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 49 | г. Тутаев, ул. Крупской | 78 643 ОП МП 010 | асфальто-бетоное | 2,3 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 50 | г. Тутаев, ул. Юбилейная | 78 643 ОП МП 011 | гравийное не обраб. вяжущ.матер. | 0,4 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 51 | г. Тутаев, ул. Горького | 78 643 ОП МП 012 | гравийное не обраб. вяжущ.матер. | 0,7 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 52 | г. Тутаев, ул. Калинина | 78 643 ОП МП 013 | асфальто-бетоное | 0,25 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 53 | г. Тутаев, ул. Осипенко | 78 643 ОП МП 014 | асфальто-бетоное | 0,7 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 54 | г. Тутаев, ул. Леонтьевская | 78 643 ОП МП 015 | асфальто-бетоное | 1,2 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 55 | г. Тутаев, ул. Гражданская | 78 643 ОП МП 016 | асфальто-бетоное | 0,599 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 56 | г. Тутаев, ул. 1-я Овражная, | 78 643 ОП МП 017 | асфальто-бетоное | 1,04 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 57 | г. Тутаев, ул. Панина | 78 643 ОП МП 019 | асфальто-бетоное | 1,89 | Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные | В |
| 58 | г. Тутаев, ул. Казанская | 78 643 ОП МП 018 | асфальто-бетоное | 1,2 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 59 | г. Тутаев, ул. 2-я Овражная, | 78 643ОП МП 020 | асфальто-бетоное | 1,887 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 60 | г. Тутаев, ул. Архангельская | 78 643 ОП МП 021 | асфальто-бетоное | 1,65 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 61 | г. Тутаев, ул. Покровская | 78 417 ОП МГ Н-39 | асфальто-бетоное | 1,5 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 62 | г. Тутаев, ул. Полевая, | 78 417 ОП МГ Н-40 | асфальто-бетоное | 0,4 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 63 | г. Тутаев, пл. Ленина | 78 417 ОП МГ Н-37 | асфальто-бетоное | 0,37 | Магистральные улицы районного значения пешеходные, поселковые дороги | Г |
| 64 | г. Тутаев, на очистные сооружения от ул. Ленина | 78 417 ОП МГ Н-29 | гравийное не обраб. вяжущ.матер. | 0,85 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 65 | г. Тутаев, на Леонтьевское кладбище | 78 417 ОП МГ Н-27 | асфальто-бетоное | 0,45 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 66 | г. Тутаев, вокруг Кресто-Воздвиженского Собора | 78 417 ОП МГ Н-10 | асфальто-бетоное | 0,25 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 67 | г. Тутаев, на РЭС | 78 417 ОП МГ Н-32 | гравийное не обраб. вяжущ.матер. | 0,4 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 68 | г. Тутаев, на Покровское кладбище | 78 417 ОП МГ Н-31 | асфальто-бетоное | 0,15 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 69 | г. Тутаев, вокруг пл. Ленина, около музея | 78 417 ОП МГ Н-11 | асфальто-бетоное | 0,27 | Магистральные улицы районного значения пешеходные, поселковые дороги | Г |
| 70 | г. Тутаев, на п. Купоросный | 78 417 ОП МГ Н-30 | гравийное не обраб. вяжущ.матер. | 1,12 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 71 | г. Тутаев, на Леонтьевское кладбище (старое) | 78 417 ОП МГ Н-28 | асфальто-бетоное | 0,45 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 72 | г. Тутаев,п.Первомайский | 78 417 ОП МГ Н-06 | асфальто-бетоное | 0,75 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 73 | Ярославская область, г. Тутаев, переулки в п.Первомайском | 78 643 ОП МП 003 | асфальто-бетоное | 0,45 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 74 | г.Тутаев, от дер.Рыково до пос.Молявино | 78 643 ОП МП 061 | гравийное не обраб. вяжущ.матер. | 0,63 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 75 | Ярославская область, г.Тутаев, между ул. Толбухина (д.156,д.158,д.160,д.162,д.164)и ул. Полевая (д.10,д.12,д.14,,д.16,д.18,д.20,д.22,д.24) | 78643 ОП МП 005 | грунтовое | 0,393 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 76 | Ярославская область г.Тутаев, ул Промышленная | 78 643 ОП МП 032 | асфальто-бетоное | 2,07 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 77 | Ярославская область, г.Тутаев, ул. Строителей | 78 643 ОП МП 033 | асфальто-бетоное | 1,065 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 78 | Ярославская область г.Тутаев, ул. Надежды | 78 643 ОП МП 045 | гравийное не обраб. вяжущ.матер. | 0,8 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 79 | Ярославская область, г. Тутаев, переулок Заря | 78 643 ОП МП 058 | гравийное не обраб. вяжущ.матер. | 0,1 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 80 | Ярославская область, г. Тутаев, мкр. "Молявинское поле" | 78 643 ОП МП 062 | гравийное не обраб. вяжущ.матер. | 0,265 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 81 | Ярославская область, г. Тутаев, мкр "Молявинское поле", п. Молявино, ул. Цетральная | 78 643 ОП МП 063 | асфальто-бетоное | 0,21 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 82 | Ярославская область, г. Тутаев, п. Молявино ул. Центральная | 78 643 ОП МП 064 | асфальто-бетоное | 0,6 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 83 | Ярославская оласть, г.Тутаев, п. Молявино,ул. Дачная | 78 643 ОП МП 065 | грунтовое | 0,27 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 84 | Ярославская область, г.Тутаев, п.Молявино, ул.Красинская | 78 643 ОП МП 066 | грунтовое | 0,27 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 85 | Ярославская область, г.Тутаев,п. Молявино, ул. Речная | 78 643 ОП МП 067 | грунтовое | 0,1 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 86 | Ярославская область, Тутаевский р-он, ул. Карьерная | 78 643 ОП МП 068 | гравийное не обраб. вяжущ.матер. | 0,226 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 87 | Ярославская область, г.Тутаев, ул. Солнечная | 78 643 ОП МП 069 | грунтовое | 0,26 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 88 | Ярославская область, г.Тутаев, ул.Средняя у КНС | 78 643 ОП МП 070 | грунтовое | 0,53 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 89 | Ярославль область, г.Тутаев, ул. Ближняя | 78 643 ОП МП 071 | грунтовое | 0,265 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 90 | Ярославская область, г.Тутаев, ул. Весенняя | 78 643 ОП МП 072 | грунтовое | 0,27 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 91 | Ярославская область, г.Тутаев, ул Приволжская | 78 643 ОП МП 073 | грунтовое | 0,1 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 92 | Ярославская область, г.Тутаев,переулок Светлый | 78 643 ОП МП 074 | грунтовое | 0,14 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 93 | Ярославская область, г.Тутаев, пер.Привольный | 78 643 ОП МП 075 | грунтовое | 0,13 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 94 | Ярославская область, г.Тутаев, пер. Попутный | 78 643 ОП МП 076 | грунтовое | 0,23 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 95 | Ярославская область, г.Тутаев, тупик Майский | 78 643 ОП МП 077 | грунтовое | 0,25 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 96 | Ярославская область, г.Тутаев,ул. Медовая | 78 643 ОП МП 078 | грунтовое | 0,204 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 97 | Ярославская облать, г. Тутаев,ул.Липовая | 78 643 ОП МП 079 | грунтовое | 0,084 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 98 | Ярославская область, г.Тутаев, дер. Кармыши | 78 643 ОП МП 080 | грунтовое | 0,35 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 99 | Ярославская область, г.Тутаев, по ул. Донской (четная сторона) | 78 643 ОП МП 086 | асфальто-бетоное | 0,25 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 100 | Ярославская область, г.Тутаев, ул. Привокзальная | 78 643 ОП МП 036 | грунтовое | 0,15 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 101 | Ярославская область, г. Тутаев, от ул. Комсомольская до ул. Советская | 78 643 ОП МП 096 | грунтовое | 0,5 | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные | Д |
| 102 | Ярославская область, г. Тутаев, от дороги ул. Моторостроителей вдоль д.43,45 по ул. Моторостроителей до д/с №3 "Лукошко" | 78 643 ОП МП 097 | асфальто-бетоное | 0,5 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |
| 103 | Ярославская область, г. Тутаев, автомобильная дорога от СОШ № 7 до д. Борисовское | 76/024/001/2017-3397 | гравийное не обраб. вяжущ.матер. | 0,65 | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки | Е |

Пассажирский транспорт

В настоящее время внутригородское пассажирское сообщение осуществляется по единственному автобусному маршруту в правобережной части: Переправа – ул. Луначарского – ул. Моторостроителей – ЦРБ. Интервал движения: 1 раз в час.

Индивидуальный транспорт

Уровень автомобилизации в г. Тутаев на 01.01.2022 г. составляет 240 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей, что немного уступает среднему показателю по Ярославской области – 263 автомобиля на 1000 жителей.

Общее количество легковых автомобилей, принадлежащих жителям городского поселения Тутаев, составляет порядка 9000 единиц.

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Хранение легкового индивидуального транспорта осуществляется, преимущественно, в одноэтажных гаражах боксового типа, а также на территории собственных приусадебных участков и во дворах многоквартирных домов. В городе насчитывается 21 гаражный кооператив общей вместимостью 3500 машино/мест. Таким образом, весь парк индивидуальных легковых автомобилей жителей многоэтажных домов может быть обеспечен закрытым хранением.

Техническое обслуживание индивидуального автотранспорта осуществляется на 10 станциях технического обслуживания, расположенных в разных районах города. Также в городе функционирует ряд частных предприятий по ремонту автомобильного транспорта.

Муниципальное образование обслуживается 5 автозаправочными станциями (включая 2 АЗС за чертой города на вылетных направлениях) и одной АГЗС. Таким образом, общее количество топливораздаточных колонок составляет 20 ед., что достаточно для обслуживания имеющегося парка автотранспортных средств г. Тутаев.

2.1.4. Инженерная инфраструктура

Утверждена «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Тутаев Ярославской области» постановлением Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 22.05.2018 №338-п.

Водоснабжение

В проекте использованы данные утвержденной "Схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Тутаев", выполненной в 2015 г. ООО "Энерго Аудит" г. Вологда.

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения городского поселения Тутаев является р. Волга.

Эксплуатацию систем водоснабжения в городском поселении Тутаев выполняет предприятие ООО «Чистая вода», осуществляет эксплуатацию систем водоснабжения многоцелевого назначения:

-	население (питьевые и коммунально-бытовые нужды);

-	объекты соцкультбыта;

-	бюджетные организации и предприятия.

Водозабор располагается выше деревни Молявино и рассчитан на подачу 56300 куб. м/сутки. По напорным водоводам диаметром 600 и 700 мм вода подается на водоочистную станцию производительностью 56300 куб. м/сутки.

Поверхностный водозабор, совмещенный со станцией 1-го подъема оснащен рыбо-защитными кассетами. Далее вода поступает на реагентное хозяйство: отстойники – 6 шт., V – 2000 куб. м. каждый; фильтры – 8 шт., S 48 кв. м. каждый; РЧВ – 3 шт., V 3000 куб. м.

На насосных станция 1го и 2го и 3го подъема установлены насосы марки Д различных мощностей.

Таблица 10

Основные данные по существующему водозабору

| Наименование, местонахождение водозабора | Год ввода в эксплуатацию | Глубина залегания | Производительность, тыс. куб. м/сут |  | Состав сооружений установленного оборудования | Износ, % | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |  |  |
| Поверхностный водозабор | 1976 | 18м | 56 300 | 29019 | Реагентное хоз-во фильтры РЧВ насосы | 80 | есть |

Таблица 11

Характеристика насосного оборудования

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, куб. м. | Оборудование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производи-тельность, куб. м/час | напор, м | мощность, кВт | износ, % |
| 1 | Насосная станция 1-го подъема | РЧВ – 3 шт. 3000 м3 каждый | 1Д800/56 | 800 | 56 | 200 | 60-80 |
|  |  |  | 300Д 90 | 300 | 90 | 82 | 60-80 |
|  |  |  | 200Д60 | 200 | 60 | - | 60-80 |
| 2 | Насосная станция 2-го подъема | РЧВ – 3шт. 3000 м3 каждый | Д- 600/90 | 630 | 90 | - | 60-80 |
|  |  |  | 12Д9 | 12 | 9 | - | 60-80 |
|  |  |  | 1Д 1250/63 | 800 | 28 | 90 | 60-80 |
|  |  |  | Д-1250-65 | 740 | 24 | 70 | 60-80 |
| 3 | Насосная станция 3-го подъема | РЧВ – 3шт. 3000 м3 каждый | Д 630-90 | 500 | 38 | 81 | 60-80 |
|  |  |  | Д 800-57 (4шт) | 800 | 57 | 200 | 60-80 |
|  |  |  | Д 320-50 | 320 | 50 | 75 | 60-80 |

Водоочистная станция расположена на территории Артемьевского сельского поселения вдоль шоссе Рыбинск – Ярославль на 41 км от г. Ярославль. После очистки вода направляется в резервуары чистой воды, откуда насосами станции 2-го и 3-го подъема подается в городскую распределительную сеть.

Вода на промывку фильтров подается с РЧВ емкостью 3000 куб. м, насосами, установленными на насосной станции 2-го подъема. Осадок после промывки фильтров направляется в резервуары шламовых и промывных вод. Вода после очистки отвечает требованиям ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества.

Для обеззараживания воды применяется гипохлорит натрия.

Осадок после промывки фильтров направляется в резервуары промывных вод, далее – в пруды - шламонакопители, из них – в ливневую канализацию и вКрасинский ручей.

Водопроводная сеть в городе весьма разветвлена и составляет порядка 84 км. Материал труб: чугун, сталь, пластмасса. Для тушения пожара на сети установлены пожарные гидранты. Жители, проживающие без благоустройства, пользуются водой из водоразборных колонок.

На территории с децентрализованным водоснабжением водозабор осуществляется из индивидуальных скважин и приусадебных колодцев.

Левобережная часть г. Тутаев не имеет независимого водоснабжения, обеспечивается водой от системы водоснабжения правого берега через дюкер.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание поверхностного водозабора из р. Волга; Насосные станции 1-го, 2-го и 3-го подъема; водоразборных колонок – 47 шт.; сетей и водоводов протяженностью 84 км, диаметр сети 50 до 500 мм. Основным оборудованием являются центробежные насосы. Износ основных фондов составляет в среднем около 80 %, а также в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования рекомендуется провести реконструкцию сетей и сооружений.

Таблица 12

Характеристика существующих водопроводных сетей

| Наименование населенного пункта | Место расположения водопровода | Протяженность (м), диаметр (мм) | Тип прокладки | Год строительства | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Тутаев | л/п берег г. Тутаев | 70000, от 20 до 600 | подземная | 1972-2014 | 80 |

Зоны санитарной охраны поверхностного водозабора:

1 пояс: 500 м вверх по течению;

200 м вниз по течению;

100 м в направлении к противоположному от водозабора берегу;

150 м по прилегающему берегу;

2 пояс: 42 км вверх по течению;

1 км вниз по течению;

4 - 12 км боковая граница по правому берегу;

6 - 12 км боковая граница по левому берегу;

Границы 3 пояса совпадают с границами 2 пояса ЗСО.

Границы ЗСО поверхностного водозабора не попадают в зону проектирования городского поселения Тутаев.

Горячее водоснабжение в г. Тутаев обеспечивает центральная котельная, водоснабжение которой производиться хозяйственно-питьевой водой из распределительной сети города.

Водоотведение

В проекте использованы данные утвержденной "Схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Тутаев", выполненной в 2015 г. ООО "ЭнергоАудит" Вологда.

На территории городского поселения действует централизованная система водоотведения.Централизованной системой водоотведения обеспечена малоэтажная и среднеэтажная жилая застройка, частично индивидуальная жилая застройка, часть производственной территории. Объекты, не охваченные центральным водоотведением, используют септики, либо выгребные ямы.

Объекты систем водоотведения в г. Тутаев находятся в муниципальной собственности ГП Тутаев. Эксплуатацию систем водоотведения осуществляет ООО «Водосток» по договору аренды.

В левобережной части ГП Тутаева действует централизованная схема водоотведения. Эксплуатацию системы водоотведения на левом берегу ГП Тутаев осуществляет ООО УК «Левобережье» по договору аренды.

На территории г. Тутаев действует 4 канализационные насосные станции.

Хозяйственно-бытовые канализационные стоки по самотечным коллекторам отводятся на насосные станции КНС №2 и КНС № 3, которые перекачивают стоки на очистные сооружения (БОС), расположенные на правом берегу р. Волга.

Производительность существующих БОС составляет 41000 куб. м/сутки. Фактическая производительность БОС 21716 куб. м/сутки.

На существующие БОС принимаются дополнительно сточные воды с прилегающих поселений п. Константиновский и п. Фоминское.

Структура очистных сооружений: приемная камера, песколовки, водораспределительный лоток,

первичные отстойники, аэротенки, стабилизаторы, вторичные отстойники, контактные резервуары. Очищенные стоки после обеззараживания гипохлоритом натрия сбрасываются в р. Волга.

СЗЗ для БОС 500 м.

Канализационные сети выполнены из чугунных, асбоцементных, железобетонных, керамических труб диаметром 100-800 мм., общей протяженностью 41700 пог.м. Износ сетей составляет 70% - 80%.

Таблица 13

Характеристика существующих КНС

| Местоположение насосной канализационной станции | Марка насосов | Кол-во насосов |  | Диаметр, мм подвод.коллектора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | постоянно находящихся в работе | всего |  |
| КНС-1 г. Тутаев | -ФГ 216/24-б -СМ150-125-315/4 -ФГ 144/10,5 – а | 2 | 3 | 300 |
| КНС-2 г. Тутаев | -СД – 800/32А -2СМ 200-150-500/4 | 2 | 3 | 300 |
| КНС-3 г. Тутаев | -СД 800/32А -СД 800/32 | 3 | 5 | 500-800 |
| КНС-4 г. Тутаев | -СД 250/22.5 -ВКС 2/26А | 2 | 4 | 350 |

Таблица 14

Техническая характеристика насосов

| Наименование оборудования | Тип (марка) насоса | Производитель ность, куб. м/час | Мощность, кВТ | Количество, шт | Процент износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос для перекачки стоков | ФГ 216/24-б | 250 | 22 | 1 | 70-80 |
|  | СМ150-125-315/4 | 200 | 37 | 1 | 70-80 |
|  | ФГ 144/10,5 – а | 160 | 7,5 | 1 | 70-80 |
|  | 2СМ 200-150-500/4 | 400 | 250 | 2 | 70-80 |
|  | СД 800/32А | 800 | 132 | 2 | 70-80 |
|  | СД 800/32 | 800 | 132 | 3 | 70-80 |
|  | СД 250/22.5 | 250 | 37 | 3 | 70-80 |
|  | ВКС 2/26А | 7,2 | 2,2 | 1 | 70-80 |

В левобережной части городского поселения Тутаев работают КНС «ОПХ» (ул. Толбухина), КНС «Волгарь» (ул. 2-я Овражная), ЛОС-Мега (ул. 2-я Овражная), Очистные Сельхозтехники (пос. Купоросный), находящихся на обслуживании ООО УК «Левобережье».

Мощность очистных сооружений и КНС:

КНС «ОПХ» - 37 куб. м/год;

КНС «Волгарь» - 37 куб. м/год;

ЛОС-Мега – 37 куб. м/год;

Очистные СХТ – куб. 256 м/год;

Канализационные сети выполнены из чугунных, асбоцементных, керамических труб диаметром 80-300 мм, общей протяженностью 4,1 км.

Объекты, неохваченные центральным водоотведением, используют септики, либо выгребные ямы с последующим вывозом ассенизаторской машиной до КНС.

Очистные сооружения поселка Сельхозтехника находятся на окраине города (пос. Купоросный). Наочистных имеется: канализационно-насосная станция, здание фильтров, резервуары. В очистные сооружения поступают стоки от 4-х многоквартирных домов, нескольких одноэтажных домов и производственных цехов.

Локальные очистные сооружения канализации хозяйственно-бытовых сточных вод поселка ПМК-15 находятся на ул. 2-я Овражная (в районе СОШ № 2). На очистные попадают стоки с 5-ти многоквартирных домов, с объекта социальной сферы МОУ СОШ № 2.

Дождевая канализация

Сбор дождевых сточных вод осуществляется в отдельные коллекторы и сбрасываются 6-ю выпусками в реку и на рельеф г. Тутаева. Очистные сооружения отсутствуют.

Теплоснабжение

В проекте использованы данные в соответствии со схемой теплоснабжения, утвержденной постановлением администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 06.12.2019 №871-п «О внесении изменений в схему теплоснабжения городского поселения Тутаев Тутаевского района Ярославской области».

Централизованное теплоснабжение потребителей городского поселения г. Тутаев производится от котельных трех организаций: АО «Тутаевская ПГУ», МУП ТМР «ТутаевТеплоЭнерго» и МУП ТМР «Тутаевские коммунальные системы», которые вырабатывают тепловую энергию на котельных агрегатах, использующих в качестве основного топливаприродныйгазимазут,вкачестве резервного мазут.

Натерриториигородакисточникамцентрализованноготеплоснабженияотносятся какпромышленные,такиотопительныекотельные,малойисреднеймощности.Вгороде Тутаевосуществляетсятеплоснабжениеот10котельных,общиесведенияокоторых представлены втаблице ниже.

Таблица 15

Общие сведения о котельных

| № п/п | Наименование источника | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Правобережная часть города |  |  |  |  |
| 1 | Районная котельная | г. Тутаев, ул. Промышленная, 15 | 1990 | АО «Тутаевская ПГУ» |
| 2 | Котельная Тутаевской ЦРБ | г. Тутаев, ул. Комсомольская, 104 | 2006 | МУП ТМР «Тутаевские коммунальные системы» |
| Левобережная часть города |  |  |  |  |
| 3 | Котельная МОУ СОШ №5 | г. Тутаев, ул. Ушакова, 48 | 2003 | Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района |
| 4 | Котельная МДОУ детский сад №1 «Ленинец» | г. Тутаев, ул. Крестовоздвиженская, 51 | 2003 | Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района |
| 5 | Котельная МДОУ детский сад №2 «Октябренок» | г. Тутаев, ул. Казанская, 9 | 1975 | Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района» |
| 6 | Центральная котельная | г. Тутаев, ул. Ленина, 93 | 1994 | МУП ТМР «ТутаевТеплоЭнерго» |
| 7 | Котельная ОПХ | г. Тутаев, ул. Толбухина, 182 | 1977 | МУП ТМР «ТутаевТеплоЭнерго» |
| 8 | Котельная СХТ | г. Тутаев, ул. Осипенко, 4а | 1977 | МУП ТМР «Т ТутаевТеплоЭнерго» |
| 9 | Котельная МУ «РЦКиД | г. Тутаев, ул. Ушакова, 74 | 1975 | Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации |
| 10 | Котельная к/т «Экран» МУ «Центр туризма «Романов- Борисоглебск» | г. Тутаев, ул. Панина, 9 | 1966 | Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского |

Транспортировку тепловой энергии от котельных г. Тутаева в правобережной части  города осуществляет АО «Тутаевская ПГУ», в левобережной части города – МУП ТМР «ТутаевТеплоЭнерго».

АО «Тутаевская ПГУ» осуществляет производство и передачу тепловой энергии в виде пара и горячей воды для потребителей г. Тутаев. В эксплуатации АО «Тутаевская ПГУ» (по г. Тутаев) находятся:

- одна городская котельная;

- две насосных станции;

- шесть центральных тепловых пунктов.

МУП ТМР «Тутаевские коммунальные системы» осуществляет производство тепловой энергии в виде горячей воды. Эксплуатирует котельную Тутаевской ЦРБ.

МУП ТМР «ТутаевТеплоЭнерго» осуществляет производство и передачу тепловой энергии в виде горячей воды. Эксплуатирует котельные и тепловые сети от:

- центральная котельная;

- котельная ОПХ;

- котельная СХТ.

Данные котельные находятся на балансе Департамента муниципального имущества АТМР.

2.1.5. Основные выводы комплексного анализа территории

Тутаев в структуре региональных связей занимает важное место в транспортной связи административного центра Ярославской области – г. Ярославля, со вторым по величине городе Ярославской области – г. Рыбинском и находится на получасовом удалении от центра региона. Эта особенность географического положения города всегда рассматривалась как основа производственной специализации города. Основой экономической базы городского поселения Тутаев является машиностроение, металлообработка и пищевая промышленность.

Для населения городского поселения Тутаев характерно незначительное сокращение численности населения. В среднем в последние годы показатели естественного и механического движения населения близки к нулю. Возрастная структура населения характеризуется преобладанием лиц пенсионных возрастов над молодежью. Численность занятых в экономике имеет тенденцию к сокращению, имеется достаточный резерв трудоспособного населения для развития хозяйственной деятельности.

В целом динамика жилищного фонда городского поселения характеризуется стабильными темпами роста (в среднем прирост жилищного фонда составляет 1 % в год). В структуре существующего жилищного фонда по этажности преобладает 9-этажная капитальная застройка. Показатель обеспеченности жильем на душу населения составляет 23 кв. м. Доля аварийного жилья незначительна. Объемы жилищного строительства составляют порядка 9,6 тыс. кв. м ежегодно, 58 % от всего объема ввода составляют многоквартирные жилые дома.

Сфера обслуживания населения города представлена широким перечнем объектов образования, здравоохранения и социального обслуживания, культуры, туризма, молодежной политики, физической культуры и спорта, социальной защиты, общественного питания, торговли и бытового обслуживания. На территории городского поселения Тутаев существует необходимость в развитии сети учреждений дошкольного образования.

В пригородных и междугородных перевозках главную роль играет автобусное сообщение. Сооружения для хранения и обслуживания автотранспорта полностью удовлетворяют спросу автомобилистов.

Улично-дорожная сеть имеет четкую планировочную структуру и развита в соответствии с потребностями населения, однако большая часть асфальтового покрытия улиц и дорог города находится в неудовлетворительном состоянии и требует ремонта. Внешние транспортные связи города представлены автомобильным, железнодорожным и внутренним водным транспортом. Имеющаяся развитая сеть автомобильных дорог общего пользования позволяет обеспечить как большинство внутрирайонных, так и межмуниципальные транспортные связи.

Большой проблемой выступает отсутствие мостового перехода между правобережной и левобережной частями города. Это вызывает значительные трудности в сообщении между частями города и района в целом, особенно в межсезонье.

Город Тутаев входит в число исторических поселений федерального значения. Здесь располагаются 258 объектов культурного наследия федерального и регионального значения, а также выявленные объекты. Техническое состояние большинства объектов культурного наследия, находящихся в городе характеризуется как неудовлетворительное

Границы территорий объектов культурного наследия установлены для 9% объектов. В настоящее время границы и предмет охраны исторического поселения федерального значения г. Тутаев утверждены Приказом Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Тутаев Ярославской области» от 14.01.2019 года №16.

Водопроводные сети изношены и требуют замены. Система водоотведения также находится в неудовлетворительном состоянии. Изношенные канализационные сети и насосы требуют замены. При наличии в городе ливневой канализации отсутствуют очистные сооружения для очистки дождевых стоков. Кроме того, необходимо строительство новых сетей дождевой канализации.

Основными проблемами развития системы теплоснабжения являются моральный и физический износ оборудования котельных, ЦТП и насосных станций, тепловых сетей, осуществление горячего водоснабжения по открытой схеме, использование рядом котельных в качестве основного топлива топочного мазута, угля и дров.

Газоснабжение потребителей города осуществляется на базе природного газа. Газораспределительная система города в целом находится в удовлетворительном состоянии.

Потребители городского поселения обеспечены электроэнергией полностью, однако для технологического присоединения новых потребителей потребуется строительство новых электрических сетей 10 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, а для повышения надежности электроснабжения потребителей также необходима реконструкция существующих сетей 6 - 10 кВ и 0,4 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Экологическая ситуация в целом характеризуется как относительно удовлетворительная. Территория города характеризуется умеренным потенциалом загрязнения атмосферы. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются автомобильный транспорт и промышленные предприятия. Основная часть крупных предприятий расположена в промзоне в южной части города, вжилой застройке в основном расположены небольшие предприятия IV и V класса санитарной вредности, что обеспечивает локальный тип воздействия на жилые территории.

Водные объекты загрязняются ливневыми стоками, сбрасывающимися без очистки, а также недостаточно очищенными сточными водами с городских канализационных очистных сооружений.

Одной из самых серьезных экологических проблем для городского поселения является проблема обращения с отходами. При выезде из городского поселения в левобережной части Тутаева на улице Панина расположена несанкционированная свалка.

2.2.Развитие планировочной структуры

Планировочная концепция Генерального плана муниципального образования городское поселение г. Тутаев направлена на обеспечение территориального развития и оптимальную градостроительную организацию всех городских функций, создание благоприятной для жизни среды обитанияс учетом специфики исторического поселения.Планировочная структура в обязательном порядке в соответствии с действующим законодательством учитывает границы исторического поселения, предмет его охраны и устанавливаемые проектом режимы использования земельных участков в исторической части города.

Градостроительная концепция Генерального плана предусматривает формирование города, как полюса роста Ярославской области в условиях Ярославской агломерации с оптимальной градостроительной организацией всех функций связанной в первую очередь с машиностроением и строительной отраслью.

Новым планировочным фактором развития поселения станет влияние транспортной магистрали – восточного обхода в направлении Ярославля, Данилова, которые раскроют перспективу развития левобережной части города.

Проведенный в проекте анализ территориальных ресурсов показал, что территория для освоения на расчетный срок для градостроительного развития муниципального образования имеется, но могут возникнуть проблемы при освоении свободных участков при осуществлении в пределах существующих границ поселения ввиду множества технических ошибок. Ошибки заключаются в нестыковке границ и некоторых земельных участков с зарегистрированным адресами в г. Тутаев, поставленных на учет в период подготовки и постановки границы поселения. Предложения по решению необходимо дать в составе материалов по обоснованию Генерального плана городского поселения.

В проекте учтены границы и назначения площадок инвестиционного назначения разработанный администрацией Тутаевского муниципального района в рамках формирования территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Городского поселения Тутаев Тутаевского муниципального района.

2.3.Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования городской территории, обязательные для соблюдения всеми участниками градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в генеральном плане поселения функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику города, сложившиеся особенности использования городских земель, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Проектное функциональное зонирование территории муниципального образования городского поселения предусматривает:

- преемственность в части функционального зонирования по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному и рациональному использованию территорий поселения;

- увеличение в балансе проектируемой территорииплощади многофункциональных зон общественно-деловых и пр.;

- развитие рекреационных зон;

Для государственных и муниципальных нужд Генеральным планом предусматривается выделение территорий для:

- жилищного строительства;

- производственных объектов;

- развития улично-дорожной сети и размещения крупных объектов транспортной инфраструктуры общегородского значения;

- зеленых насаждений общего пользования;

- особо охраняемых природных территорий;

- объектов инженерной инфраструктуры;

- нужд ГО и ЧС.

Генеральным планом на территории муниципального образования определены следующие функциональные зоны:

- жилые зоны – различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зона застройки индивидуальными жилыми домами, зона застройки малоэтажными жилыми домами, зона застройки среднеэтажными жилыми домами, зона застройки многоэтажными жилыми домами;

- общественно-деловые зоны – многофункциональная общественно-деловая зона, зона специализированной общественной застройки (в т.ч. административно - деловые объекты, офисные помещения, учреждения культуры, искусства, дополнительного образования детей, молодежной политики, объекты торговли, бытового обслуживания и др.), зона исторической застройки;

- зоны рекреационного назначения – зона зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары, сады); зона лесов; Зона объектов физической культуры и массового спорта; зона рекреационных объектов иного назначения;

- зоны сельскохозяйственного использования –зона объектов сельскохозяйственного производства;

- производственные зоны,зоны инженерной и транспортной инфраструктур – производственная зона; коммунальная зона; зона инженерной инфраструктуры; зона транспортной инфраструктуры;

- зоны специального назначения – зона кладбищ, зона озеленения специального назначения, территории ООПТ регионального значения.

Генеральным планом территория исторического поселения федерального значения город Тутаев, утвержденная приказом Минкультуры России от 14.01.2019 №16, полностью отображена в функциональной зоне исторической застройки – зона, в которой расположены объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), включая выявленные объекты культурного наследия; объекты (в том числе комплексы) исторической застройки, не являющиеся объектами культурного наследия. Зона предназначена для максимального сохранения своеобразия архитектурно-градостроительного ландшафта, архитектурного облика жилых и общественных зданий, их модернизации и капитального ремонта, реставрации и приспособления для современного использования памятников истории и культуры.

2.4. Развитие природно-экологического каркаса территории

В связи со сложившейся системой хозяйственного освоения и структурой экономики, развитие системы озеленения и рекреационных зон занимает особое место в градостроительной стратегии развития городского поселения.

В природно-ландшафтном отношении Тутаев сохранил ценные элементы природной структуры территории - живописные выходы к главной водной артерии города – р. Волга, естественный и антропогенный исторический рельеф, озелененные водные пространства – р. Волга и ее притока р. Рыкуша.

Река Волга, разделяющая Тутаев на две части и определяющая градостроительную структуру города, создает основную природную ось каркаса города, а ее берега с распадами пойм ручьев и крупные доминанты культурного наследия города, создают запоминающиеся панорамы городского поселения.

Важнейшим направлением оздоровления экологической обстановки и формирования благоприятной среды обитания являются: формирование природно-экологического каркаса территории, развитие системы городского озеленения, зон отдыха, городских и пригородных лесопарковых и лесных зон.

Природно-экологический каркас представляет собой систему взаимосвязанных природных территорий, способную поддерживать экологическое равновесие территории.

Природно-экологический каркас городского поселения имеет сложную планировочную и природную структуру и включает различные по своему функциональному назначению озелененные пространства:

- особо охраняемые природные территории регионального значения – «Парк в левобережной части г. Тутаева», «Зелёная зона р. Рыкуши», «Источник на р. Ковать», «Сосновый бор Горы»;

- озелененные территории общего пользования на всей территории городского поселения (парки, скверы, сады, бульвары); озеленение ограниченного пользования (озелененные территории лечебных, детских учебных учреждений, промышленных предприятий, спортивных комплексов) и озелененные территории специального назначения (кладбища, озеленение санитарно-защитных зон и др.);

- элементы исторического озеленения – озеленение на территории объектов культурного наследия, памятников и ансамблей, сохранившиеся исторические парковые зоны, валы, долины малых рек, овраги;

- территории пойменных ландшафтов рек Волга и Рыкуша, озелененные берега ручьев, прудов, искусственных водоемов;

- ландшафты открытых пространств – огороды, пашни.

Основными планировочными задачами, решаемыми Генеральным планом, по сохранению и развитию природного комплекса городского поселения являются:

- формирование непрерывной устойчивой системы природно-экологического каркаса всей территории муниципального образования – парки, скверы, бульвары;

- сохранение ценных в культурно-историческом, научно-познавательном, градостроительном и экологическом отношении ландшафтов, природных достопримечательностей;

- сохранение зеленого фонда городских и пригородных территорий, увеличение площади зеленых насаждений всех категорий для улучшения экологической обстановки, организация новых парковых и рекреационных зон в составе жилых районов и площадок нового жилищного строительства;

- обеспечение нормативных требований по озеленению городских территорий.

Большое значение для формирования благоприятной экологической обстановки и улучшения микроклимата имеет организация зеленых насаждений в жилых зонах. При этом площадь озеленения территории микрорайона (квартала) должна составлять не менее 6 кв. м/чел без учета участков школ и детских дошкольных учреждений (СП 42.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). Эти требования должны соблюдаться при проектировании жилых зон на свободных территориях и максимально – при реконструкции.

В проекте намечено развитие парковых зон, создание скверов и аллей жилых районов, сохранение и восстановление линейных озелененных пространств вдоль малых рек, и ручьев.

Создание полноценного природного комплекса городского поселения будет способствовать улучшению условий отдыха, оздоровлению экологической обстановки.

В соответствии с общими архитектурно-планировочными решениями проектом предлагаются следующие направления развития системы озеленения городского поселения:

- сохранение и развитие сложившейся системы озеленения города, проведение комплексного благоустройства существующих зеленых насаждений общего пользования;

- сохранение уникальных исторических ландшафтов городского поселения;

- поэтапное обустройство набережной р. Волги посредствомукрепления берегов и устройства искусственной набережной и урегулирования стока за счет возведения инженерных сооружений по защите от подтопления;

- организация и благоустройство парковой зоны вдоль левого берега р. Волги со строительством пешеходных мостов через балки для объединения основных достопримечательностей левобережья;

- устройство лестничных спусков в зоне отдыха для недопущения развития линейной эрозии;

- организация зоны отдыха в левобережной части городского поселения вокруг Горьковского пруда;

- организация благоустроенных прогулочных зон вдоль правого берега р. Волги в створе ул. Волжская набережная;

- создание нового общественного, спортивного и культурного центра города вдоль пр. 50-летия Победы в комплексе со спортивными сооружениями горнолыжного комплекса, расположенного в долине реки Рыкуша;

- реконструкция старого центрального городского парка с развитием пешеходных связей в направлении городского центра;

- организация сквера на пересечении ул. В. Терешковой и ул. Советская;

- организация аллей вдоль ул. Советская и ул. Моторостроителей;

- благоустройство и создание линейных парковых зон вдоль долин малых рек и проток в целом по территории микрорайона индивидуальной жилой застройки, ограниченного ул. Донская, ул. Юности и р. Волга с использованием разнообразных форм озеленения, в том числе пейзажных композиций, внедрение малых скульптурных форм, освещения;

- рациональное использование свободных пространств пришкольных территорий для формирования спортивных парков для активного отдыха и досуга молодежи;

- развитие озелененных территорий ограниченного пользования: благоустройство и оформление озеленения детских садов, школ, больниц и др.;

- благоустройство внутридворовых пространств, с установкой детских площадок, скамеек, освещения, посадкой древесно-кустарниковой растительности;

- улучшение условий естественного дренажа территории за счет сохранения полосных насаждений вдоль естественных малых водотоков территории города;

- увеличение доли защитных озеленений, особенно на границе с источниками загрязнения окружающей среды: производственными, инженерными, коммунальными транспортными и другими объектами, являющимися источниками вредного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

Кроме того, необходимо проведение следующих организационных мероприятий:

- организация озеленения вдоль основных транспортных магистралей города, являющихся главными источниками загрязнения окружающей среды;

- внесение озелененных территорий в кадастровый учет с выделением земельных участков под ними;

- разработка единой схемы и программы озеленения и развития рекреационных зон на территории городского поселения.

В соответствии с планировочными предложениями проекта, обеспеченность озелененными территориями общего пользования к расчетному сроку должна достигнуть 10 кв. м на человека, что соответствует норме 10 кв. м на человека (СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2).

2.5. Социально-экономическое развитие

Утверждена «программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Тутаев Ярославской области на 2018-2032 годы» постановлением Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 21.12.2017 №226.

Прогноз численности населения

Определение перспективной численности населения необходимо для расчета объемов жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры и для формирования перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания.

Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень перспективного социально-экономического развития территории.

Изменение численности и возрастной структуры населения в городском поселении Тутаев, несомненно, будет происходить в тесной связи с аналогичными процессами в Тутаевском муниципальном районе и Ярославской области в целом. Поэтому для прогнозирования изменения численности населения целесообразно ориентироваться на те же тенденции изменения основных показателей естественного движения населения, которые задействованы в вариантах прогноза, предлагаемых Росстатом для Ярославской области.

Прогноз Росстата, варианты которого опубликованы в статистическом бюллетене «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2035 года» (М., 2017) произведен по Российской Федерации в целом и субъектам Российской Федерации. Он сформирован от базы на начало 2016 г. по трем вариантам (низкий, средний, высокий) на основе различных гипотез относительно будущих тенденций рождаемости, смертности и миграции.

Рисунок 4.

Динамика демографических параметров естественного движения населения в

Ярославской области на прогнозный период до 2035 года включительно,

человек на 1000 жителей

В соответствии с рассматриваемым прогнозом в перспективе общий уровень рождаемости должен понизиться по причине вступления в основные детородные возраста относительно малочисленного поколения женщин. Минимальный уровень рождаемости в Ярославской области придется на 2028-2029 гг., далее значения показателя будут медленно расти. Прогноз по показателю смертности населения более диверсифицирован. По высокому варианту прогноза возможно незначительное снижение общего коэффициента смертности с последующей стабилизацией значений показателя. По среднему и низкому вариантам – будет происходить рост смертности, связанный с ростом доли лиц, находящихся в возрастах старше трудоспособного, для которых возрастные коэффициенты смертности существенно выше, чем для детей, молодежи и населения в трудоспособном возрасте.

В настоящем разделе для городского поселения Тутаев произведено формирование прогноза демографической ситуации также в трех вариантах.

Таблица 16

Основные показатели вариантов демографического прогноза на 2017-2035 гг.

по городскому поселению Тутаев, тыс. чел.

| Показатель | Вариант |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Низкий | Средний | Высокий |
| Численность населения на конец расчетного срока | 40,0 | 41,5 | 43,0 |
| Число умерших (суммарно) | 10,16 | 9,77 | 9,48 |
| Число родившихся (суммарно) | 8,84 | 9,90 | 10,19 |
| Миграция (суммарно) | 0,88 | 0,93 | 1,84 |

Тренды изменения рождаемости и смертности приняты подобными аналогичным трендам в прогнозе Росстата для области в целом, однако учтен сложившийся в муниципальном образовании более высокий уровень рождаемости и более низкий уровень смертности в сравнении со среднеобластными показателями. За счет этого Тутаев имеет естественный прирост населения, тогда как для области в целом характера естественная убыль населения. Положительные демографические тенденции в Тутаеве должны сохраняться примерно до 2025 г., далее наиболее вероятной становится ситуация нулевого прироста-убыли населения (рисунок 5). В расчете на дальнейшее успешное осуществление мероприятий демографической политики и с учетом привлекательности территории муниципального образования для проживания, высока вероятность реализации среднего или высокого вариантов прогноза.

Рисунок 5.

Динамика демографических параметров естественного движения населения в

городском поселении Тутаев на прогнозный период до 2035 года включительно,

человек на 1000 жителей

Низкий (пессимистичный) вариант сформирован при следующих средних значениях относительных коэффициентов естественного движения населения. За расчетный срок в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит 11,6 человек, смертность – 13,3 человек, естественная убыль населения –1,7 человек. Сальдо миграции предусматривается в минимальном объеме в среднем 46 человек в год.

Средний вариант предполагает относительно более благоприятную демографическую ситуацию. За расчетный срок в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит 12,7 человек, смертность – 12,6 человек, естественный рост населения немного выше нулевого уровня, сальдо миграции предусматривается в среднем 49 человек в год.

Высокий (оптимистичный) вариант предполагает осуществление наиболее благоприятных тенденций в естественном движении населения в сочетании с максимальным уровнем миграционного сальдо. За расчетный срок в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит 12,9 человек, смертность 12,0 человек, естественный прирост населения 0,9 человек. Последний показатель сменится на нулевой прирост-убыль только в конце расчетного срока. Сальдо миграции предполагается в размере порядка 85-110 человек в год (в том числе к концу расчетного срока возрастет до 110 человека в год).

Рисунок 6.

Прогноз динамики численности населения в городском поселении Тутаев, тыс. чел

Из приведенных трех вариантов развития демографической ситуации в качестве основного (базового) варианта предлагается принять наиболее вероятный средний вариант прогноза с перспективной численностью постоянного зарегистрированного населения 41,5 тыс. человек.

Использование метода «передвижки возрастов» в совокупности с учетом сложившейся возрастной структуры миграции позволяет привести подробный прогноз возрастной структуры населения на конец 2035 гг. (таблица 31). Расчеты перспективной возрастной структуры приводятся для высокого варианта прогноза. В качестве исходных данных использовалась возрастная структура городского населения Тутаевского муниципального района на 1 января 2017 г. и средняя по Ярославской области возрастная структура смертности городского населения по пятилетним возрастным когортам. Возрастная структура миграции на перспективу принята в соответствии со сложившейся возрастной структурой миграции городского поселения Тутаев за 2015 г. и 2016 г.

Таблица 17

Прогнозируемая возрастная структура населения

городского поселения Тутаев на конец 2035 г. (средний вариант прогноза)

| Возрастные группы | тыс. чел | % | Возрастные группы | тыс. чел | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,50 | 1,2 | 40-44 | 1,99 | 4,8 |
| 1-6 | 2,31 | 5,6 | 45-49 | 3,43 | 8,3 |
| 7-15 | 4,17 | 10,1 | 50-54 | 3,63 | 8,8 |
| 16-17 | 0,74 | 1,8 | 55-59 | 3,54 | 8,5 |
| 18-19 | 0,34 | 0,8 | 60-64 | 3,08 | 7,4 |
| 20-24 | 1,20 | 2,9 | 65-69 | 2,39 | 5,8 |
| 25-29 | 2,04 | 4,9 | 70-74 | 2,31 | 5,6 |
| 30-34 | 2,53 | 6,1 | 75-79 | 2,27 | 5,5 |
| 35-39 | 1,59 | 3,8 | 80 лет и более | 3,45 | 8,3 |
| ВСЕГО |  |  |  | 41,50 | 100,0 |
| моложе трудоспособного возраста |  |  |  | 6,98 | 16,8 |
| трудоспособного возраста |  |  |  | 18,95 | 45,7 |
| старше трудоспособного возраста |  |  |  | 15,57 | 37,5 |

В течение расчетного срока на проектируемой территории будут наблюдаться следующие тенденции: 1) снижение и последующая стабилизация доли лиц, находящихся в трудоспособном возрасте и 2) рост в период первой очереди и последующее сокращение доли молодежи при существенном росте доли лиц в возрасте старше трудоспособного.

Экономическое развитие территории

Определяющую роль в развитии экономики города играют приборостроение, точное машиностроение, металлообработка, а также легкая и пищевая промышленность. В последние годы вследствие планомерного сокращения производства на ОАО «Тутаевский моторный завод» - в прошлом градообразующем предприятии - освободились производственные площади, которые могут быть использованы для организации новых производств. В настоящее время на базе одного из освободившихся цехов создан и функционирует технопарк «Мастер». Кадровый потенциал городского поселения можно оценить как достаточно высокий, что позволит в перспективе развивать высокотехнологичные инновационные производства в городском поселении Тутаев.

Основные направления дальнейшего развития экономики городского поселения Тутаев:

- повышение конкурентоспособности действующих предприятий в сфере машиностроения, легкой и пищевой промышленности;

- активизация предпринимательства, организация новых конкурентоспособных малых предприятий в производственной сфере, модернизация существующих малых производств,

- создание новых рабочих мест и повышение занятости населения

- создание благоприятного инвестиционного климата, инновационное развитие промышленности, повышение конкурентоспособности предприятий

- создание эффективных систем взаимодействия органов власти и инвесторов и сопровождения проектов государственно-частного партнерства.

Важное место в экономическом развитии городского поселения играет также сфера туризма и рекреации. Город Тутаев обладает высоким историко-культурным и рекреационным потенциалом. Планируется развитие сети гостиниц и туристской инфраструктуры, в том числе вблизи горнолыжного комплекса, примыкающего кгородскому поселению Тутаев, а также формирование нового туристского центра на востоке города, на левом берегу р. Волга.

Жилищное строительство

Стимулирование развития рынка жилья, увеличение объемов жилищного строительства и повышение доступности приобретения жилья – это на сегодняшний день основные направления социальной и жилищной политики в Российской Федерации.

Жилищный фонд городского поселения Тутаев на сегодняшний день составляет 999,973 тыс. кв. м; средняя обеспеченность на одного жителя общей площадью жилищного фонда – 25,1 кв. м. Площадь аварийного жилищного фонда на территории городского поселения Тутаев составляет 6551 кв. м (0,66 % от общей площади жилищного фонда). Обеспечение более комфортных условий проживания населения требует наращивания объемов жилищного строительства за счет освоения новых территорий. Генеральным планом предусмотрено выделение территорий для дальнейшего развития жилищного строительства. В настоящем разделе приведены расчеты необходимого нового жилищного строительства на постоянное население с учетом прогноза численности населения и улучшения условий его проживания. Проектом предполагается увеличение средней обеспеченности жильем на душу населения к концу первой очереди (2022 г.) – 25,3 кв. м на одного жителя, к концу расчётного срока (2035 г.) – 25,6 кв. м на одного жителя. Для нового жилищного строительства в течение всего расчётного срока потребуются территории общей площадью порядка 75,2 га, из них на период первой очереди – 48,6 га.

Таким образом, объем нового жилищного строительства составит 123,3 тыс. кв. м, основные проектируемые площадки многоквартирного и индивидуального жилищного фонда предусмотрены в правобережной части города Тутаев – 61,9 га (109,7 тыс. кв. м). В левобережной части города планируется выделение на расчетный срок территорий для индивидуального жилищного строительства площадью порядка 14 га.

Объекты социальной инфраструктуры

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность. Для расчета потребности в объектах социальной инфраструктуры на проектное население были использованы следующие нормативы:

- Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СП 42.13330.2016

- Проект нормативов градостроительного проектирования Тутаевского муниципального района Ярославской области.

Таблица 18

Расчет потребности в учреждениях и объектах в сфере социального и коммунально-бытового обеспечения

| Наименование учреждений обслуживания | Ед. изм. | Нормативы (на 1000 чел.) |  |  | Требуется по расчету (41,5 тыс. чел.) | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СП 42.13330.2016 | Проект нормативов градостроительного проектирования Тутаевского муниципального района Ярославской области | Принято в проекте |  | сущ. сохр. | новое строительство |
| Объекты дошкольного, начального, общего и среднего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | место | 85 % охват детей дошкольного возраста | 65 | 65 | 2698 | 2275 | 423 |
| Общеобразовательные школы | место | 100 % охват детей соответствующей возрастной группы неполным средним образованием и до 75 % детей – средним образованием | 135 | 135 | 5603 | 6448 | - |
| Учреждения дополнительного образования | место | 10 % от общего числа школьников | - | 10 % от общего числа школьников | 560 | 1065 | - |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры | посещений в смену | - | 22,6 | 22,6 | 938 | 1250 | - |
| Стационары всех типов | коек | - | 6 | 6 | 249 | 450 | - |
| Объекты спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы общего пользования | кв. м общей площади | 60-80 | 106 | 80 | 3320 | 3270 | 288 |
| Плоскостные сооружения | га | 0,7 - 0,9 | 0,09483 | 0,09483 | 3,935 | 3,937 | - |
| Крытые бассейны | кв. м зерк. воды | 20-25 | 9,96 | 9,96 | 413 | 300 | 113 |
| Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы, дома культуры | посетительских мест | 80 | - | 80 | 3320 | 700 | 2620 |
| Кинотеатры | место | 25-35 | - | 25 | 1038 | 219 | 819 |
| Библиотеки | тыс. экз. /чит мест | 4-4,5/ 2-3 | - | 4/2 | 166/83 | 112,924/110 | 53 |
| Объекты коммунально-бытового назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| Гостиницы | мест | 6 | - | 6 | 249 | 123 | 126 |
| Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины | кв. м торг.площади | 280 | 1510 | 280 | 11620 | 11282 | не менее 338 |
| Предприятия общественного питания | посадочных мест | 40 | 40 | 40 | 1660 | 1177 | не менее 483 |
| Бани | помывочных мест | 5 | - | 5 | 208 | 70 | 138 |

Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

При разработке проектов планировки на различные фрагменты территории, разработке проектов зданий и сооружений в соответствии с Федеральным законом от  24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предусматривается организация беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, средствам связи и информации.

Проектные решения должны учитывать физические возможности всех категорий населения, включая инвалидов, и должны быть направлены на повышение качества условий проживания по критериям доступности, безопасности и комфортности.

Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды проживания является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, зонах рекреационного назначения, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями.

При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать:

- возможность беспрепятственного передвижения с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-проводника, а также при использовании транспортных средств (индивидуальных, специализированных или общественных);

- создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и звуковой;

- комплексное решение системы обслуживания: размещение (согласно проектному расчету) специализированных объектов и объектов обслуживания общего пользования при различных формах собственности на недвижимость.

2.6. Охрана объектов культурного наследия

В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории городского поселения Тутаев (исторического поселения федерального значения), при наличии утвержденного в 1990 г. проекта зон охраны памятников необходимо:

- учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия в соответствии с предложениями указанного проекта по согласованию с государственными органами охраны объектов культурного наследия;

- внести корректировку в Правила землепользования и застройки и при необходимости в Генеральный план городского поселения Тутаев по итогам утверждения проекта границ и предмета охраны исторического поселения федерального значения г. Тутаев;

- внести корректировку в Генеральный план в случае разработки (корректировки) и утверждения проектов зон охраны (проекта объединенных зон охраны) объектов культурного наследия в соответствии с действующим законодательством с обязательным внесением в него изменений и дополнений согласно обновленным проектам зон охраны (проектам объединенных зон охраны);

При осуществлении градостроительной деятельности необходимо соблюдение требований Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с которым проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей ценности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В соответствии с п. 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ на территории объекта культурного наследия действует особый режим использования земельного участка, а к осуществлению деятельности в границах его территории предъявляются особые требования, в том числе:

- запрещается строительство объектов капитального строительства;

- запрещается увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства;

- запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объектов культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в Реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований к обеспечению сохранности объектов культурного наследия, предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ:

Земляные, строительные, хозяйственные и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, а также на земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на объекты культурного наследия.

Согласно п. 4 ст. 36 Федерального закона. № 73-ФЗ в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

При реализации изменений в генеральный план поселения в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РоссийскойФедерации», земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

Согласно ст. 60 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ в части обеспечения согласования проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, подготовленных применительно к территориям исторических поселений, органом охраны объектов культурного наследия указано, что:

- проекты генеральных планов, подготовленные применительно к территориям исторических поселений федерального значения подлежат согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. (в р ед. Федерального закона от 22 октября 2014 года № 315-ФЗ)

- предметом согласования проектов генеральных планов, подготовленных применительно к территориям исторических поселений федерального значения является соответствие указанных проектов утвержденному предмету охраны исторического поселения;

- до утверждения правил землепользования и застройки, подготовленных применительно к территориям исторических поселений федерального значения, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий в границах территории такого исторического поселения подлежат согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия в установленном им порядке.

Особое регулирование градостроительной деятельности в историческом поселении осуществляется органами местного самоуправления и включает в себя:

- обеспечение согласования градостроительной, архитектурно-строительной и в землеустроительной документации на территории исторического поселения и на иных территориях населенного пункта, в части соблюдения ограничений, установленных в целях охраны исторического поселения;

- осуществление надзора за хозяйственной деятельностью на территории исторического поселения и на иных территориях населенного пункта, в части соблюдения ограничений, установленных в целях охраны исторического поселения;

- оценку эффективности охраны и подготовке предложений по изменению и уточнению ограничений, установленных в целях охраны культурного наследия исторического поселения;

- определение порядка проведения и состава историко-культурных исследований по восстановлению утраченных ценных объектов, а также оценку соответствия проведенных исследований задачам охраны культурного наследия в историческом поселении;

При подготовке разрешений на строительство, реконструкцию, иную хозяйственную деятельность на территории исторического поселения (в том числе на проведение земляных, дорожных, строительных, мелиоративных, землеустроительных работ, при размещении информационных конструкций) должна проводиться оценка соответствия указанных проектов утвержденному предмету охраны исторического поселения.

Орган местного самоуправления обеспечивает согласование проектов планировки и межевания территории, а также градостроительные планы земельных участков в случае их отсутствия. Предметом согласования является правильность отображения информации об объектах культурного наследия и их зон охраны, выявленных объектах культурного наследия, о границе и предмете охраны исторического поселения, а также соответствие требованиям к градостроительной документации, установленным в проекте границ и предмета охраны исторического поселения федерального значения г. Тутаев.

Орган местного самоуправления ведет реестр и хранит учетные карты исторически ценных градоформирующих объектов, осуществляет выдачу заключений о соответствии требованиям предмета охраны исторического поселения (их масштаба, объема, структуры, стиля, конструктивных материалов, цветового решения и декоративных материалов и элементов) при согласовании их изменения.

Ниже приводится перечень основных мероприятий по охране объектов культурного наследия, предусмотренных в целях установления особого правового режима и сохранения предмета охраны исторического поселения г. Тутаев:

- сохранение объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и предмета охраны исторического поселения: археологического слоя, исторически ценных градоформирующих объектов, планировочной и объемно-пространственной структуры, композиции и силуэта застройки, соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными), композиционно-видовых связей (панорам), соотношение природного и созданного человеком окружения, фрагментарное и руинированное градостроительное наследие, форма и облик зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами, иных составляющих предмета охраны исторического поселения;

- обеспечение объектам культурного наследия, исторически ценным градоформирующим объектам противопожарной защиты, защиты от динамических воздействий, от негативного воздействия на экологические и гидрогеологические характеристики территории;

- сохранение при реконструкции ценных градоформирующих объектов подлинных конструкций, формирующих исторически достоверный внешний облик, за исключением объектов, пришедших в аварийное состояние, угрожающих безопасности людей или объектам культурного наследия;

- сохранение красных линий застройки;

- сохранение и восстановление условий восприятия объектов культурного наследия, путем регулирования облика зданий и сооружений, изменения или устранения объектов, диссонирующих с исторической средой, расчистка и обрезка насаждений;

- соответствие вновь возводимых в границах исторического поселения зданий и сооружений среде исторического поселения с учетом традиционных архитектурных форм, метрических и пропорциональных параметров элементов фасада, следуя приложению «Традиционные архитектурные формы и элементы благоустройства»;

- воссоздание утраченных ценных элементов исторического поселения, доминант, позволяющих улучшить силуэт города, улучшить его панорамы;

- прокладка инженерных коммуникаций преимущественно подземным способом;

- обеспечение публичной доступности и популяризацию объектов культурного наследия исторического поселения г. Тутаев. Публичная доступность обеспечивается путем установления на части территории исторического поселения требований к включению земель в состав территорий общего пользования либо установления публичного сервитута для прохода неустановленного круга лиц.

- запрет размещения промышленных и складских предприятий, производственных баз, объектов транспортной инфраструктуры грузового назначения, внешнего транспорта, объектов обслуживания транспорта, кроме существующих, исторически сложившихся; крупных общественных зданий: многофункциональных и торговых центров, физкультурно-спортивных и зрелищных объектов;

- запрет размещения взрывоопасных объектов, в том числе складов горюче-смазочных материалов, автозаправочных станций, топливных складов и резервуаров;

- запрет движения большегрузных транспортных средств, запрет размещения новых объектов, способствующих значительному увеличению транспортного потока;

- запрет организацииновых площадей, улиц, проездов;

- запрет размещения автопарковок, кроме, оговоренных в градостроительном регламенте;

- запрет искажения и изменения исторического ландшафта, рельефа местности кроме изменений связанных с благоустройством территории;

- запрет изменения уровня грунтовых вод, нарушения гидрологического режима - при прокладке коммуникаций, при благоустройстве территории, другой хозяйственной деятельности;

- запрет любойхозяйственная деятельности, связанной с загрязнением почв, грунтовых и подземных вод, поверхностных стоков, нарушением почвенного покрова;

- запрет прокладки наземных и воздушных инженерных коммуникаций, высоковольтных линий электропередач, кроме линий уличного освещения, установка вышек мобильной связи;

- запрет размещения рекламных конструкций, вывесок, кроме оговоренных в регламентах;

- запрет посадки деревьев и кустарников на открытых луговых пространствах;

- запрет организации свалок и необорудованных мест для мусора.

2.7. Развитие транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры является одним из наиболее актуальных стратегических направлений, позволяющих реализовать потенциал транспортно-географического положения города, обеспечить экономический рост и спрос на транспортные перевозки, расширить интеграционные связи Тутаева с другими населенными пунктами области.

Проектные предложения разработаны на основе анализа современного состояния транспортной инфраструктуры и с учетом мероприятий, заложенных в следующих документах:

«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Тутаев, Артемьевского сельского поселения, Константиновского сельского поселения, Чебаковского сельского поселения, Левобережного сельского поселения на 2017-2026 года» (утверждена постановлением Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 05.02.2018 №60-п);

«Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734 р),

«Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 года № 877 р);

Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года № 848, действующая редакция);

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 384-р);

Схема территориального планирования Ярославской области (утверждена постановлением Правительства Ярославской области от 31 декабря 2014 года № 1435-п);

Государственная программа Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области на 2021 – 2024 гг.» (утверждена постановлением Правительства Ярославской области № 168-п от 30.03.2021г.) Подпрограмму «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области на 2021-2024 года»;

Схема территориального планирования Тутаевского муниципального района Ярославской области (утверждена решением Муниципального совета депутатов Тутаевского муниципального района от 03 августа 2009 года № 34-г);

Муниципальная программа «Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории городского поселения Тутаев на 2017-2019 гг.» (утвержденная постановлением Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 17 июля 2017 года № 696-п).

Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

Настоящим проектом предусматривается возможность ликвидации неиспользуемого тупикового участка (470 м) железнодорожной линии Чебаково – Тутаев от пересечения с ул. Розы Люксембург вместе с ликвидацией самого переезда.

Автомобильные дороги итранспорт

Главным мероприятием по развитию автомобильных дорог и транспорта в городском поселении Тутаев является строительство мостового перехода через р. Волга вблизи городской черты поселения. Данное мероприятие заложено в СТП Ярославской области и СТП Тутаевского муниципального района.

Строительство автомобильного мостового перехода через р. Волга планируется в створе проектируемого юго-восточного обхода г. Тутаев от а/д Ярославль – Рыбинск до а/д Ярославль – Тутаев (левый берег). Протяженность юго-восточного обхода составит 3,8 км по нормам III технической категории. При реализации мероприятия проектные решения по местам примыкания моста к автомобильным дорогам будут разработаны в соответствии с СП 34.13330.2021 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги".

Данное мероприятие позволит обеспечить полноценную, круглогодичную транспортную связь междуправобережной и левобережной частями города, что непременно скажется на улучшении экономических и культурно-бытовых связей поселения и муниципального района. Кроме того, строительство мостового перехода через р. Волга окажет положительное влияние и на всю транспортную инфраструктуру Ярославской области, перераспределив потоки автотранспорта от перегруженных транспортных узлов Ярославля и Рыбинска.

Окончательное место размещения моста через р.Волга, а также выбор мест примыканий подходов моста к автомобильным дорогам государственной собственности Ярославской области, будут определены при разработке соответствующей проектной документации с учетом обеспечения условий безопасности дорожного движения, в том числе соблюдения норм видимости, а также с учетом охранных зон существующих и планируемых к размещению инженерных коммуникаций.

В дополнении к строительству юго-восточного обхода г. Тутаев проектом предлагается строительство северного автомобильного обхода г. Тутаев автодорогой Ярославль – Тутаев (левый берег) для вывода транзитного транспорта за пределы селитебной территории левобережной части города. Протяженность обхода составит 5,9 км по нормам III технической категории.

В части внешних автодорог регионального и межмуниципального значения, подходящих к территории городского поселения Тутаев, также необходимы следующие мероприятия:

Реконструкция автодороги Ярославль – Рыбинск до соответствия I технической категории;

Реконструкция автодороги Тутаев – Никольское до соответствия III технической категории;

Реконструкция автодороги Тутаев – Шопша до соответствия III технической категории.

В настоящее время действующими программными мероприятиями реконструкция данных автомобильных дорог не предусмотрена.

Проектом предусматривается улучшение транспортного обслуживания населения на внутриобластных и пригородных автобусных маршрутах, увеличение интенсивности движения, повышение качества перевозок автобусом.

Доступ на вновь образуемые земельные участки и объекты в границах городского поселения Тутаев должен обеспечиваться по улично-дорожной сети населенного пункта и существующим съездам с автодорог, без устройства дополнительных съездов с региональных и межмуниципальных автодорог.

Городская улично-дорожная сеть и транспорт

Улично-дорожная сеть

Развитие улично-дорожной сети городского поселения Тутаев предлагается с учетом сложившейся застройки и намеченного Генеральным планом освоения новых территорий, а так же перспективной интенсивности движения транспорта.

Основу предлагаемого проектом транспортного каркаса города составляют существующие магистральные улицы общегородского значения, дополненные системой улиц районного значения, обеспечивающие транспортную связь между районами города и выход на сеть внешних автомобильных дорог.

Проектные предложения в отношении упорядочения и дальнейшего развития сети улиц и дорог направлены на:

создание транспортных связей, обеспечивающих наименьшие затраты времени на внутригородское передвижение;

создание улично-дорожной сети на вновь осваиваемых городских территориях, органически связанной с существующей улично-дорожной сетью;

улучшение качества дорожной одежды существующей улично-дорожной сети, ликвидация грунтовых разрывов.

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия:

реконструкция магистральных улиц общегородского значения:

пр. 50-летия Победы

ул. Донская (от ул. Дементьева до ул. Юности)

ул. Пролетарская

придание статуса улицы районного значения:

ул. Карьерная

ул. Архангельская (от ул. Толбухина в северном направлении)

ул. Центральная (мкр.Борисовское)

реконструкция (ликвидация грунтовых разрывов) улиц в жилой застройке:

ул. Станция Тутаево

ул. Привокзальная (от ул. Романовская до ул. Чапаева)

ул. Строителей

ул. Волжская Набережная (от ул. Донская до ул. Ямская)

ул. Ярославская (от Воскресенского Собора до ул. Пролетарская)

строительство улично-дорожной сети на площадке нового жилищного строительства района Малявинское поле общей протяженностью 5,9 км;

строительство улично-дорожной сети на площадке нового жилищного строительства (западный микрорайон около д. Борисовское) общей протяженностью 3,9 км;

строительство улиц в жилой застройке на площадках нового жилищного строительства (в юго-восточной части города за ул. Карьерной) общей протяженностью 2,1 км;

строительство улиц в жилой застройке на площадке нового жилищного строительства (в продолжении ул. Горького и Панина в левобережье) общей протяженностью 3,1 км;

строительство улиц в промышленном узле на севере левобережья общей протяженностью 2,8 км.

строительство улично-дорожной сети в районе подъезда к горнолыжной базе Николина Гора общей протяженностью 1,8 км.

Протяженность улично-дорожной сети городского поселения к концу расчетного срока возрастет с 107,6 до 134 км, в том числе магистральных улиц – с 31,8 до 37,2 км.

За расчетный срок резервируются территории в северной и северо-западной частях левобережья под индивидуальное жилищное строительство с общей протяженностью улично-дорожной сети порядка 5,3 км.

Важным концептуальным положением также являетсясоздание комфортной городской среды для пешеходного и велосипедного движения, которое подразумевает формирование системы пешеходных направлений и зон, велодорожек, обеспечивающей максимальное разделение с автотранспортными потоками. Пешеходные направления формируются вдоль Волжской набережной (правобережье), в центральной части правобережья (ликвидируемый ж/д тупик), организуются пешеходные связи жилых территорий с местам приложения труда в промышленной зоне города (ул. Советская, ул. Моторстроителей), а также вдоль улицы Крестовоздвиженской в левобережье со строительством пешеходного моста через овраг около станции канатной дороги.

Городской пассажирский транспорт

Проектом предусматривается организация внутригородского автобусного сообщения в левобережной части поселения по маршруту ОПХ – Переправа – С/х техника. В перспективе, при строительстве юго-восточного автомобильного обхода г. Тутаев, предлагается организовать полноценный автобусный маршрут, захватывающий обе части города: ЦБР – пр. 50-летия Победы – ул. Розы Люксембург – ул. Юности – проектируемый мостовой переход через р. Волга – ул. Толбухина – ул. Архангельская.

В целях решения проблемы круглогодичного пассажирского сообщения левобережной части города (до строительства мостового перехода), а также для повышения туристической привлекательной города Тутаев, было предложено строительство канатной дороги через р. Волга, соединяющей обе части города, разделенные рекой. Проектом предлагается строительство 1450 м канатной дороги, из которых 540 м пройдет над руслом р. Волга. Посадочные станции могут быть расположены: на пересечении ул. Петра Шитова и ул. Комсомольская в правобережной части и на пересечении ул. Крестовоздвиженская и ул. 2-я Овражная в левобережной части.

Хранение и обслуживание транспортных средств

Обеспеченность населения легковым индивидуальным автотранспортом к концу расчетного срока принята 320 легковых авт. на 1000 жителей. Парк индивидуальных легковых автомобилей увеличится с 8,8 до 12,7 тыс.

В виду отсутствия зон новой застройки многоэтажными жилыми домами, хранение автотранспорта, находящегося в собственности населения, проживающего в малоэтажной, индивидуальной или блокированной жилой застройке, будет осуществляться на придомовых участках.

Определение потребности, вместимости и размещения парковочных площадей для временного хранения автомобилей производится на следующих стадиях проектирования. В настоящем проекте размещение автостоянок намечено исходя из необходимости их организации в центральной части города, около автовокзала и зонах туристического притяжения.

Обслуживание индивидуального автотранспорта продолжит осуществляется на автозаправочных станциях и станциях технического обслуживания, расположенных на территории городского поселения Тутаев и за чертой поселения на вылетных направлениях.

2.8. Развитие инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Хозяйственно-питьевые расходы воды определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления, включающих расходы воды в жилых и общественных зданиях, в соответствии с СП 31.13330.2012.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме 50 л/сут/чел.

Неучтенные расходы приняты в размере 20 % от расхода воды на нужды населения.

Пожарные расходы воды:

Расход воды для нужд наружного пожаротушенияпринимается в соответствии с СП 8.13130.2020и составляет 60 л/с (2 пожара по 30 л/с.).

Таблица 19

Прогнозные расходы воды питьевого качества для населения г. Тутаев

| № № п/ п | Наименование | Население тыс.чел. |  | Норма водопот ребления л/сут. чел | Расходы воды, тыс.куб. м/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расчет ный срок | 1 оче редь |  | среднесуточные |  | максимально суточные К=1,2 |  |
|  |  |  |  |  | расчет ный срок | 1 оче редь | расчет ный срок | 1 оче редь |
|  | Существующий сохраняемый жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Много, средне и малоэтажные жилые дома | 33,6 | 34,9 | 220 | 7,40 | 7,72 | 8,87 | 9,27 |
| 2 | Неучтенные расходы 20 % |  |  |  | 1,48 | 1,54 | 1,77 | 1,85 |
| 3 | Поливочные нужды | 33,6 | 34,9 | 50 | 1,68 | 1,75 | 1,68 | 1,75 |
| 4 | Итого | 33,6 |  |  | 10,56 | 11,01 | 12,32 | 12,87 |
| 5 | Индивидуальные жилые дома | 2,8 | 2,7 | 160 | 0,43 | 0,45 | 0,52 | 0,54 |
| 6 | Неучтенные расходы 20 % |  |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| 7 | Поливочные нужды | 2,8 | 2,7 | 50 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,14 |
| 8 | Итого | 2,8 |  |  | 0,65 | 0,68 | 0,75 | 0,79 |
| 9 | Всего | 36,4 | 37,6 |  | 11,90 | 11,70 | 13,10 | 13,70 |
|  | Новое жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Много, средне и малоэтажные жилые дома | 3,3 | 2,0 | 220 | 0,73 | 0,44 | 0,87 | 0,53 |
| 2 | Неучтенные расходы 20 % |  |  |  | 0,15 | 0,09 | 0,17 | 0,11 |
| 3 | Поливочные нужды | 3,3 | 2,0 | 50 | 0,16 | 0,10 | 0,16 | 0,10 |
| 4 | Итого | 3,3 | 2,0 |  | 1,04 | 0,63 | 1,20 | 0,74 |
| 5 | Индивидуальные жилые дома | 1,8 | 1,2 | 160 | 0,29 | 0,19 | 0,35 | 0,23 |
| 6 | Неучтенные расходы 20 % |  |  |  | 0,06 | 0,04 | 0,07 | 0,04 |
| 7 | Поливочные нужды | 1,8 | 1,2 | 50 | 0,09 | 0,06 | 0,09 | 0,06 |
| 8 | Итого | 1,8 | 1,2 |  | 0,44 | 0,29 | 0,51 | 0,33 |
| 9 | Всего | 5,1 | 3,2 |  | 1,48 | 0,92 | 1,71 | 1,07 |
| 10 | Всего по городу | 41,5 | 40,8 |  | 13,40 | 12,60 | 14,80 | 14,80 |

Таблица 20

Прогнозные расходы воды питьевого качества по новым площадкам строительстваг. Тутаев

| № п/п | № площад ки на чертеже | Вид застройки, местоположение | Население тыс.чел. | Норма водопот ребления л/сут. чел | Расходы воды, тыс.куб. м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | среднесуточ ные | максимально суточные К=1,2 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6 | Индивидуальные жилые дома Правобережная часть города | 0,45 | 160 | 0,07 | 0,09 |
| 2 |  | Неучтенные расходы 20 % |  |  | 0,01 | 0,02 |
| 3 |  | Поливочные нужды | 0,45 | 50 | 0,02 | 0,02 |
| 4 |  | Итого | 0,45 |  | 0,10 | 0,13 |
| 5 | 7 | Индивидуальные жилые дома Левобережная часть города | 0,50 | 160 | 0,08 | 0,10 |
| 6 |  | Неучтенные расходы 20 % |  |  | 0,02 | 0,02 |
| 7 |  | Поливочные нужды | 0,50 | 50 | 0,02 | 0,02 |
| 8 |  | Итого | 0,50 |  | 0,12 | 0,14 |
| 9 | 8 | Индивидуальные жилые дома Левобережная часть города | 0,07 | 160 | 0,01 | 0,01 |
| 10 |  | Неучтенные расходы 20 % |  |  | 0,002 | 0,002 |
| 11 |  | Поливочные нужды | 0,07 | 50 | 0,003 | 0,003 |
| 12 |  | Итого | 0,07 |  | 0,02 | 0,02 |
| 13 | 9 | Малоэтажная Правобережная часть города | 0,39 | 220 | 0,09 | 0,10 |
| 14 |  | Неучтенные расходы 20 % |  |  | 0,02 | 0,02 |
| 15 |  | Поливочные нужды | 0,39 | 50 | 0,02 | 0,02 |
| 16 |  | Итого | 0,39 |  | 0,13 | 0,14 |
| 17 | 10 | Среднеэтажная Правобережная часть города | 0,37 | 220 | 0,08 | 0,10 |
| 18 |  | Неучтенные расходы 20 % |  |  | 0,02 | 0,02 |
| 19 |  | Поливочные нужды | 0,37 | 50 | 0,02 | 0,02 |
| 20 |  | Итого | 0,37 |  | 0,12 | 0,14 |
| 21 |  | Всего (расчетный срок) | 1,78 |  | 0,49 | 0,57 |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Многоэтажная Правобережная часть города | 1,20 | 220 | 0,26 | 0,32 |
| 2 |  | Неучтенные расходы 20 % |  |  | 0,05 | 0,06 |
| 3 |  | Поливочные нужды | 1,20 | 50 | 0,06 | 0,06 |
| 4 |  | Итого | 1,20 |  | 0,37 | 0,44 |
| 5 | 2 | Малоэтажная Правобережная часть города | 0,37 | 220 | 0,08 | 0,10 |
| 6 |  | Неучтенные расходы 20 % |  |  | 0,02 | 0,02 |
| 7 |  | Поливочные нужды | 0,37 | 50 | 0,02 | 0,02 |
| 8 |  | Итого | 0,37 |  | 0,12 | 0,14 |
| 9 | 3 | Индивидуальные жилые дома Правобережная часть города | 1,5 | 160 | 0,24 | 0,29 |
| 10 |  | Неучтенные расходы 20 % |  |  | 0,05 | 0,06 |
| 11 |  | Поливочные нужды | 1,5 | 50 | 0,07 | 0,07 |
| 12 |  | Итого | 1,50 |  | 0,36 | 0,42 |
| 13 | 4 | Индивидуальные жилые дома Правобережная часть города | 0,15 | 160 | 0,02 | 0,03 |
| 14 |  | Неучтенные расходы 20 % |  |  | 0,004 | 0,01 |
| 15 |  | Поливочные нужды | 0,15 | 50 | 0,01 | 0,01 |
| 16 |  | Итого | 0,15 |  | 0,03 | 0,05 |
| 17 | 5 | Среднеэтажная Правобережная часть города | 0,1 | 220 | 0,02 | 0,03 |
| 18 |  | Неучтенные расходы 20 % |  |  | 0,004 | 0,006 |
| 19 |  | Поливочные нужды | 0,1 | 50 | 0,01 | 0,01 |
| 20 |  | Итого | 0,1 |  | 0,03 | 0,05 |
| 21 |  | Всего (1 очередь) | 3,20 |  | 0,90 | 1,10 |
| 22 |  | Всего по новым площадкам строительства | 5,10 |  | 1,40- | 1,70 |

Таблица 21

Суммарные расходы воды питьевого качества

| Наименование потребителей | Среднесуточный расход воды тыс. куб. м/сут. | Maксимальносуточный расход воды тыс. куб. м/сут. |
| --- | --- | --- |
| Расчетный срок |  |  |
| Население (41,5 тыс. чел.) | 13,4 | 14,8 |
| Промышленные предприятия | 8,0 | 8,0 |
| Потребление на собственные нужды водопроводных сооружений | 6,0 | 6,0 |
| Итого | 27,4 | 28,8 |
| Первая очередь |  |  |
| Население (40,8 тыс.чел ) | 12,6 | 14,8 |
| Промышленные предприятия | 8,0 | 8,0 |
| Потребление на собственные нужды водопроводных сооружений | 6,0 | 6,0 |
| Итого | 26,6 | 28,8 |

Система и схема водоснабжения

Проектом принято развитие централизованного водоснабжения города. Система водоснабжения хозяйственно-питьевая. Прокладка водопроводной сети решается по кольцевой схеме.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

Производительности водозабора и водоочистной станции достаточно для обеспечения потребностей города в питьевой воде на 1 очередь и расчетный срок строительства.

Сохраняется подача воды на левый берег по дюкеру, требующему замены.

Существующим водопроводным сетям необходима реконструкция.

Водоотведение

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Неучтенные расходы стоков предусмотрены в размере 20 %.

Таблица 22

Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых стоков отнаселения г. Тутаев

| № № п/ п | Наименование | Население тыс.чел. |  | Норма водоот ведения л/сут. чел | Расходы стоков, тыс.куб. м/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расчет ный срок | 1 оче редь |  | среднесуточные |  | максимально суточные К=1,2 |  |
|  |  |  |  |  | расчет ный срок | 1 оче редь | расчет ный срок | 1 оче редь |
| 1 | Существующий сохраняемый жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Много, средне и малоэтажные жилые дома | 33,6 | 34,9 | 220 | 7,40 | 7,72 | 8,87 | 9,27 |
| 3 | Неучтенные расходы 20 % |  |  |  | 1,48 | 1,54 | 1,77 | 1,85 |
| 4 | Итого | 33,6 |  |  | 8,88 | 9,26 | 10,64 | 11,12 |
| 5 | Индивидуальные жилые дома | 2,8 | 2,7 | 160 | 0,43 | 0,45 | 0,52 | 0,54 |
| 6 | Неучтенные расходы 20 % |  |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| 7 | Итого | 2,8 |  |  | 0,52 | 0,54 | 0,62 | 0,65 |
| 8 | Всего | 36,4 | 37,6 |  | 9,40 | 9,80 | 11,26 | 11,80 |
| 9 | Новое жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Много, средне и малоэтажные жилые дома | 3,3 | 2,0 | 220 | 0,73 | 0,44 | 0,87 | 0,53 |
| 11 | Неучтенные расходы 20 % |  |  |  | 0,15 | 0,09 | 0,17 | 0,11 |
| 12 | Итого | 3,3 | 2,0 |  | 0,88 | 0,53 | 1,04 | 0,64 |
| 13 | Индивидуальные жилые дома | 1,8 | 1,2 | 160 | 0,29 | 0,19 | 0,35 | 0,23 |
| 14 | Неучтенные расходы 20 % |  |  |  | 0,06 | 0,04 | 0,07 | 0,04 |
| 15 | Итого | 1,8 | 1,2 |  | 0,35 | 0,23 | 0,42 | 0,27 |
| 16 | Всего | 5,1 | 3,2 |  | 1,23 | 0,76 | 1,46 | 0,91 |
| 17 | Всего по городу | 41,5 | 40,8 |  | 10,60 | 10,60 | 12,70 | 12,70 |

Таблица 23

Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых стоков от новых площадок строительства

| № п/п | № площад ки на чертеже | Вид застройки, местоположение | Население тыс.чел. | Норма водоот ведения л/сут. чел | Расходы стоков, тыс.куб. м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | среднесуточ ные | максимально суточные К=1,2 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6 | Индивидуальные жилые дома Правобережная часть города | 0,45 | 160 | 0,07 | 0,09 |
| 2 |  | Неучтенные расходы 20 % |  |  | 0,01 | 0,02 |
| 3 |  | Итого | 0,45 |  | 0,08 | 0,11 |
| 4 | 7 | Индивидуальные жилые дома Левобережная часть города | 0,50 | 160 | 0,08 | 0,10 |
| 5 |  | Неучтенные расходы 20 % |  |  | 0,02 | 0,02 |
| 6 |  | Итого | 0,50 |  | 0,10 | 0,12 |
| 7 | 8 | Индивидуальные жилые дома Левобережная часть города | 0,07 | 160 | 0,01 | 0,01 |
| 8 |  | Неучтенные расходы 20 % |  |  | 0,002 | 0,002 |
| 9 |  | Итого | 0,07 |  | 0,01 | 0,01 |
| 10 | 9 | Малоэтажная Правобережная часть города | 0,39 | 220 | 0,09 | 0,10 |
| 11 |  | Неучтенные расходы 20 % |  |  | 0,02 | 0,02 |
| 12 |  | Итого | 0,39 |  | 0,11 | 0,12 |
| 13 | 10 | Среднеэтажная Правобережная часть города | 0,37 | 220 | 0,08 | 0,10 |
| 14 |  | Неучтенные расходы 20 % |  |  | 0,02 | 0,02 |
| 15 |  | Итого | 0,37 |  | 0,10 | 0,12 |
| 16 |  | Всего (расчетный срок) | 1,78 |  | 0,40 | 0,48 |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Многоэтажная Правобережная часть города | 1,20 | 220 | 0,26 | 0,32 |
| 2 |  | Неучтенные расходы 20 % |  |  | 0,05 | 0,06 |
| 3 |  | Итого |  |  | 0,31 | 0,38 |
| 4 | 2 | Малоэтажная Правобережная часть города | 0,37 | 220 | 0,08 | 0,10 |
| 5 |  | Неучтенные расходы 20 % |  |  | 0,02 | 0,02 |
| 6 |  | Итого | 0,37 |  | 0,10 | 0,12 |
| 7 | 3 | Индивидуальные жилые дома Правобережная часть города | 1,5 | 160 | 0,24 | 0,29 |
| 8 |  | Неучтенные расходы 20 % |  |  | 0,05 | 0,06 |
| 9 |  | Итого | 1,50 |  | 0,29 | 0,35 |
| 10 | 4 | Индивидуальные жилые дома Правобережная часть города | 0,15 | 160 | 0,02 | 0,03 |
| 11 |  | Неучтенные расходы 20 % |  |  | 0,004 | 0,01 |
| 12 |  | Итого | 0,15 |  | 0,02 | 0,04 |
| 13 | 5 | Среднеэтажная Правобережная часть города | 0,1 | 220 | 0,02 | 0,03 |
| 14 |  | Неучтенные расходы 20 % |  |  | 0,004 | 0,006 |
| 15 |  | Итого | 0,1 |  | 0,02 | 0,04 |
| 16 |  | Всего (1 очередь) | 3,32 |  | 0,74 | 0,93 |
| 17 |  | Всего по новым площадкам строительства | 5,10 |  | 1,14- | 1,40 |

Таблица 24

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков

| Наименование потребителей | Среднесуточный расход стоков тыс. куб. м/сут. | Maксимальносуточный расход стоков тыс. куб. м/сут. |
| --- | --- | --- |
| Расчетный срок |  |  |
| Население (41,5 тыс. чел.) | 10,6 | 12,7 |
| Промышленные предприятия | 8,0 | 8,0 |
| Итого | 18,6 | 20,7 |
| Первая очередь |  |  |
| Население (40,8 тыс.чел ) | 10,6 | 12,7 |
| Промышленные предприятия | 8,0 | 8,0 |
| Итого | 18,6 | 20,7 |

Система и схема канализации

Система канализации сохраняется полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации города с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

В правобережье канализационные стоки самотечно-напорной системой канализации отводятся на существующие очистные сооружения.

На левом берегу сохраняется отведение стоков от существующих многоквартирных жилых домов на очистные сооружения Сельхозтехники и ЛОС-Мега.

От КНС "ОПХ" стоки перекачиваются на проектируемые локальные очистные сооружения.

Отведение канализационных стоков от существующей застройки в районе ул. 2-я Овражная левобережья предусматривается на локальные очистные сооружения, с выпуском очищенного стока в ручей.

На площадках нового индивидуального жилищного строительства левого берега (№ 8, № 9) стоки предусматривается отводить (ввиду малочисленности населения новой застройки) на локальные очистные сооружения (септики).

Дождевая канализация

На территории города проектируется система дождевой канализации.

Существующие выпуски дождевого стока ликвидируются, сток отводится на дождевые очистные сооружения (6 сооружений). Предлагаются очистные сооружения модульного типа.

Площадь, занимаемая каждым из очистных сооружений, ориентировочно составит 40 х 40 м.

На очистных сооружениях поверхностного стока удаляются основные загрязнители - взвешенные вещества и нефтепродукты.

Пиковые расходы дождевых вод, как условно-чистые, отводятся в водоемы через разделительные камеры,минуя очистные сооружения. Перед очистными сооружениями на каждом коллекторе предусматривается камера ливнеспуска для сброса части дождевых вод, не более 30 % объема годового стока от дождей большой интенсивности. Дождевой сток от дождей малой и средней интенсивности, а также наиболее грязная часть дождевого стока от больших дождей направляется на очистные сооружения ливневой системы водоотведения.

Степень очистки поверхностных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям «Санитарных правил и норм охраны поверхностных вод от загрязнения».

Санитарно-защитная зона для очистных сооружений дождевого стока - 50 м.

Теплоснабжение

Раздел выполнен на основании задания, технико-экономических показателей, с учётом рекомендаций СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003), СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2), СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99*.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений, согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Теплоснабжению подлежат все планируемые объекты по видам обеспечения – отопление, вентиляция, горячее водоснабжение.

Климатические данные:

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 31 °С;

средняя температура за отопительный период – минус 4 °С.

продолжительность отопительного периода – 221 суток.

Ожидаемые потребности тепла, подсчитанные по укрупненным показателям, с учетом применения в строительстве конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами и использования энергосберегающих мероприятий, приведены в таблицах 38, 39 и 40.

Таблица 25

Таблица расчета тепловых нагрузок для жилищно-коммунальных нужд на первую очередь

| № п/п | Потребитель | Население, тыс. человек | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Расход тепловой энергии, МВт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопле ние | Венти ляция | Горячее водоснабжение, среднее | Итого |
|  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоэтажная застройка | 1,20 | 28,0 | 1,51 | 0,18 | 0,45 | 2,14 |
| 2 | Малоэтажная застройка | 0,37 | 8,6 | 0,65 | 0,08 | 0,14 | 0,87 |
| 3 | Индивидуальная застройка | 1,50 | 38,7 | 3,53 | - | 0,56 | 4,09 |
| 4 | Индивидуальная застройка | 0,15 | 3,9 | 0,36 | - | 0,06 | 0,42 |
| 5 | Среднеэтажная застройка | 0,10 | 2,8 | 0,18 | 0,02 | 0,04 | 0,24 |
|  | ИТОГО | 3,32 | 82,0 | 6,23 | 0,28 | 1,25 | 7,76 |
|  | Сохраняемый фонд |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоэтажная застройка | 19,9 | 473,8 | 40,27 | 4,83 | 7,48 | 52,58 |
| 2 | Среднеэтажная застройка | 12,0 | 292,6 | 27,07 | 3,25 | 4,51 | 34,83 |
| 3 | Малоэтажная застройка | 3,0 | 74,8 | 10,10 | 1,21 | 1,13 | 12,44 |
| 4 | Индивидуальная застройка | 2,7 | 96,5 | 17,43 | - | 1,02 | 18,45 |
|  | ИТОГО | 37,48 | 950,4 | 94,87 | 9,29 | 14,14 | 118,3 |
|  | ВСЕГО | 40,8 | 1032,4 | 101,10 | 9,57 | 15,39 | 126,06 |
|  | ВСЕГО, Гкал/ч |  |  | 108,40/19,74 |  |  |  |

Примечание: значения под чертой – в том числе, показатели для индивидуального строительства.

Таблица 26

Таблица расчета тепловых нагрузок для жилищно-коммунальных нужд на расчетный срок

| № п/п | Потребитель | Население, тыс. человек | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Расход тепловой энергии, МВт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопле ние | Венти ляция | Горячее водоснабжение, среднее | Итого |
|  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоэтажная застройка | 1,20 | 28,0 | 1,51 | 0,18 | 0,45 | 2,14 |
| 2 | Малоэтажная застройка | 0,37 | 8,6 | 0,65 | 0,08 | 0,14 | 0,87 |
| 3 | Индивидуальная застройка | 1,50 | 38,7 | 3,53 | - | 0,56 | 4,09 |
| 4 | Индивидуальная застройка | 0,15 | 3,9 | 0,36 | - | 0,06 | 0,42 |
| 5 | Среднеэтажная застройка | 0,10 | 2,8 | 0,18 | 0,02 | 0,04 | 0,24 |
| 6 | Индивидуальная застройка | 0,23 | 8,8 | 0,80 | - | 0,17 | 0,97 |
| 7 | Индивидуальная застройка | 0,30 | 11,8 | 1,08 | - | 0,19 | 1,27 |
| 8 | Индивидуальная застройка | 0,05 | 1,9 | 0,17 | - | 0,03 | 0,2 |
| 9 | Малоэтажная застройка | 0,34 | 9,8 | 0,74 | 0,09 | 0,15 | 0,98 |
| 10 | Среднеэтажная застройка | 0,32 | 9,0 | 0,56 | 0,07 | 0,14 | 0,77 |
|  | ИТОГО | 5,1 | 123,3 | 9,58 | 0,44 | 1,93 | 11,95 |
|  | Сохраняемый фонд |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоэтажная застройка | 19,1 | 473,8 | 40,27 | 4,83 | 7,18 | 52,28 |
| 2 | Среднеэтажная застройка | 11,5 | 292,6 | 27,07 | 3,25 | 4,32 | 34,64 |
| 3 | Малоэтажная застройка | 3,0 | 74,8 | 10,10 | 1,21 | 1,13 | 12,44 |
| 4 | Индивидуальная застройка | 2,8 | 96,5 | 17,43 | - | 1,13 | 18,56 |
|  | ИТОГО | 36,4 | 968,7 | 94,87 | 9,29 | 13,76 | 117,92 |
|  | ВСЕГО | 41,5 | 1092,0 | 104,45 | 9,73 | 15,69 | 129,87 |
|  | ВСЕГО, Гкал/ч |  |  | 113,67/21,93 |  |  |  |

Примечание: значения под чертой – в том числе, показатели для индивидуального строительства.

Таблица 27

Годовые расходы тепловой энергии

| № п/п | Наименование | Показатель | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе, показатели для индивидуального строительства |
| I | Первая очередь |  |  |  |  |
| 1 | Новое строительство | Расход тепла | тыс. МВт | 25,12 | 14,22 |
|  |  | То же | тыс. Гкал | 21,60 | 12,23 |
| 2 | Сохраняемый фонд | Расход тепла | тыс. МВт | 357,18 | 50,90 |
|  |  | То же | тыс. Гкал | 307,12 | 43,77 |
|  | ВСЕГО | Расход тепла | тыс. МВт | 382,30 | 65,12 |
|  |  | То же | тыс. Гкал | 328,72 | 56,00 |
| II | Расчетный срок |  |  |  |  |
| 1 | Новое строительство | Расход тепла | тыс. МВт | 38,66 | 22,14 |
|  |  | То же | тыс. Гкал | 33,24 | 19,04 |
| 2 | Сохраняемый фонд | Расход тепла | тыс. МВт | 353,89 | 51,17 |
|  |  | То же | тыс. Гкал | 304,29 | 44,00 |
|  | ВСЕГО | Расход тепла | тыс. МВт | 392,55 | 73,31 |
|  |  | То же | тыс. Гкал | 337,53 | 63,04 |

Суммарный расход тепла на жилищное строительство составит 108,4 Гкал/час на первую очередь и 113,67 Гкал/час на расчетный срок.

Обеспечение теплоснабжением площадок нового строительства предполагается:

многоквартирной жилой застройки (площадки № 1, 2, 4, 5, 9) – от Районной котельной АО ЯГК;

индивидуальной застройки – от автономных теплогенераторов, работающих на газовом топливе.

ООО Компания «Интегратор» в 2016 году разработана актуализированная Схема теплоснабжения ГП города Тутаева на период с 2016 года по 2030 год.

Газоснабжение

Данный раздел выполнен с учетом рекомендаций СП 62.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»).

Генеральным планом предусматривается сохранение основных направлений использования природного газа:

в качестве топлива для источников централизованного теплоснабжения (котельных);

на пищеприготовление – для жилой застройки;

на отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов для индивидуальной жилой застройки.

Расход газа на жилищно-коммунальные нужды населения принят в соответствии со СП 42-101-2003 и составит:

300 куб. м/год на человека для потребителей индивидуальной жилой застройки;

120 куб. м/год на человека для потребителей, обеспеченных централизованным теплоснабжением.

Таблица 28

Прогнозируемые потребности природного газа на жилищно-коммунальные нужды

| № | Наименование | Потребитель | Количество, млн. куб. м/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  |  | Всего | в том числе, показатели для индивидуального строительства | Всего | в том числе, показатели для индивидуального строительства |
| I | Сохраняемый фонд |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохраняемый фонд | Население | 5,0 | 0,81 | 4,87 | 0,84 |
|  |  | Теплоисточники | 57,6 | 8,21 | 57,06 | 8,25 |
|  |  | Всего | 62,6 | 9,02 | 61,93 | 9,09 |
| II | Новое строительство |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадка № 1 | Население | 0,14 | - | 0,14 | - |
|  |  | Теплоисточники | 1,19 | - | 1,19 | - |
|  |  | Всего | 1,33 | - | 1,33 | - |
| 2 | Площадка № 2 | Население | 0,04 | - | 0,04 | - |
|  |  | Теплоисточники | 0,45 | - | 0,45 | - |
|  |  | Всего | 0,49 | - | 0,49 | - |
| 3 | Площадка № 3 | Население | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  |  | Теплоисточники | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
|  |  | Всего | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| 4 | Площадка № 4 | Население | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | Теплоисточники | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  |  | Всего | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 5 | Площадка № 5 | Население | 0,01 | - | 0,01 | - |
|  |  | Теплоисточники | 0,12 | - | 0,12 | - |
|  |  | Всего | 0,13 | - | 0,13 | - |
| 6 | Площадка № 6 | Население | - | - | 0,14 | 0,14 |
|  |  | Теплоисточники | - | - | 0,52 | 0,52 |
|  |  | Всего | - | - | 0,66 | 0,66 |
| 7 | Площадка № 7 | Население | - | - | 0,15 | 0,15 |
|  |  | Теплоисточники | - | - | 0,65 | 0,65 |
|  |  | Всего | - | - | 0,80 | 0,80 |
| 8 | Площадка № 8 | Население | - | - | 0,02 | 0,02 |
|  |  | Теплоисточники | - | - | 0,10 | 0,10 |
|  |  | Всего | - | - | 0,12 | 0,12 |
| 9 | Площадка № 9 | Население | - | - | 0,05 | - |
|  |  | Теплоисточники | - | - | 0,49 | - |
|  |  | Всего | - | - | 0,54 | - |
| 10 | Площадка № 10 | Население |  |  | 0,04 |  |
|  |  | Теплоисточники |  |  | 0,41 |  |
|  |  | Всего |  |  | 0,45 |  |
|  | Итого по новому строительству | Население | 0,69 | 0,5 | 1,09 | 0,81 |
|  |  | Теплоисточники | 4,05 | 2,29 | 6,22 | 3,56 |
|  |  | Всего | 4,74 | 2,79 | 7,31 | 4,37 |
|  | ВСЕГО | Население | 5,69 | 1,31 | 5,96 | 1,65 |
|  |  | Теплоисточники | 61,65 | 10,5 | 63,28 | 11,81 |
|  |  | Всего | 67,34 | 11,81 | 69,24 | 13,46 |

Ориентировочный объем потребления природного газа на расчетный срок составит 69,24 млн. куб. м, на первую очередь – 67,34 млн. куб. м.

Газоснабжение правобережной части г. Тутаева

В ближайшей перспективе предусматривается прокладка подземного газопровода высокого давления 0,6 МПа в г. Тутаев от посёлка «Северная Пасека» до ГРПБ-1 на отводе по ул. Юности и ГРПБ-2 на пересечении ул. Шитова и ул. Чапаева ориентировочной протяженностью:

подземного газопровода высокого давления до 0,6 МПа Ø 160 мм с переходом на диаметр Ø 110 мм (L=2670 м);

подземного газопровода низкого давления (L=18605 м) Р = 0,0025 МПа.

Участок прокладки газопровода проходит от ул. Привокзальная до ул. Волжская Набережная и от ул. Комсомольская до ул. Брейтовская, включая поселок «Северная пасека» по землям населенных пунктов, землям сельскохозяйственного назначения.

В геоморфологическом отношении участок располагается в пределах Верхне-Волжской низины в долине реки Волга, абсолютные отметки земли составляют 89,04 – 136,78 м в Балтийской системе высот.

Предлагается газификацию территории п. Рыково Тутаевского района и коттеджного поселка «Малявинское поле» г. Тутаева осуществить от газопровода высоко давления Ø 219 мм, проходящего по ул. Шитова до котельной ООО «Тульма» г. Тутаева, согласно «Гидравлического расчета газораспределительных сетей от ГРС Тутаев», разработанного ОАО «Промгаз» в рамках планов ПАО «Газпром». В последующем данный газопровод предусматривается закольцевать с газопроводом, идущим от газопровода высокого давления Ø 159 мм, снабжающим населенные пункты Артемьевского сельского поселения ТМР в направлении г. Тутаева. Указанный вариант более рационален, соответствует Федеральной программе газификации РФ и обеспечивает устойчивое и надежное газоснабжение населенных пунктов.

Электроснабжение

Решения Генерального плана городского поселения Тутаев приняты с учетом «Программы развития электроэнергетикиЯрославской области на 2021-2025 годы и признании утратившим силу указа Губернатора области от 29.04.2019 №128", утвержденной указом губернатора Ярославской области 28 апреля 2020 года № 98.

Генеральным планом на территории городского поселения предусматривается размещение жилой (многоэтажные, среднеэтажные, малоэтажные, индивидуальные жилые дома) и общественной застройки.

Электрические нагрузки

Нагрузки коммунально-бытовых потребителей городского поселения на перспективу определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185–94 (изменения и дополнения 1999 г.) с учетом пищеприготовления в жилых домах на газовых плитах.. Удельная электрическая нагрузка:на 1 очередь и расчетный срок составит0,5 кВт на человека

Таблица 29

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей нового строительства

| №№ п.п. | Наименование площадок | Население, тыс.человек |  | Нагрузка, МВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь |
| 1 | № 1 | - | 1,2 | - | 0,6 |
| 2 | № 2 | - | 0,37 | - | 0,19 |
| 3 | № 3 | - | 1,5 | - | 0,75 |
| 4 | № 4 | - | 0,15 | - | 0,08 |
| 5 | № 5 | - | 0,1 | - | 0,05 |
| 6 | № 6 | 0,45 | - | 0,23 | - |
| 7 | № 7 | 0,5 | - | 0,25 | - |
| 8 | № 8 | 0,07 |  | 0,04 | - |
| 9 | № 9 | 0,39 | - | 0,2 | - |
| 10 | № 10 | 0,37 | - | 0,19 | - |
|  | Всего: | 1,78 | 3,32 | 0,91 | 1,66 |

Таблица 30

Суммарные нагрузки коммунально-бытовых потребителейгородского поселения

| №№ пп | Наименование | Население |  | Нагрузка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь |
| 1 | Жилищный фонд, всего в том числе:: - существующий сохраняемый, - новое строительство. | 41,5 36,4 5,1 | 40,8 37,48 3,32 | 20,8 18,2 2,6 | 20,4 18,74 1,66 |

Потребление электроэнергии в год составит: на расчетный срок 83200 МВт · ч, на 1 очередь 81600 МВт · ч.

Проектируемое электроснабжение

В соответствии с электрическими нагрузками потребителей, намечаемого в генеральном плане нового строительства, потребуется строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и сетей 10 кВ. Новые трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ намечается разместитьна площадках №№ 1, 3, 5, 6, 7, 8 и 10.

Распределение электроэнергии по потребителям: в существующей застройке городского поселения будет осуществляться через сеть существующих распределительных пунктов 6 - 10 кВ и трансформаторных подстанций 6 - 10/0,4 кВ.

Также необходимо проводить реконструкцию существующих трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ и сетей 6-10 - 0,4 кВ.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160), охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 10 кВ – 10 м (5 м - для линий с самонесущим или изолированным проводом), охранная зона вдоль проектируемых подземных кабельных линий электропередачи – ввиде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей напряжением 10 кВ, составляет: 1 м.

Охранная зона трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ в соответствии с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160, изменения от 26.08.2013 г) сотавляет 10 м вокруг подстанции - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру.

Проектные решения по размещению трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ приведены на "Карте планируемого размещения объектов местного значения городского поселения. Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры. Энергоснабжение и связь".

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей городского поселения г. Тутаев потребуется проведения следующих мероприятий:

2.9. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории

Эколого-градостроительная стратегия Генерального плана городского поселения направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

В целом, основные экологические проблемы на территории города связаны с загрязнением атмосферного воздуха и почвенного покрова автотранспортом и промышленными предприятиями, нарушением режимов и размеров санитарно-защитных зон, расположением жилой застройки в санитарно-защитных зонах. Также существует проблема подачи населению качественной питьевой воды и обеспечения рационального водопользования, защиты поверхностных вод (особенно на территориях с неорганизованной канализацией).

Охрана атмосферного воздуха

Уровень загрязнения атмосферы на территории городского поселения определяется рядом факторов: природно-климатическими особенностями территории, масштабом и структурой техногенного воздействия на атмосферу, характером распределения выбросов на территории.

Основными источниками загрязнения атмосферы на территории городского поселения являются автотранспортный комплекс, объекты промышленности. Помимо этого, в той или иной степени оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду предприятия энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Для улучшения качества атмосферного воздуха необходимо усилить контроль над стандартами топлива, строительство автомобильных дорог (в том числе и обходных дорог вокруг населенных пунктов) для предотвращения концентрации большого количества автомашин, а значит и уменьшения количества выбросов выхлопных газов. Кроме того, в целях снижения загрязнения атмосферного воздуха в центральной части города необходимо развивать городской пассажирский транспорт, а также организовать дополнительное озеленение, обеспечивающее экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Нарушение режимов санитарно-защитных зон

Часть объектов и предприятий на территории городского поселения не имеют проектов санитарно-защитных зон и в их границах частично расположена жилая застройка.

К объектам, в санитарно-защитных зонах которых расположена жилая застройка относятся: Леонтьевское кладбище, несанкционированная свалка на улице Панина, ГУП «Автодор», ФГУП «Тутаевлесхоз», ООО «Волжанка», Тутаевская типография, База ДРСУ.

Для Леонтьевского кладбища необходимо провести обследования территориии разработать расчетную санитарно-защитную зону. При невозможности сокращения санитарно-защитной зоны кладбища, необходимо его закрыть с уменьшением санитарно-защитной зоны до 50 метров.

Сокращение санитарно-защитных зон предприятий возможно за счет изменения планировочной организации территории предприятия, усовершенствования технологии производства, замены технологического оборудования, установки газо- и пылеулавливающих установок. При невозможности сокращения санитарно-защитной зоны предприятий после выполнения всех вышеперечисленных мероприятий или экономической нецелесообразности их проведения, необходимо предусматривать перепрофилирование производства с уменьшением класса опасности для окружающей среды.

До момента проведения мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон, в границах нормативных санитарно-защитных зон необходимо соблюдать режимы использования территорий, установленные в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция.

Для ряда предприятий 4–5 класса опасности (режим санитарно-защитных зон которых не соблюдается), необходимо проведение контрольных измерений уровня загрязнения окружающей среды и влияния на здоровье населения. В случае выявленных нарушений, необходимо проведение специальных мероприятий по уменьшению негативного влияния на нормируемые объекты, в том числе установка шумозащитных и шумоизоляционных стенок, щитов, кожухов, распределение источников выбросов по площадке предприятия, увеличение степени озелененности прилегающих территорий и др.

При размещении новых предприятий необходимо применять энерго- и ресурсосберегающие технологии и учитывать расстояние до нормируемых объектов.

Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Для улучшения состояния поверхностных водных объектов необходимо провести реконструкцию и модернизацию существующих систем очистки, увеличить покрытие территории городского поселения сетью канализации, внедрить системы локальной очистки сточных вод и жидких отходов, обеспечить своевременный вывоз жидких отходов с неканализованных территорий.

С целью улучшения качества поверхностных и подземных вод предлагается выполнение следующих природоохранных мероприятий:

- строительство очистных сооружений дождевой канализации;

- организация сбора и отвода поверхностного стока на очистные сооружения дождевой канализации;

- замена изношенных и прокладка новых сетей хозяйственно-бытовой и дождевой канализации;

- организация системы отвода и очистки стоков с территории существующих и проектируемых промышленных площадок, АЗС, СТО и дорожного сервиса;

- организация и максимальное использование оборотной системы водоснабжения на новых промышленных предприятиях, которая приведет к сохранению и рациональному использованию водных запасов;

- недопущение образования участков несанкционированного складирования отходов различных классов опасности;

- оборудование снегосвалки в соответствии с природоохранными нормативами;

- благоустройство территорий вдоль водоемов и водотоков, расположенных на территории городского поселения, расчистка русел и водоохранных зон от мусора;

- соблюдение режима использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в соответствии со ст.65 Водного Кодекса РФ;

- соблюдение режима использования береговых полос в соответствии сВодным и Земельным кодексами РФ, в том числе принадлежности береговых полос к территориям общего пользования;

- соблюдение правил охраныподземных водных объектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2016 № 94 «Об утверждении правил охраны подземных водных объектов».

Охрана почвенного покрова и санитарная очистка территории

Для предотвращения загрязнения почв рекомендуется организовать сбор и очистку поверхностного стока с твердых покрытий, организовать систему обращения с отходами, исключающую захламление и загрязнение почв и грунтов (в том числе отходами автотранспорта: маслами, кислотами и т.д.), производить комплексное озеленение всех открытых пространств, уделяя особое внимание участкам вдоль автодорог.

Важнейшей задачей, как для защиты почвенного покрова, так и в целом для поддержания благоприятного санитарно-экологического состояния окружающей среды является совершенствование системы обращения с бытовыми отходами.

В целом для создания комплексной системы обращения с отходами производства и потребления выделяются два уровня мероприятий, проводимых параллельно: первый связан с ликвидацией несанкционированных свалок и мест скопления мусора, обустройством и приведением существующих мест сбора отходов к природоохранным нормативам. Второй уровень мероприятий связан с формированием современной системы утилизации отходов: внедрением селективного сбора мусора, в том числе пунктов сбора вторичного сырья, люминесцентных ламп, установкой контейнеров различных типов для разных отходов, обеспечением вывоза мусора с удаленных территорий.

Для предотвращения негативного воздействия отходов на окружающую среду должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

- рекультивация несанкционированной свалки в левобережной части городского поселения;

- организация площадки для складирования снега в соответствии с природоохранными нормативами;

- организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов;

- передача опасных отходов на переработку и захоронение организациям, имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности;

- установка на контейнерных площадках временного накопления отходов, вывозимых на полигон, специализированных контейнеров для сбора вторичных материальных ресурсов: макулатуры, полимерных изделий, резиновых изделий, древесных отходов;

- организация централизованного сбора макулатуры, стекла, металла и др., с вывозом данных отходов на перерабатывающий комплекс;

- недопущение образования несанкционированных свалок;

- обеспечение своевременного сбора и вывоза бытовых отходов на полигон.

Защита населения от шумового воздействия

Источниками акустического загрязнения на территории жилой застройки городского поселения являются потоки всех видов автомобильного транспорта, промышленные, транспортные и коммунальные предприятия.

Использование территорий, прилегающих к автомобильным дорогам, под жилищное строительство возможно при условии разработки и внедрения мероприятий по ограничению шумового воздействия на пути его распространения. Строительство промышленных и складских зданий допускается без ограничений.

В соответствии с санитарными нормами (СП 51.13330.2011) величина допустимого уровня звука на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам, принята равной 55 дБА в дневное время, и 45 дБА в ночное время с учетом поправок для транспортного шума.

В качестве средства защиты от шума в жилой застройке предпочтительным является формирование специальных шумозащитных полос зеленых насаждений.

Чтобы полосы обладали достаточной эффективностью, кроны деревьев должны плотно примыкать друг к другу. Пространство под кронами рекомендуется заполнять зеленой массой кустарников. Ширина полос должна быть не менее 10 метров. В качестве зеленых насаждений следует использовать породы быстрорастущих крупноразмерных деревьев с густо ветвящейся низко опущенной плотной кроной. Зеленые насаждения, сформированные в виде специальных шумозащитных полос, могут давать эффект снижения уровня шума 8-10 дБА.

2.10. Особо охраняемые природные территории

В Ярославской области проведен большой объем работ по установлению и утверждению границ всех особо охраняемых природных территорий регионального значения (далее – ООПТ), сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Проводятся мероприятия по выявлению, устранению и предотвращению нарушений законодательства на ООПТ.

Также сформирован государственный кадастр Ярославской области ООПТ регионального и местного значения в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра ООПТ, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 19.03.2012 № 69. Разработан и утвержден порядок определения (создания) ООПТ регионального значения, административные регламенты по предоставлению государственных услуг по предоставлению сведений из государственного кадастра Ярославской области ООПТ регионального и местного значения, по выдаче разрешения на строительство в случае осуществления строительства в границах ООПТ и на ввод объекта в эксплуатацию.

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области» в границах городского поселения Тутаев полностью и частично находятся 4 особо охраняемых природных территорий регионального значения: памятники природы «Зелёная зона р. Рыкуши» (реестровый номер 76:15-6.154), «Парк в левобережной части г. Тутаева» (реестровый номер 76:21-6.40), «Источник на р. Ковать» (реестровый номер 76:15-6.150), «Сосновый бор Горы» (реестровый номер 76:15-6.58).

Режим особой охраны территории памятников природы регионального значения «Парк в левобережной части г. Тутаева», «Источник на р. Ковать», «Сосновый бор Горы» установлен постановлением Правительства области от 02.11.2017 № 823-п «Об утверждении режима особой охраны территорий памятников природы регионального значения в Ярославской области». Режим особой охраны территории памятника природы регионального значения «Зелёная зона р. Рыкуши» установлен постановлением Правительства области от 06.11.2019 №768-п «Об изменении границ, утверждении положения о памятнике природы «Зелёная зона р. Рыкуши» и о внесении изменений в постановления Правительства области от 01.07.2010 №460-п, от 02.11.2017 №823-п».

В соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Согласно статье 59 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на окружающую среду и ведущая к деградации и (или) уничтожению природных объектов, имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и находящихся под особой охраной.

Согласно статье 95 Земельного кодекса Российской Федерации на землях памятников природы, включающих в себя особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавалась ООПТ, запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. В пределах земель ООПТ изменение целевого назначения земельных участков или прекращение прав на землю для нужд, противоречащих их целевому назначению, не допускается.

Таким образом, природоохранным законодательством установлен запрет или ограничение на ведение хозяйственной или иной деятельности на ООПТ и в границах их охранных зон. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах ООПТ и в границах их охранных зон, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.11. Объекты культурного наследия

Город Тутаев в 1990 г. постановлениями коллегии МК РСФСР №12 от 19.02.1990 г., коллегии Госстроя РСФСР №3 от 28.12.1990 г., президиума ЦС ВООПИК №12 (162) от 16.12.1990 г. получил статус исторического города. С 2010 г. город Тутаев входит в Перечень исторических поселений федерального значения.

Границы территории,предмет охраны исторического поселения федерального значения город Тутаев Ярославской области, требования к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Тутаев Ярославской области утверждены Приказом Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Тутаев Ярославской области» от 14.01.2019 года №16.

Вопросы сохранения и использования объектов культурного наследия федерального и регионального значения, а также выявленных объектов культурного наследия относятся к компетенции Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области (далее – Департамент).

По сведениям Департамента по состоянию на 04.08.2022 года в границах муниципального образования насчитывается 267 объектов культурного наследия – отдельных памятников и ансамблей. Пообъектный состав включает 267 единиц (позиций), выделяя отдельно элементы ансамблей и комплексов. Среди представленного в городе множества объектов культурного наследия выделяются:

- 19 ансамблей памятников градостроительства и архитектуры, в т.ч. 1 федерального значения, 5 регионального значения, 2 – местного (муниципального) и 11 выявленных;

- 248 памятников, в т.ч. 14 – федерального значения, 23 – регионального значения, 21 – местного (муниципального) значения и 190 выявленных.

К памятникам и ансамблям архитектуры федерального значения в городе Тутаев относятся: Ансамбль Казанской церкви на Волжской набережной, Крестовоздвиженский собор на одноименной улице, Покровская и Спасо-Архангельская церкви в Романовской части города, ансамбль Воскресенского собора на Соборной улице в Борисоглебской части города, а также несколько общественных и гражданских зданий, преимущественно на левом берегу р. Волги.

Оба объекта археологического наследия – городские валы и культурный слой города, XIV - XVII вв. н.э. отнесены к памятникам федерального значения и расположены на левом берегу р. Волги в границах общей территории.

В числе объектов культурного наследия регионального значения также преобладают памятники градостроительства и архитектуры, все памятники истории (братская могила советских воинов, здания, связанные с революционными событиями в истории города) также отнесены к этой категории историко-культурного значения. Из архитектурного наследия к памятникам регионального значения отнесены: ансамбль гостиницы Ильичева, ансамбль гостиницы Пальникова, ансамбль усадьбы городской Вагина, Троицкий храмовый ансамбль, комплекс зданий Романов-Борисоглебского городского общественного банка, Благовещенская церковь и церковь Тихона, а также ряд жилых домов XVIII-XIX вв.

К выявленным объектам относится большинство памятников и ансамблей города Тутаев, поставленных на государственную охрану. В основном выявленные объекты представлены жилыми и общественными зданиями XVIII-XIX вв., торговыми, хозяйственными и промышленными зданиями и храмом – церковью Вознесения (Леонтия Ростовского).

Полный перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории городского поселения Тутаев Ярославской области в табличном виде представлен в Приложении 1.

В 1989 г. ЦНИИП Градостроительствав соответствии с «Инструкцией по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР» № 33 от 24.01.1986 года и на основе проведенных аналитических исследований выполнил разработку проекта зон охраны памятников истории и культуры г. Тутаева. Проект утвержден решением исполнительного комитета Ярославского областного Совета народных депутатов от 23.11.1990 №371.

На момент разработки проекта на государственной охране в городе состояло 16 памятников истории и культуры, в т.ч. 6 памятников на охране республиканского (федерального) значения и 10 памятников на местной (региональной) охране. Согласно проекту 24 памятника, занесено в проект свода памятников, 37 памятников предложено к постановке на государственную охрану Горисполкомом в 1988 году, 103 памятника предложено проектом на государственную охрану, из них 24 памятника переведены из Свода, 344 памятника предложены к сохранению. В целом, по городу было предложено к сохранению 484 памятника.

Границы территорий объектов культурного наследия по проекту определены для наиболее ценных памятников города. Это территория Кремля, соборов, церквей, а также участки отдельных домовладений. На этих территориях предполагалось воссоздание первоначальной исторической среды (соответствующее благоустройство, восстановление утраченных элементов и т.д.).

Культурный слой.В археологическую охранную зону вошли территории сохранившихся и утраченных церквей с учетом существующих ранее монастырей у Воскресенского собора, Покровской церкви и Казанской. В зону археологического надзора вошли территории: кремля, города дорегулярного периода, XVIII века в границах заповедной территории. В этой зоне разрешается производство земляных работ при обеспечении археологического надзора.

Зоны охраны

Зоны охраны, включающие в себя охранные зоны, зоны регулирования застройки и ландшафта разработаны на основе историко-архитектурного и историко-градостроительного опорного планов и разработки типологии жилой и общественной застройки. В основание разработки режимов и границ зон охраны положены следующие критерии:

- зоны охраны должны обеспечивать необходимую регламентацию использования городских территорий с тем, чтобы максимально сохранить всю ценность наследия;

- зоны охраны не должны накладывать излишних ограничений или распространять регламентации на чрезмерные территории;

- режимы зон охраны должны быть максимально дифференцированы с тем, чтобы по возможности полно соответствовать конкретным условиям каждого случая;

- требования режимов зон охраны должны были быть сформулированы таким образом, чтобы активно содействовать выбору желательного направления реконструктивных мероприятий.

Проектом предусматривалось использование следующих режимов:

А. Для памятников градостроительства и архитектуры:

- охранная зона;

- зоны строгого регулирования (для участков, сохранивших ценную историческую среду);

- зоны регулирования (для участков активной реконструкции).

Б. Для исторического ландшафта:

- зона охраняемого ландшафта;

- зона регенерации нарушенного ландшафта.

В. Для археологического культурного слоя:

- охранных археологических зон;

- зон археологического надзора.

Границы зон охраны памятников выявлены на основе визуального анализа видимости памятников, проверки высот допустимого нового строительства графическим методом, с учетом включения территории памятника и прилегающей к ней исторической ценной застройкой, а также учета ее масштаба.

Охранные зоны памятников состоят из нескольких крупных групповых охранных зон, а также охранных зон отдельных памятников и объединяют зоны ценного ландшафта.

Границы групповых охранных зон:

В Романове – территории, прилегающие ко всем существующим и утраченным храмам, объединяемые улицами: Волжская Набережная, Крестовоздвиженская (Красноармейская), Ушакова (Урицкого), Ленина (между 1 и 2 Овражными) и улицей Толбухина (Володарского).

В Борисоглебске – территории бывших слобод Воскресенской, Благовещенской и часть фабричной в пределах улиц Ярославская (III Интернационала), Луначарского и Шитова (в зоне торговой площади и на перекрестке с улицей Моторостроителей) и отдельные участки вдоль Волжской Набережной.

Режим содержания.

- Запрещается новое строительство на территории охранных зон отдельных памятников архитектуры.

- Допускается новое строительство внутри групповой охранной зоны на участках, свободных от застройки, высотой до 8 метров, не искажающее облика окружающей исторической среды;

- Допускается проведение работ по благоустройству территории, реставрации памятников и реконструкции зданий на основе проектно-сметной документации, утвержденной в установленном порядке, в том числе в органах охраны памятников;

- Допускается прокладка инженерных коммуникаций лишь с разрешения государственных органов охраны памятников:

В Борисоглебске предполагается:

- Восстановление утраченной планировочной структуры дорегулярного и регулярного города на основе существующих его элементов:

  - торговой площади (с ярмаркой) между улицей Шитова и III Интернационала (ныне – Ярославская);

  - торговой набережной площади ул. Кирова;

  - Соборной площади;

  - площади у Благовещенской церкви;

  - небольших площадей в фабричном районе (у «Тульмы», у лабаза, у Дворца Культуры;

  - Главной общественной площади, входящей в историческую среду, с восстановлением утраченного масштаба.

- Восстановление утраченных улиц – Косой переулок, улицы на бровке и вокруг Воскресенского собора и существующих исторических улиц.

В Романове предполагается:

- Восстановление утраченной планировочной структуры дорегулярного и регулярного города на основе существующих его элементов:

  - центральной торговой и общественной площади у Кремля;

  - площадей у Крестовоздвиженского собора, Казанской, Архангельской, Покровской и Леонтьевской церквей;

  - в Кремле – воссоздание планировочной структуры с пешеходным движением и объемных элементов вдоль утраченных стен и башен;

- Восстановление утраченных улиц, заложенных в регулярном городе – на Покровке (кварталы 41 и 42) и между улицами Панина и Гражданской (кварталы 21, 22, 23) – нумерация кварталов старая, масштабно членившие существующие большие кварталы и связанные с природными факторами;

- Регенерация существующих исторических улиц.

На основе разработанного в проекте историко-градостроительного и историко-архитектурного опорного плана там, где сосредоточена ценная городская застройка, выделена заповедная территория. Границы заповедной территории включают всю территорию исторической части города до границ вала (нанесенного на проекте регулярной планировки) с включением территорий Троицкой церкви на Погосте, Ямской слободы, бывшей тюрьмы.

Зоны регулирования застройки имеют два режима:

- Зоны строгого регулирования (для участков, сохранивших ценную историческую среду);

- Зоны регулирования (для участков активной реконструкции).

На Романовской стороне зона строгого регулирования прилегает к охранной зоне вблизи исторического ядра города, культовых сооружений и Кремля и имеют обширную ценную историческую застройку.

В Борисоглебске – зона строгого регулирования включает территорию от охранной зоны до застройки вдоль границ вала (ул. Шитова) и застройку на склонах Набережной, а также – Ямскую слободу, территорию сохранившейся исторической планировочной структуры и визуально связанную с охранными зонами при восприятии их на подъездах по дороге и реке Волге.

Ограничение высоты застройки в зоне строгого регулирования - до 10 метров.

Зона регулирования на Романовской стороне включает всю остальную территорию и имеет редкие вкрапления памятников архитектуры и сохранившейся исторической среды. Исключение составляет улица Панина (бывшая Даниловская), сохранившая историческую среду на большем протяжении.

Зона регулирования Борисоглебска охватывает застройку вдоль исторического подъезда к Борисоглебску (улица Юности) и улицы Розы Люксембург (у Дворца Культуры), Вокзальной, пер. Заря, часть ул. Свердлова и Комсомольской и «буферную» свободную территорию.

Ограничение высоты застройки в зоне регулирования до 10-13 метров.

Чтобы не нарушить панорамы и силуэт города застройка до 16 м в Романове разрешена за обходной дорогой, в Борисоглебске – за улицей Депутатской.

В зону регулирования и ограничения этажности включены и близлежащие селения вдоль Волги и вдоль реки Рыкуши, участвующие в восприятии исторических доминант города.

Дополнительные мероприятия в охранных зонах включают ликвидацию высокой зелени на набережной, на территории исторических площадей, прореживание высокой зелени для выявления фасадов зданий, нейтрализация диссонирующих зданий

Рисунок 3

Основной чертеж проекта зон охраны памятников истории и культуры города Тутаева

Зона охраны ландшафта

В зону охраны ландшафта включены территории естественных природных ландшафтов, городские овраги, городские набережные и часть их, простирающаяся до ближайших деревень, исторические водоемы и кладбища, ландшафт внутри кварталов, исторически ценные сады (сад Белоградского).Зона охраны природного ландшафта охватывает долину р. Рыкуши в пределах всего города.

В зоне охраны ландшафта:

- Запрещается новое капитальное строительство;

- Запрещается проведение крупных инженерных работ, которые могут нанести ущерб природному ландшафту;

- Предусматриваются мероприятия по восстановлению (регенерации) ландшафта на территориях:

  - высокого берега Волги у Архангельской церкви;

  - берега у Романовского взвода между улицей Кирова и Розы Люксембург;

  - Ямской слободы.

Описанный выше проект зон охраны города Тутаева, использован в настоящем проекте, и отображен в материалах по обоснованию в виде карт.

Федеральным законом от 5 апреля 2016 г. № 95-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ст. 34.1) в части установления защитных зон на те объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, в отношении которых не установлены зоны охраны. В настоящее время все объекты культурного наследия, расположенные в городском поселения Тутаев, находятся в границах зон охраны по проекту 1990 г. Защитные зоны для них не устанавливаются и не отображаются на картах настоящего проекта.

В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории городского поселения Тутаев, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия, а именно при наличии разработанного и утвержденного проекта зон охраны объектов культурного наследия 1989-1990 гг. руководствоваться его предложениями по согласованию с государственными органами охраны объектов культурного наследия до утверждения в установленном порядке современного проекта зон охраны.

После утверждения современного проекта зон охраны объектов культурного наследия, документы территориального планирования подлежат корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

Необходимо соблюдать требования федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с которым проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей ценности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Кроме того, Генеральные планы, проекты планировки, застройки и реконструкции населенных пунктов, имеющих объекты культурного наследия, подлежат согласованию с Департаментом охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

В 2019 годув соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Тутаев Ярославской области» от 14.01.2019 года №16, утверждены границы территории, предмет охраны исторического поселения федерального значения города Тутаев Ярославской области.

Таблица 31

Граница территории исторического поселения г. Тутаев состоит из одного замкнутого контура, который охватывает территорию 670 га, что составляет 61% от территории городского поселения Тутаев (1,1 тыс. га), без площади водной поверхности р. Волги.

| № точки | Описание границ территории исторического поселения |
| --- | --- |
|  | Романовская сторона |
| 1-2 | - из точки, расположенной в западном углу домовладения № 25 поселка Первомайский, на северо-восток по условной линии вдоль границ участков застройки поселка Первомайский; |
| 2-3 | - на северо-восток по условной линии вдоль границ участков застройки поселка Первомайский; |
| 3-4 | - на юго-восток по условной линии вдоль границ участков застройки поселка Первомайский; |
| 4-5 | - на северо-восток по условной линии вдоль берегового склона оврага, далее вдоль границ участков застройки по улице Полевой; |
| 5-6 | - на северо-запад по условной линии вдоль границ участков застройки по улице Толбухина; |
| 6-7 | - на северо-восток по условной линии вдоль границ участков застройки, пересекая улицу Толбухина; |
| 7-8 | - на юго-восток по условной линии вдоль границ участков застройки по улице Толбухина; |
| 8-9 | - на северо-восток по условной линии вдоль границ участков застройки по улице Полевой; |
| 9-11 | - на юго-восток по условной линии вдоль границ участков застройки по улице Крупской; |
| 11-13 | - на юго-восток по условной линии вдоль границ участков застройки по улице Крупской; |
| 13-15 | - на юго-восток по условной линии вдоль границ участков застройки по улице Крупской; |
| 15-17 | - на юго-восток по условной линии вдоль границ участков застройки по улице Крупской; |
| 17-18 | - на северо-восток по условной линии вдоль границ участков застройки по улице Крупской; |
| 18-20 | - на юго-восток по условной линии вдоль границ участков застройки по улице Крупской; |
| 20-21 | - на юго-запад по условной линии вдоль границ участков застройки по улице Осипенко; |
| 21-22 | - на юго-восток по условной линии вдоль границ участков застройки по улице Осипенко; |
| 22-24 | - на юго-запад по условной линии вдоль границ участков застройки по улице Осипенко; |
| 24-25 | - на юго-восток по условной линии вдоль границ участков застройки; |
| 25-26 | - на юго-запад до реки Волги, далее, пересекая реку Волгу; |
|  | Борисоглебская сторона |
| 26-27 | - на юго-запад по условной линии вдоль границ участков застройки бывшей Ямской слободы; |
| 27-28 | - на юго-запад, пересекая улицу Среднюю; |
| 28-29 | - на юго-запад по условной линии вдоль границ участков застройки по улице Брейтовской; |
| 29-32 | - на северо-запад по условной линии вдоль границ участков застройки по улице Шитова; |
| 32-33 | - на северо-запад по условной линии вдоль границ участков застройки улицы Шитова; |
| 33-36 | - на северо-запад по условной линии вдоль границ участков застройки по улице Шитова; |
| 36-37 | - на северо-запад по условной линии вдоль границ участков застройки по улице Привокзальной; |
| 37-38 | - на северо-восток по условной линии вдоль границ участков застройки по улице Соборной; |
| 38-39 | - на северо-запад по красной линии застройки улицы Шитова; |
| 39-40 | - на юго-запад по северо-западной границе территории школы; |
| 40-42 | - на северо-запад по условной линии вдоль границ участков застройки по улице Шитова; |
| 42-46 | - на юго-запад вдоль бровки берегового склона реки Рыкуши; |
| 46-47 | - на северо-запад по условной линии до реки Рыкуши; |
| 47-48 | - на северо-запад по условной линии, пересекая пойму реки Рыкуши; |
| 48-50 | - на северо-восток вдоль бровки берегового склона реки Рыкуши, далее по условной линии до реки Волги; |
| 50-51 | - на северо-восток по условной линии, пересекая реку Волгу, далее до бровки берегового склона; |
| 51-1 | - на юго-восток по бровке берегового склона реки Волги в исходную точку. |

Предметом охраны исторического поселения федерального значения город Тутаев Ярославской области (далее – предмет охраны) являются:

- объекты культурного наследия;

- исторически ценные градоформирующие объекты;

- планировочная структура территории;

- объемно-пространственная структура;

- композиция и силуэт застройки (соотношение вертикальных и горизонтальных доминант и акцентов);

- соотношение между различными городскими пространствами (свободными, озелененными, застроенными);

- композиционно-видовые связи (панорамы)

2.12. Зоны с особыми условиями использования территорий. Планировочные ограничения

К зонам с особыми условиями использования территорий, определяющим ограничения использования территории в границах городского поселения, относятся следующие:

санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

санитарные разрывы (санитарная полоса отчуждения) транспортных коммуникаций;

- санитарные разрывы (санитарная полоса отчуждения) инженерных коммуникаций (зона минимальных расстояний магистрального газопровода);

охранные зоны инженерных коммуникаций;

охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды;

зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарно-защитные полосы водоводов;

водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы и береговые полосы;

зоны затопления, подтопления;

зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

придорожные полосы.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"), СНиП 32-03-96 «Аэродромы»; ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения»; СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах санитарно-защитных зон производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с санитарно-защитными зонами, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга (приложение 2).

Санитарно-защитные зоны от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия, для гостевых автостоянок санитарно-защитные зоны не устанавливаются. Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 м. В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в жилом доме расстояние от въезда-выезда до жилого дома не регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами.

Санитарные разрывы (санитарная полоса отчуждения) транспортных коммуникаций

Устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СанПиН 2.2.1./2.1.1. – 2361–08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200–03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555–09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03. Новая редакция «СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739–10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03. Новая редакция», СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01.-89*).

На территории городского поселения санитарные разрывы автомобильных дорог составляют 100 м (дороги II категории) и 50 м (дороги IV-V категорий), железной дороги – 100 м.

Санитарные разрывы (санитарная полоса отчуждения) инженерных коммуникаций (зона минимальных расстояний магистрального газопровода)

Определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1. – 2361–08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200–03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555–09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739–10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 Новая редакция; СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01.-89*); СНиП 2.05.06–85* «Магистральные трубопроводы»; СНиП 42–01–2002 «Газораспределительные системы».

В соответствии с СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01.-89*) в зоне минимальных расстояний магистрального газопровода запрещено размещение зданий и сооружений

Санитарный разрыв газопровода (зона минимального расстояния от магистрального газопровода) составляет 200 м. В соответствии с данными  ООО «Газпром трансгаз Ухта» по участку газопровода и сооружений в границах городского поселения Тутаев зона минимального расстояния от ГРС – 100 м.

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры (объектов электросетевого хозяйства, объектов газоснабжения)

Устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Федеральным законом от 31 марта 1999 г. №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями на 11 июня 2021 года) (редакция, действующая с 1 января 2022 года); Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»; Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов», Приказом от 17.08.1992 №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей». Ограничения на использование территорий охранных зон инженерной инфраструктуры приводится в приложении 3.

На территории городского поселения проходят охранные зоны газопроводов и систем газоснабжения, охранные зоны линий электропередач. Охранные зоны газопроводов составляют 25 м. Охранные зоны электрических сетей составляют: ВЛ 110 кВ – 20 м; ВЛ 35 кВ - 15 м; ВЛ 10 кВ – 10 м.

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением

Устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2021 г. №392 «Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. N 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. N 19».

В северо-западной части городского поселения расположена метеорологическая станция.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарно-защитные полосы водоводов

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*, СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с изменениями на 14 февраля 2022 года), СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, кводным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Источник водоснабжения городского поселения и зоны его санитарной охраны расположены вне границ городского поселениям, но по его территории проходят водоводы, имеющие санитарно-защитные полосы. В пределах санитарно - защитных полос водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности (приложение 4).

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

На территории городского поселения для р. Волга размер водоохранной зоны составляет 200 м, для реки Рыкуша – 100 м, для р. Ковать и других более мелких водотоков – 50 м.

Зоны затопления, подтопления

Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 "Об определении границ зон затопления, подтопления", границы зон затопления и подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений региональных органов исполнительной власти, подготовленных совместно с органами местного самоуправления.

Граница зоны затопления в городском поселении отображена на основании предоставленных данных и подлежит уточнению и утверждению в установленном порядке, в соответствии с указанным постановлением.

Согласно графику установление зон затопления, подтопления в г. Тутаев запланировано на IV квартал 2022 года.

Зоны охраны объектов культурного наследия

Установление зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и использование объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии с федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

- охранные зоны объектов культурного наследия;

- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

- зоны охраняемого природного ландшафта.

Использование территорий в границах зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с действующими проектами зон охраны объектов культурного наследия.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Все земляные, строительные работы на таких участках ведутся при условии проведения предварительных полномасштабных археологических исследований; работы и иные действия по использования памятника и земли в пределах зоны его охраны осуществляются в строгом соответствии с требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем техническими и иными условиями.

Согласно утвержденному в 1990 г. и действующему в настоящее время проекту зон охраны памятников истории и культуры г. Тутаева на территории города устанавливаются следующие виды зон охраны (режимы):

- охранная зона памятников градостроительства и архитектуры;

- зоны строгого регулирования (для участков, сохранивших ценную историческую среду) в исторической части города, где сохранилось множество памятников градостроительства и архитектуры;

- зоны регулирования (для участков активной реконструкции) по периферии исторической части города, где ниже концентрация памятников градостроительства и архитектуры;

- зона охраняемого (исторического) ландшафта;

- зона регенерации нарушенного (исторического) ландшафта;

- охранных археологических зон;

- зон археологического надзора;

- заповедная зона.

Свод ограничений и рекомендаций по планировке, застройке и функциональному использованию территорий в пределах зон охраны по проекту 1990 г. представлен в таблице ниже.

Таблица 32

Ограничения и рекомендации по планировке, застройке и функциональному использованию территорий в пределах зон охраны согласно проекту зон охраны памятников истории и культуры г. Тутаева, 1990 г.

| Основные положения по охранной зоне |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В зоне запрещается: |  | В зоне требуется: |  |
| - Изменение структуры или облика памятников, искажение красных линий; - Снос ценных исторических зданий или искажение их облика; - Мероприятия, наносящие ущерб памятникам и их среде, физическому сокращению, восприятию, функционированию; - Строительство зданий с протяженными фасадами (более 20 метров); - Строительство во внутриквартальных пространствах; - Строительство типовых детских садов и школ; - Создание искусственных берегоукрепительных сооружений; - Создание развязок в разных уровнях; - Трассировка магистралей общегородского значения; - Расширение улиц, укрепление кварталов; - Превышение расчетного уровня застройки. |  | - Полное сохранение исторической среды и восстановление утраченных зданий и элементов, формирующих панораму города или улицы; - Вид реконструкции – регенерация; - Реставрация памятников, исторических зданий, модернизация сохраняемых зданий, санация застройки; - Прокладка инженерных сетей; - Снос ветхого фонда, не имеющего ландшафтной и пространственной ценности; - Компенсационное строительство на тех же участках, высота зданий с кровлей не более 3 метров, длина уличного фасада не более 20 метров, кровли скатные, характер застройки – усадебный с прозорами; - Архитектурный облик новых зданий полностью подчинен сложившемуся: простые объемы с декором фасадов (в соответствии с типологией); - Новые здания должны располагаться по красным линиям на месте утраченных; - Возможен перенос ценных деревянных зданий из района реконструкции; - Ликвидация высокой зелени, закрывающей обзор архитектурных ансамблей, благоустройство склонов, улиц, оврагов, площадей; - Учреждения обслуживания следует размещать преимущественно в сложившемся фонде; - Для обслуживания туристов предусмотреть широкую сеть специализированных учреждений торговли, жилья, питания; - Сохранять первоначальную функцию сложившегося фонда, в том числе и жилую; - Переоборудовать памятники архитектуры под музеи, библиотеки, выставки, гостиницы, научные учреждения с использованием их в культурно-просветительных, туристско-экскурсионных и воспитательных целях, а также в хозяйственных целях, если это не наносит ущерба сохранности памятников; - Сохранить структуру домовладений и кварталов. |  |
| Основные положения по зоне строгого регулирования |  |  |  |
| В зоне запрещается: |  | В зоне требуется: |  |
| - Искажение исторической планировки и ландшафта. - Изменение красных линий. - Снос или искажение облика художественно и градостроительно-ценных зданий, а также искажение облика окружающей среды. - Строительство новых зданий свыше 10 м высотой и указанных для конкретных участков габаритов. - Проведение мероприятий, мешающих восприятию памятников. |  | - Сохранение градостроительных качеств исторической среды. Вид реконструкции - ограниченное преобразование - включает в себя реставрацию или модернизацию сохраненных зданий, снос ветхого малоценного фонда, новое строительство, сомасштабное историческому, осуществляемое по индивидуальным проектам. Максимальные габариты 20х15 м и высотой до 10 м. Материал: дерево или камень (кирпич). Возможны смешанные дома. Прием застройки – усадебный. Сохранить структуру домовладений. - При формировании сети обслуживания целесообразно максимальное сохранение и использование типичных для города приемов ее организации. - Возможна застройка внутриквартальных территорий предприятиями обслуживания, культурно-просветительных, в т. ч. школ, детсадов в указанных габаритах. |  |
| Основные положения по зонам регулирования |  |  |  |
| В зоне запрещается: |  | В зоне разрешается: |  |
| - Строительство зданий, размеры которых выходят за расчетную высоту и рекомендуемые габариты. - Строительство протяженных зданий. - Периметральная застройка в кварталах, примыкающих к охранной зоне и зоне регулирования застройки. - Укрупнение планировочных членений по сравнению с их масштабом в охранной зоне и зоне строгого регулирования. - Строительство без проверки сочетания новой застройки со сложившейся (в процессе проектировки). |  | - Застройка внутриквартальных пространств на территории удаленных от охранной зоны и зон строгого регулирования. - Применение новых приемов застройки, в отличие от традиционной усадебной застройки, но по фронту улиц имитирующих ее. - Строительство зданий, архитектурно-художественный облик которых решается пластикой фасадов, с членениями, соответствующими габаритам сложившейся застройки. |  |
| Основные положения по заповедной территории |  |  |  |
| № п/п | Местоположение зоны | В зоне запрещается | В зоне разрешается |
| 1 | Историческая часть города, долина реки Рыкуши | Заповедная территория включает в себя: - Зоны охраны (см. режим зон охраны); - Зоны строгого регулирования (см. режим зон строгого регулирования); - Зоны регулирования (см. режим зон регулирования); - Охраняемый ландшафт (см. режим зон ландшафта). |  |
| 2 | Территория возле Троицкой церкви | - Строительство зданий и сооружений более 8 м высотой и габаритов более 10х15 м. - Проведение мероприятий, закрывающих обзор Троицкой церкви. - Насаждение высокой зелени по основным трассам видового восприятия. - Укрупнение склона р. Волги искусственными сооружениями. | - Малоэтажное строительство жилья и обслуживания по индивидуальным проектам, или по специальным проектам, разработанным для города Тутаева. - Благоустройство территории. - Укрепление склонов естественной зеленью. |
| 3 | Участки кладбищ | - Ликвидация захоронений. - Установка на территории кладбищ чужеродных сооружений. - Прокладка инженерных сетей. | - Благоустройство. - Озеленение. |
| Основные положения по зоне охраняемого ландшафта |  |  |  |
| 1 | Овраги, долина реки Рыкуши, реки Волги и ее склоны | - Строительство, каких бы то ни было объемных сооружений за исключением садовопарковых павильонов, беседок. - Использование под сельскохозяйственные земли. - Искажение существующего ландшафта: вырубка лесов, сравнивание холмов, разрушение склонов, строительство мостов через Волгу, а также крупных инженерных сооружений. | - Строительство плоскостных сооружений: спортплощадок, водоемов, велотреков и пр. - Благоустройство и установка малых форм. - Устройство парковой зоны, зоны отдыха. |

Зоны охраны объектов культурного наследия, представленные в проекте зон охраны памятников истории и культуры г. Тутаева (1990 г.) графически отображены на карте зон с особыми условиями использования территорий в справочных целях.

Помимо зон охраны памятников для г. Тутаев в 2016 г. ООО «Экспертный центр «Академии Архитектурного Наследия» разработан проект границ исторического поселения федерального значения, утвержденный Приказом Министерства культуры Российской Федерации «об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Тутаев Ярославской области» от 14.01.2019 года №16. Режим использования территории объекта культурного наследия (в границах территории объекта культурного наследия) устанавливается в соответствующем приказе уполномоченного органа при включении объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Соответствующие приказы Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области вступили в силу в 2012-2016 гг. для 21 объекта культурного наследия, из числа расположенных в г. Тутаев.

Территория исторического поселения федерального город Тутаев Ярославской области

Граница территории, предмет охраны и требования к градостроительным регламентам в границах территории утверждены Приказом Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Тутаев Ярославской области» от 14.01.2019 года №16.

Придорожные полосы

Устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. № 1420 «Об утверждении Правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования». Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта.

На территории городского поселения размер придорожных полос составляют 25 м для автомобильных дорог 5 категории, 50 м для автомобильных дорог 3-4 категории и 75 м для автомобильных дорог 1-2 категории.

Графически зоны с особыми условиями использования территорий отражены на Карте зон с особыми условиями использования территорий. Объекты культурного наследия.

- ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Комплекс мероприятий по развитию объектов местного значения городского поселения в рамках проекта внесения изменений в Генеральный плана муниципального образования направлен на обеспечение реализации полномочий городского поселения, а также на обеспечение возможности развития его экономики в целом с учетом приоритетных направлений, заложенных в стратегических документах комплексного социально-экономического развития.

Проект изменений учитывает реализацию действующих программ с достижением заложенных в них целевых показателей.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в составе Генерального плана городского поселения необходимо дать предложения по размещению, видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектах местного значения в следующих областях:

объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение

автомобильные дороги местного значения; объекты транспортной инфраструктуры

объекты физической культуры и массового спорта

объекты образования

объекты здравоохранения

объекты культуры и искусства, отдыха и туризма

объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов.

Согласно действующим нормативно-правовым актам при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции городских и иных населенных пунктов и территорий должен соблюдаться комплекс ограничений, обеспечивающих благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека и функционирования природных экосистем.

Среди ограничений, которые должны быть приняты во внимание, выделяются зоны с особыми условиями использования территорий.

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации зонами с особыми условиями использования территорий являются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

Перечень зон с особыми условиями территорий и нормативные документы, регламентирующие вид и характеристики зон, приведены в разделе 2.5. «Зоны с особыми условиями использования территорий. Прочие планировочные ограничения» Материалы по обоснованию проекта изменений.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов местного значения, предусмотренных данным проектом изменений, окажет непосредственное положительное влияние на повышение комфортности городской среды, оптимизацию экологической ситуации и улучшение здоровья населения, создаст благоприятные условия для деловой и социальной инициативы, для развития муниципального образования как культурного, туристического, административного, научного, инновационного, производственного, образовательного центра.

Ниже представлена оценка возможного влияния планируемых объектов на комплексное развитие территории по разделам документа.

1. Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

Данные объекты формируют систему инженерной инфраструктуры городского поселения – комплекс инженерных сооружений и коммуникаций, обеспечивающих устойчивое развитие и функционирование муниципального образования. Проектные предложения по развитию систем инженерной инфраструктуры и размещению соответствующих объектов приведены в разделе 3.8. Материалов по обоснованию проекта изменений и в составе Положений о территориальном планировании, раздел «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского поселения».

Размещение планируемых объектов инженерной инфраструктуры произведено в соответствии с общими планировочными принципами проекта в отношении формирования территорий комплексной жилой застройки и развития застроенных территорий, формирования производственных зон, инвестиционных, обслуживающих и других видов объектов. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры размещены в соответствующих функциональных зонах и отображены на Картах планируемого размещения объектов местного значения.

Размещение ряда объектов инженерной инфраструктуры местного значения требует установления зон с особыми условиями использования территорий. К таким зонам относятся:

санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

санитарные разрывы от инженерных коммуникаций;

охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры;

Реализация мероприятий проекта в сфере развития инженерной инфраструктуры будет способствовать развитию экономики городского поселения в целом с учетом приоритетных направлений, а также обеспечат потребности развития градостроительной деятельности.

2. Автомобильные дороги местного значения. Объекты транспортной инфраструктуры

Планируемое размещение объектов местного значения в области автомобильных дорог местного значения и других объектов транспортной инфраструктуры выполнено с учетом мероприятий, изложенных в документах территориального планирования федерального, регионального и местного уровней. Развитие транспортного обслуживания и размещение объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренное в проекте внесения изменений в Генеральный план муниципального образования, базируется на положениях действующего Генерального плана, учитывает ранее разработанные проекты планировки, а также положения Схем территориального планирования Ярославской области и Тутаевского муниципального района.

Проектные предложения по развитию транспортной инфраструктуры и размещению соответствующих объектов приведены в разделе «Развитие транспортной инфраструктуры», Материалы по обоснованию проекта изменений и в составе Положений о территориальном планировании.

Повышение качества существующей транспортной инфраструктуры, повышение технических характеристик улично-дорожной сети, создание новых направлений улучшит транспортное сообщение внутри муниципального образования, а также между городским поселением и соседними муниципальными образованиями, уменьшит затраты времени на передвижение, тем самым позволит повысить инвестиционную привлекательность территории, стимулирует развитие деловой активности, туризма и др.

Реализация запланированных мероприятий по размещению объектов транспортной инфраструктуры окажет основополагающее влияние на комплексное развитие территории и будет одним из главных факторов успешного экономического развития муниципального образования:

- увеличится доступность и связанность городского пространства в целом, сократятся затраты времени на передвижения населения между основными районами расселения и местами трудового тяготения;

- улучшится транспортная доступность административного центра муниципального района для населения сопредельных муниципальных образований;

- должны ликвидироваться транспортные «пробки»;

- приоритетное развитие получит общественный транспорт;

- транзитное движение будет выведено за пределы селитебной части города;

- сократится время внешних транспортных корреспонденций (с г. Ярославль, населенными пунктами Ярославской области и Тутаевского муниципального района и др.);

- повысится доступность объектов облуживания и зон рекреации;

- увеличится уровень комфортности передвижений, как в общественном, так и в личном транспорте;

- улучшится экологическая ситуация;

- получит активное развитие велосипедное движение;

- будут сформированы благоустроенные пешеходные пространства, свободные от транспорта.

Значительный положительный эффект, как показывает опыт различных стран, достигается созданием инфраструктуры велосипедного движения (формирование сети велосипедных дорожек, устройство велопарковок, пунктов проката): уменьшаются объемы передвижения на легковом и общественном транспорте, увеличивается социальная мобильность населения, активизируются семейные и другие социальные контакты. Особенно актуальным является маркировка и строительство велосипедных дорожек в историческом центре города, в районах нового жилищного строительства, парковых и рекреационных зонах.

Автомобильные дороги и другие элементы транспортной инфраструктуры могут быть зонами повышенной опасности для человека, так как здесь происходит совмещение потоков транспортных средств различного типа, объектов общественного транспорта с достаточно высоким скоростями. Для минимизации возможных аварийных ситуаций проектирование и строительство намечаемых объектов должно выполняться с соблюдением действующих технических регламентов и нормативов. Должны быть построено необходимое количество искусственных транспортных сооружений: путепроводов, мостов, туннелей, пешеходных переходов различных уровней и др. Также, при строительстве объектов транспортной инфраструктуры должны учитываться требования создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями.

Для уменьшения шумового воздействия от главных транспортных магистралей, проходящих вблизи жилых районов, необходимо устройство шумозащитных экранов и формирование специального защитного озеленения.

3. Объекты физической культуры и массового спорта; образования; здравоохранения; культуры и искусства, туризма и рекреации

Расчетные показатели планируемых объектов обслуживания базируются на анализе обеспеченности населения объектами обслуживания местного значения и определения нормативного уровня показателей данных объектов (раздел 2.6. «Социально-экономическая ситуация», раздел 3.4. «Социально-экономические предпосылки градостроительного развития муниципального образования», Материалы по обоснованию проекта.

Объекты местного значения отражены на «Карте планируемого размещения объектов местного значения городского поселения». Также, данные приведены в табличном виде в разделе «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского поселения, Положение о территориальном планировании.

Размещение планируемых объектов приведет к дальнейшему развитию сети объектов обслуживания, расширению номенклатуры и повышению качества оказываемых населению услуг, в том числе в сферах физической культуры и массового спорта, образования, оказания населению первичной медико-санитарной и амбулаторной помощи, культуры и искусства, рекреации. Осуществление указанных мероприятий послужит одним из факторов развития городского поселения, повысит привлекательность территории для жителей области и приезжих из других регионов, будет способствовать росту инвестиционной привлекательности территории городского поселения, послужит основной для дальнейшего формирования и осуществления мероприятий по развитию и благоустройству территории.

Объекты физической культуры и массового спорта

Реализация программы строительства запланированных объектов физкультуры и спорта приведет к ряду положительных результатов на комплексное развитие территории:

- обеспечение возможностей гражданам систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни;

- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями;

- развитие студенческого спорта на базе образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования;

- развитие физкультурно-оздоровительных объектов, приближенных к местам проживания.

Объекты образования

К объектам местного значения в области образования относятся следующие виды объектов:

- дошкольные образовательные организации (детские сады);

- общеобразовательные организации (общеобразовательные школы, гимназии, лицеи);

- организации дополнительного образования детей (центры дополнительного образования детей, дворцы детского (юношеского) творчества, дома детского творчества, детские школы искусств, детско-юношеские спортивные школы и др. ).

Расчетные показатели и размещение объектов образования местного уровня произведено в соответствии с действующими нормативами обеспеченности населения объектами обслуживании и в соответствии с нормативным радиусом доступности. При размещении объектов учтены утвержденные проекты планировки на отдельные районы города.

Реализация планов строительства объектов образования местного значения должна оказать мощный положительный эффект на уровень комфортности городской среды, доступность объектов повседневного обслуживания, что особенно важно для районов массового жилищного строительства. Также, уровень обеспеченности территории детскими образовательными организациями может впрямую повлиять на улучшение демографических показателей городского поселения.

Объекты здравоохранения

Размещение объектов здравоохранения производилось в соответствии с расчетом потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания населения на основе федеральных нормативных документов. Объекты здравоохранения в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами отнесены к объектам регионального и федерального значения. Информация о размещении данного вида объектов приводится в справочно-информационных целях.

В рамках Проекта внесения изменений в Генеральный план учтены специализированные объекты системы здравоохранения, запланированные в документах регионального уровня.

Влияние реализации планов по строительству и реконструкции объектов здравоохранения на здоровье, качество и продолжительность населения города (и в целом Ярославской области) чрезвычайно высоко. Демографические показатели впрямую зависят от качества предоставляемых медицинских услуг, которые в свою очередь определяются в значительной степени доступностью мест предоставления медицинских услуг населению. Поликлиники, амбулатории, медицинские центры размещены в составе районов массового нового жилищного строительства, а также в соответствии с утвержденными проектами планировки на отдельные части города.

Объекты культуры и искусства

Размещение объектов культуры и искусства производилось в соответствии с расчетом потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания населения на основе федеральных, региональных и местных нормативных документов.

К объектам культуры и искусства местного значения могут относиться: клубы, кинотеатры, городские массовые библиотеки, театры, иные объекты. Формирование оптимальной системы обслуживания населения в области культуры и искусства будет способствовать гармоничному развитию личности, повышению уровня образования и культуры как горожан в целом, так молодёжи и студентов, в частности. Объекты культуры местного значения могут размещаться в различных функциональных зонах общественно-делового и жилого назначения. Отдельные сезонные объекты (летние эстрады и пр. ) могут размещаться в рекреационных зонах.

Объекты туризма и рекреации

Заложенные настоящим проектом показатели развития туристской инфраструктуры, в первую очередь, строительство новых объектов инфраструктуры размещения (гостиничные комплексы, отели, базы отдыха и т.п.) позволят довести уровень обеспеченности данными объектами до показателей, присущих развитым туристским центрам России. Обновленный и расширенный гостиничный фонд города позволит создать конкурентные условия на рынке услуг размещения, что скажется на ценовой политике гостиниц и иных средств размещения.

Совокупный эффект от реализации программных мероприятий можно рассматривать как сочетание имиджевого, экономического, бюджетного, социального эффектов. Имиджевый эффект предусматривает формирование образа муниципального образования как территории, благоприятной для туризма.

- СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территории городского поселения Тутаев размещение объектов федерального значения не запланировано.

- СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТах РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии со Схемой территориального планирования Ярославской области на территории городского поселения Тутаев запланировано размещение следующих объектов регионального значения:

2 объекта транспортной инфраструктуры:

- Строительство мостового перехода через реку Волгу в г. Тутаеве протяженностью 4,3 км с установлением придорожной полосы;

-Строительство южного обхода г. Тутаева протяженностью 8,4 кмс установлением придорожной полосы.

Данные объекты обеспечат автотранспортное обслуживание территории Ярославской области.

1 объект газоснабжения:

- Газопровод межпоселковый ГРС Тутаев – дер. Баскачево – дер. Ильинское Тутаевского района – дер. Большое Сайгатово Большесельского района протяженностью 19,1 км с установлением охранной зоны.

Данный объект обеспечит природным газом потребителей.

2 объекта водоотведения:

- Водопроводные очистные сооружения (реконструкция)мощностью 2345,8 куб. м/сут.с установлением зоны санитарной охраны источника водоснабжения;

- Очистные сооружения (КОС) (реконструкция)мощностью 41000 куб. м/сут.с установлением санитарно-защитной зоны.

Данные объектыобеспечатулучшение качества водыи уменьшение загрязнения окружающей среды.

Индустриальные и промышленные парки:

- Индустриальный парк «Тутаев»площадью 77,8 гас установлением санитарно-защитной зоны;

-Промышленный парк «Мастер» в г. Тутаеве (расширение)площадью 3,4 гас установлением санитарно-защитной зоны.

Данные объектыобеспечат развитие производственной деятельности и повышение инвестиционной привлекательности области.

- СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТах местного ЗНАЧЕНИЯ поселения

На территории городского поселения Тутаев запланировано размещение следующих объектов местного значения поселения:

1 объект электроснабжения:

- трансформаторная подстанциямощностью 10/0,4 кВс устанавливаемой охранной зоной 10м от стены здания или ограждения по периметру. Планируется к размещению в г. Тутаеве на площадках нового строительства № 1,3,5,6,7,8,9.

Данный объект обеспечит электроснабжением потребителей нового строительства.

4 объекта теплоснабжения:

-2 котельные мощностью 1,341 Гкал/ч и 0,9 Гкал/ч, расположенные в г. Тутаеве,с установлением санитарно-защитных зон до 100 м;

- 2 объекта теплоснабженияпротяженностью 0,4км и 1,6км, расположенныев г. Тутаеве на площадках № 1, 2, 4, 5, 9, 10, с установлением охранных зон не менее 3-х м в каждую сторону.

Данные объекты обеспечат теплоснабжением потребителей нового многоквартирного жилищного строительства.

9 объектов газоснабжения:

- протяженностью 2,67км, расположенныйпо адресу: г. Тутаев, от посёлка «Северная Пасека» до ГРПБ-1 на отводе по ул. Юности и ГРПБ-2 на пересечении ул. Шитова и ул. Чапаева;

- протяженностью 2,67км, расположенныйпо адресу: г. Тутаев, правобережная часть;

- протяженностью  2,0км, расположенный по адресу: г. Тутаев, по ул. Шитова до котельной ООО «Тульма» г. Тутаева, до п. Рыково и коттеджного поселка «Малявинское поле» (площадка № 3);

- протяженностью 0,1км, расположенный по адресу: г. Тутаев, площадка № 1;

- протяженностью 0,4км,  расположенный по адресу: г. Тутаев, площадки №№ 2, 4;

- протяженностью 0,1км,  расположенный по адресу: г. Тутаев, площадка № 5, 10;

- протяженностью 1,4км,  расположенныйпо адресу: г. Тутаев, площадка № 6;

- протяженностью 0,5км,  расположенныйпо адресу: г. Тутаев, площадка № 7;

- протяженностью 0,3км,  расположенный по адресу: г. Тутаев, площадка № 8, с установлениемохранных зон 2 м.

Данные объекты обеспечат газоснабжение потребителей.

11 объектов водоснабжения:

- протяженностью 2,1км,  расположенный по адресу:  г. Тутаев, ул. Волжская Набережная;

- протяженностью 1,5км,  расположенный по адресу:   г. Тутаев от насосной 1-го подъема до станции фильтрации, с установлениемсанитарно-защитной полосы10 м по обе стороны от водовода;

- протяженностью 2,0км,  расположенный по адресу:   г. Тутаев по ул. Комсомольская до дюкера;

- протяженностью 0,76км,  расположенный по адресу:   г. Тутаев дюкер через р. Волга;

- расположенный по адресу:  г. Тутаевдо границ земельных участков ул. Юности, «Молявинское поле»;

- протяженностью 0,5км,  расположенный по адресу:   г. Тутаев площадки №№ 1,5;

- протяженностью 2,6км,  расположенный по адресу:   г. Тутаев площадки №№ 2,4;

- протяженностью 5,0км,  расположенный по адресу:   г. Тутаев площадка № 6;

- протяженностью 2,0км,  расположенный по адресу:   г. Тутаев площадка № 7;

- протяженностью 3,6км,  расположенный по адресу:   г. Тутаев площадка № 3;

- протяженностью 0,3км,  расположенный по адресу:   г. Тутаев площадка № 9.

Данные объекты обеспечат водоснабжение потребителей.

7 объектов водоотведения:

- протяженностью 4,0км,  расположенный по адресу:  г. Тутаев от КНС-2 до БОС;

- расположенный по адресу:  г. Тутаев ул. Ямская, ул. Благовещенская;

- расположенный по адресу: Г. Тутаев от участка «Молявинское поле» до ул. Волжская Набережная;

- протяженностью 0,5км,  расположенный по адресу:  г. Тутаев площадки №№ 1, 5;

- протяженностью 1,2км,  расположенный по адресу:  г. Тутаев площадки №№ 2,4;

- протяженностью 2,0км,  расположенный по адресу:  г. Тутаев площадка № 6, с установлением санитарно-защитной зоны 20м;

- протяженностью 1км,  расположенный по адресу:  г. Тутаев район ул. 2-я Овражная, с установлением санитарно-защитной зоны 50м.

Данные объекты обеспечат отведение стоков на БОС и локальные очистные сооружения.

18 объектов транспортной инфраструктуры:

- Реконструкция пр-та 50-летия Победы протяженностью 2,3км;

- протяженностью0,5км,  расположенный по адресу:улица Донская (от ул. Дементьева до ул. Юности);

- протяженностью0,4км,  расположенный по адресу:ул. Покровская (от ул. Ушакова до ул. Толбухина);

- протяженностью0,9км,  расположенный по адресу:ул. Карьерная;

- протяженностью1,1км,  расположенный по адресу:ул. Архангельская (от ул. Толбухина в северном направлении);

- протяженностью0,6км,расположенный поадресу:ул.Центральная (мкр.Борисовское);

-протяженностью0,2км,  расположенный по адресу:от ул. Романовская до ул. Чапаева;

- протяженностью0,5км,  расположенный по адресу:от Воскресенского Собора до ул. Пролетарская;

- протяженностью5,9км,  расположенный по адресу:микрорайон Молявинского поля;

- протяженностью3,9км,  расположенный по адресу:западный микрорайон около д. Борисовское;

- протяженностью2,1км,  расположенный по адресу:юго-восточная часть города за ул. Карьерной;

- протяженностью3,1км,  расположенный по адресу:левобережье в продолжении ул. Горького и Панина;

- протяженностью2,8км,расположенный по адресу:промышленная площадка левобережья;

- протяженностью1,8км,  расположенный по адресу:район подъезда к горнолыжной базе Николина Гора;

- протяженностью4,0км,  расположенный по адресу:левобережье (маршрут ОПХ – Переправа – с/х техника);

- протяженностью1,5км,  расположенный по адресу:от ул. Комсомольская до ул. 2-я Овражная;

- протяженностью5км,расположенный по адресу:ул. Станция Тутаево, ул. Покровская, около станций канатной дороги и около планируемой автостанции.

Данные объекты обеспечаттранспортные и пешеходные связи между микрорайонами города и временное хранение автомобильного транспорта.

1 объект культуры и искусства:

- Создание центра развития народных промыслов «Город мастеров» (создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры) вместимостью до100 человек.

Данный объект обеспечит культурно-досуговое и просветительное назначение.

3 объекта физической культуры и массового спорта:

- Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения вместимостью до 150 человек, расположенный по адресу: г. Тутаев, Романовская сторона;

- Спортивное сооружение вместимостью до 150 человек, расположенный по адресу: г. Тутаев, Борисоглебская сторона;

- Спортивное сооружение площадью 1,4 га, расположенный по адресу: г. Тутаев, Романовская сторона.

Данные объектыпредназначены для развития спорта.

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории городского поселения Тутаев 2 организации, отнесенные ккатегории по ГО:

- ГБУЗ ЯО «Тутаевская центральная районная больница» отнесена к II категории по ГО, 152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 104;

- ОАО«Тутаевский моторный завод» отнесен кII категории по ГО, 152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей, д. 1.

Границы зон возможной опасности ибезопасного района, предусмотренных СП 165.1325800.2014:

Зона возможных разрушений при воздействии обычных средств поражения определяется:

- границами проектной застройки объекта организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, но не являющиеся взрывоопасными и примыкающей к ним санитарно-защитной зоны;

- максимальными из границ зоны возможных сильных разрушений при воздействии обычных средств поражения или границ, полученных в результате применения расчетных методов, основанных на оценках тротилового эквивалента, энергозапаса и т.п. организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне и являющиеся взрывоопасными;

- зона возможных сильных разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, но являющиеся взрывоопасными, определяется с применением расчетных методов, основанных на оценках тротилового эквивалента, энергозапаса и т.п.

- часть территории попадает в зону возможного катастрофического затопления, уровень воды может достигнуть отметки 97.9м по БС (на начальном уровне до прорыва – 84.1)

Размещениескладов ибаз ГСМ,складов ибаз продовольственных, материально-технических ипрочих резервов:

На территориигородского поселения Тутаеврасположен объект, на котором возможно возникновение ЧС регионального уровня:

Таблица 33

Объекты возможного возникновения ЧС

| № | Полное название эксплуатирующей организации (почтовый адрес) | Наименование объекта | Вид опасного вещества | ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II класс опасности |  |  |  |  |
| 1 | Открытое акционерное общество "Тутаевский моторный завод" склад ГСМ (152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей, д. 1) | ОАО "Тутаевский моторный завод" склад ГСМ | Мазут 2000тонн – 150 тонн (муниципальный) | Региональный уровень |

Ограничение на размещение строительства в зонах возможных разрушений, катастрофического затопления, возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения):

- размещать предприятия строительной индустрии, промышленности строительных материалов, предприятия местной промышленности в зонах катастрофического затопления запрещается;

- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются;

- в границах зон затопления, подтопления запрещаются: использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов.

Основные положения планов ГО и защиты населения объектов, размещенных и размещаемых на территории ЯО:

Размещение новых промышленных объектов

В соответствии с показателями перспективного развития отдельных предприятий, находящихся на территории городского поселения Тутаев, с учетом обеспечения их устойчивого функционирования. Предусмотреть комплексное развитие промышленности местного подчинения смаксимальным использованием местных ресурсов ипроизводственных мощностей с целью обеспечения устойчивого функционирования промышленного комплекса и с целью обеспечения устойчивого функционирования промышленного комплекса и обеспечения жизнедеятельности населения вусловиях возможных потерь иразрушений.

Дальнейшееразвитие действующих предприятий, осуществлять за счет их реконструкции и технического перевооружения без увеличения объема вредных стоков ивыбросов. Строительство базисных складов для хранения АХОВ, взрывчатых веществ иматериалов, горючих веществ осуществлять взагородной зоне на удалениях согласно действующим нормам.

Предприятияпо переработке легковоспламеняющихся игорючих жидкостей, атакже базисные склады указанных жидкостей (наземные склады 1-й группы согласно нормам проектирования складов нефти инефтепродуктов) размещать ниже по уклону местности относительно жилых зон ипромышленных предприятий, автомобильных ижелезных дорог с учетом возможности отвода горючих жидкостей вбезопасные места вслучае разрушения емкостей.

Зоны ирайоны специализации сельскохозяйственного производства ввоенное время.

В соответствиистребованиями СНиП2.01.51-90 городское поселение Тутаев относится кЯрославскому локальному району устойчивого функционирования, к1типу.

Расселение

Требования крайонам эвакуации и рассредоточения населения:

- территория, расположенная вне зон возможных разрушений, возможного радиоактивного загрязнения, возможного химического заражения, возможного катастрофического затопления и подготовленная для жизнеобеспечения местного и эвакуированного населения, а также для размещения и хранения материальных и культурных ценностей;

- дорожная сеть в районе эвакуации населения должна позволять осуществлять эвакуацию проживающего в ней населения в срок не более 4 часов;

- системы расселения, формируемые на базе районов нового промышленного строительства и перемещения в эти районы филиалов предприятий, цехов взаимосвязанных с промышленной специализацией городов, отнесенных к группе по ГО;

- городское поселение Тутаев относится к Ярославскому локальному району устойчивого функционирования 1 типа, в который входят Ярославль, Некрасовский, Ярославский, Тутаевский, Большесельский, Гаврилов-Ямский муниципальные районы. Фуекциональная характеристика 1 типа локального района – в основном обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство имеет преимущественно пригородное направление. Зона действия вероятных факторов территориального поражения совпадает с зоной трудового тяготения, а зона рассредоточения с зоной культурно-бытовых связей.

Численность эваконаселения, эвакуируемого и рассредоточиваемого в безопасные районы:

- численность эваконаселения, прибывающего в городское поселение Тутаев согласно мероприятиям эвакуации составляет 159049 человек;

- численность эвакуируемого в безопасный район населения составляет 162 человека.

Размещение сборно-эвакуационных пунктов:

На территории городского поселения Тутаеворганизовано размещение 9 шт. приемных эвакопунктов.

Обеспеченность различных категорий населения существующими ЗС ГО и требования кЗС ГО:

На территории городского поселения Тутаев расположено 34 защитных сооружения гражданской обороны, вместимостью 16931чел., из них:

- 2шт. – тип убежище, вместимость 3800чел.;

- 31шт. – тип противорадиационное укрытие, вместимостью 12797чел.;

- 1 шт. – тип укрытие, вместимостью 334чел.

Инженерные коммуникации:

Источники водоснабжения итребования кним

Источником водоснабжения г. Тутаев является поверхностный водозабор на р. Волга.

Суммарную мощность водозаборных сооружений рассчитывают по нормам мирного времени.

В случае выхода из строя одной группы водозаборных сооружений мощностью оставшихся сооружений должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды объектов, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени по нормам, установленным соответствующими документами по стандартизации.

Защиту систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения городских округов и поселений, базирующихся на поверхностных источниках водоснабжения, подверженных периодическому или систематическому загрязнению и аварийным сбросам веществ, опасных для жизни и здоровья людей, животных и птиц, следует осуществлять в соответствии с положениями ГОСТ Р 22.6.01.

г. Тутаев входит в перечень городов и населенных пунктов, для которых необходимо резервирование источников питьевого водоснабжения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №703 от 20.11.2006 «Об утверждении Правил резервирования источников питьевого водоснабжения» и постановлением Правительства ЯО от 09.04.2008 №155-п «Об утверждении перечня городов и других населенных пунктов Ярославской области, для которых необходимо резервирование источников питьевого водоснабжения».

Требования кустойчивости электроснабжения.

Энергетические сооружения иэлектрические сети должны проектироваться сучетом обеспечения устойчивого электроснабжения города иобъектов вусловиях мирного ивоенного времени. При проектировании систем электроснабжения следует сохранять вкачестве резерва мелкие стационарные электростанции, атакже учитывать возможность использования передвижных электростанций иподстанций.

Для обеспечения возможности снижения электрической нагрузки системы электроснабженияне отключаемыхввоенное время объектов должны быть отделены от систем электроснабжения прочих объектов.

Не отключаемыеобъекты должны обеспечиваться электроэнергией по двум кабельным линиям от двух независимых итерриториально разнесенных центров (источников)питания.

Для повышения надежности электроснабжения не отключаемыхобъектов следует предусматривать установку автономных источников питания.

Газоснабжение:

В соответствии с требованиями нормативных документов.

Размещение новых объектов энергоснабжения.

Распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 110-330 кВ должны быть, как правило, закольцованы иподключеныкнескольким источникам электроснабжения сучетом возможного повреждения отдельных источников, атакже должны по возможности проходить по разным трассам. При проектировании систем электроснабжения следует сохранять вкачестве резерва мелкие стационарные электростанции, атакже учитывать возможность использования передвижных электростанций иподстанций.

Энергосистемы иих объединения должны иметь запасные защищенные загородные командно-диспетчерские пункты (ЗЗКДП)изащищенные городские командно-диспетчерские пункты (ЗГКДП).

Не отключаемыеввоенное время объекты должны быть отделены от систем электроснабжения прочих объектов иобеспечиваться электроэнергией по двум кабельным линиям от двух независимых итерриториально разнесенных центров (источников)питания.

Для повышения надежности электроснабжения не отключаемыхобъектов следует предусматривать установку автономных источников питания. Их количество, вид, мощность, система подключения, конструктивное выполнение должны регламентироваться ведомственными строительными нормами иправилами, атакже нормами технологического проектирования соответствующих отраслей. Мощность автономных источников питания следует, как правило, устанавливать из расчета полноты обеспечения электроэнергией приемников 1-й категории (по ПУЭ),продолжающих работу ввоенное время. Установка автономных источников электропитания большей мощности должна быть обоснована технико-экономическими расчетами. В схемах внутриплощадочныхэлектрических сетей предприятий-потребителей должны быть предусмотрены меры, допускающие централизованное кратковременное отключение отдельных объектов, периодические икратковременные перерывы вэлектроснабжении.

Требования по системам оповещения населения.

Система оповещения включает всебя аппаратуру АСЦО(П-160) со стойками СЦВ-30иП-164Ц.Возможно речевое сообщение сПУ-1, ПУ-2.

Организация иосуществление оповещения населения должна проводиться всоответствии с Положением осистемах оповещения населения (введеновдействие совместным приказом МЧСРоссии, Министерства информационных технологий исвязи РФ, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.06г.,№422/90/376).

При планировании новых жилых микрорайонов иреконструкции существующих, предусмотреть вкаждом населенном пункте на зданиях наибольшей этажности установку рупорныхгромкоговорителей, сирен типа С-40, радиус действия сирены не более 500м.

Сведения онаблюдаемых на территории опасных природных процессах:

Наиболее опасными погодными явлениями, характерными для района расположения поселения, являются: грозы, сильные ветры со скоростью 20 м/с иболее, ливни с интенсивностью 30 мм/час иболее, град сдиаметром частиц более 20 мм, сильные морозы, снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа игололед, повторяющиеся сразличной периодичностью, для территории Ярославской области характерны ураганы со скоростями ветра 28м/с -один раз впять лет, 33 м/с -один раз вдвадцать пять лет и38 м/с -один раз впятьдесят лет.

Перечень иместо расположения существующих инамечаемых кстроительству потенциально опасных объектов, транспортных коммуникаций, аварии на которых могут привести кобразованию зон ЧС на территории городского поселения Тутаев:

- ОАО «Тутаевский моторный завод»;

- автодорога Ярославль – Рыбинск;

- железная дорога – тупиковая ветка Тутаев – станция Чебаково;

- Авария на газопроводе высокого давления.

Требования по созданию локальных систем оповещения при авариях на потенциально опасных объектах:

Создание локальных систем оповещения (ЛСО)необходимо осуществлять всоответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1марта 1993 года №178 «О создании локальных систем оповещения врайонах размещения потенциально опасных объектов», распоряжения правительства РФ от 28.10.2003г,1544-р,распоряжения Главы администрации Ярославской области от 6.04.1993г.№151-р«О создании локальных систем оповещения врайонах размещения ПОО».

Для групп потенциально опасных объектов, размещенных компактно впределах крупных промышленных центров (зон), предусматривается создание объединенных локальных систем оповещения сцентрализованным управлением от местных органов управления ГОЧС. Создание таких объединенных локальных систем оповещения позволит объединить финансовые возможности объектов.

Зона ответственности (зона действия) влокальной системе оповещения для химически опасного объекта должна составлять до 2,5 км.

Перечень использованных при проектировании материалов:

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями п. 6.9, п. 7.5 и п. 10.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Раздел разработан с учетом следующих законодательных и нормативных документов:

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2). (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр).

- СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85 (с Изменением N 1).

- СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (с Изменениями N 1, 2). (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12 ноября 2014 г. N 705/пр).

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки исостав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских исельских поселений, других муниципальных образование». Принят приказом МЧСРоссии от 29.10. 2001 №471 ДСПи введен вдействие с«01» января 2002 г.

- ГОСТ 22.0.03-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

- Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Раздел II.

- Постановление Администрации Ярославской области от 19 апреля 2004г. №62 «О создании государственных учреждений ветеринарной службы Ярославской области».

- Постановление губернатора Ярославской области от 5 мая 2003 года №278 (в ред. Постановлений ГубернатораЯО от 26.10.2007 №982) «Об областной санитарно-противоэпидемической комиссии».

- Постановление администрации ЯО от 22.10.2007 №312 «О внесении изменений в постановление администрации области от 20.12.2002 №216» (вместе с «Порядком сбора и обмена в Ярославской области информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Инструкцией о сроках и формах представления информации в области защиты населения и территории Ярославской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Постановление Правительства Ярославской области от 11.12.2015 №1340-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ярославской области и признании утратившим силу и частично утратившими силу отдельныъ нормативных правовых актов».

- Постановление от 11 апреля 2007 г. №99-а (ред. от 14.05.2008)«Об организации профилактики и тушения лесных и торфяных пожаров на территории Ярославской области».

- ГОСТ Р 22.0.05-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

- Постановление Правительства Ярославской области от 17.10.2014 №1048-п «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ярославской области» (с изменениями на 05.12.2017).

- Постановление губернатора Ярославской области от 4 августа 2000 г. №556 «О специальных маршрутах для осуществления перевозок опасных грузов на территории области».

- «Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам (введены в действие на 15 заседании СЖТ СНГ) (с изменениями на 27 ноября 2020 года)», утвержденные Советом по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ от 05.04.1996 №15.

- ГОСТ Р 22.3.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях».

- Постановление от 12 августа 2008 г. №420-п «Об областной целевой программе «Создание в Ярославской области сегмента общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей» на 2009-2010 годы.

- Постановление от 17 сентября 2007 года №404-а «Об областной целевой программе «Реализация второго этапа создания объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях Ярославской области» на 2008-2009 годы.

- Постановление Администрации Ярославской области от 24 ноября 2006г. №305 (в ред. от 03.04.2008г. №85) «Положение об организации планирования, проведения и обеспечения эвакуационных мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ярославской области».

- Постановление от 17 июля 2013 №371 «Об эвакуационной комиссии Ярославской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Губернатора области (с изменениями на 13 августа 2021 года)».

- СП 264.1325800.2016 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства. Актуализированная редакция СНиП 2.01.53-84.

- Закон Ярославской области от 07.04.2003 №19-з «О защите населения и территорий Ярославской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ярославской области и признании утратившим силу и частично утратившими силу отдельных нормативных правовых актов», утв.постановлением правительства Ярославской области №1340-п от 11.12.2015г.

- Раздел 8.3 «Пожарная безопасность», региональных нормативов градостроительного проектирования Ярославской области.

- «Перечень исходных данных и требований для разработки инженерно-технических мероприятий ГО и предупреждения ЧС, включаемых взадание на проектирование генерального плана городского поселения Тутаев Тутаевского муниципального района Ярославской области», выданный Главным управлением МЧС России по ЯО.

Исходные данные, выданные Главным управлением МЧС России по Ярославской области, подтверждающие соответствие мероприятий ГОЧС

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Город Тутаев Ярославской области включен в перечень исторических поселений федерального значения, утвержденный совместным приказом Минкультуры России и Минрегиона России от 29.07.2010 №418/339 в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 16.01.2010 №2.

Предмет охраны, границы территории и требования к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Тутаев утверждены приказом Минкультуры России от 14.01.2019 №16 (зарегистрировано в Минюсте России от 20.03.2019 №54105).

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Объекты культурного наследия,

расположенные на территории городского поселения Тутаев

| Объекты культурного наследия федерального значения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ансамбля | Наименование объекта культурного наследия | Местонахождение объекта культурного наследия | Датировка | Статус памятника | Границы территории |
| 1 | Воскресенский собор, ограды и колокольня |  | Тутаевский район, г. Тутаев, Соборная ул., 13 | 1670г. | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 | Приказ ДООКН ЯО от 12.01.2022 № 4 |
| 2 | Воскресенский собор, ограды и колокольня | Воскресенский собор | Тутаевский район, г. Тутаев, Соборная ул., 13 | 1652г. - 1678г. | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 | Приказ ДООКН ЯО от 12.01.2022 № 4 |
| 3 | Воскресенский собор, ограды и колокольня | колокольня | Тутаевский район, г. Тутаев, Соборная ул., 13 | 1670г. | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 | Приказ ДООКН ЯО от 12.01.2022 № 4 |
| 4 | Воскресенский собор, ограды и колокольня | ограды | Тутаевский район, г. Тутаев, Соборная ул., 13 | XVIIв. - XIXв. | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 | Приказ ДООКН ЯО от 12.01.2022 № 4 |
| 5 |  | Городские валы | г. Тутаев, близ устья реки Медведки | XVв. | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 |  |
| 6 |  | Дом Бабушкина | г. Тутаев, Ушакова ул., 74\12, Казанская | вторая половина XIXв. | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 | Приказ ДК от 22.11.2012 № 50 |
| 7 |  | Дом Ярышева | г. Тутаев, Ярославская ул., 73 | вторая половина XVIIIв. | Решение Яроблисполкома от 20.12.1990 № 401; постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329; Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 | Приказ ДООКН ЯО от 12.01.2022 № 4 |
| 8 |  | Здание земского училища | г. Тутаев, Толбухина Ф.И. ул., 71 | 1900г. | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 | Приказ ДК от 22.11.2012 № 50 |
| 9 |  | Казанская церковь | г. Тутаев, Волжская наб., 25-а | XVIIв. - 1758г. | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 | приказ ДК ЯО от 15.04.2014 № 12 |
| 10 |  | Крестовоздвиженский собор | г. Тутаев, Крестовоздвиженская ул., 47a | 1658г. | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 | Приказ ДК от 22.11.2012 № 50, в редакци приказа ДООКН ЯО от 22.06.2020 № 70 |
| 11 |  | Культурный слой города | г. Тутаев, центр города, левый берег р.Волги | XIVв. - XVIIв. | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 | Приказ ДК ЯО от 21.08.2012 № 37 (в редакции приказа ДООКН ЯО от 22.06.2020 № 70) |
| 12 |  | Пожарная каланча | г. Тутаев, Ленина пл., 8/59 | 1912г. | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 |  |
| 13 |  | Склады соляные Строгановых | г. Тутаев, Ленина пл., 6-а | конец XVIIв. - начало XVIIIв. | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 | Приказ ДК от 22.11.2012 № 50 |
| 14 |  | Церковь Покрова | Тутаевскмий район, г. Тутаев, Покровская пл., 7 | 1674г. | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 |  |
| 15 |  | Церковь Спасо-Архангельская | Тутаевский район, г. Тутаев, Архангельская ул. ,4 | 1746г. | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 | Приказ ДК от 22.11.2012 № 50 |

| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ансамбль гостиницы Ильичева |  | г. Тутаев, ул. Шитова, д. 22, ул. Донская д.30, ул. Шитова 22/32 (Донская) | последняя четверть XIXв. | Решение Яроблисполкома от 24.01.1989 № 43; постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 2 | Ансамбль гостиницы Ильичева | жилой корпус | г. Тутаев,Шитова ул.,22 | последняя четверть XIXв. | Решение Яроблисполкома от 24.01.1989 № 43; постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 3 | Ансамбль гостиницы Пальникова |  | г. Тутаев, Шитова ул.,28/33 (Романовская ул.) | вторая половина XIXв. | Решение Яроблисполкома от 24.01.1989 № 43; Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 4 | Ансамбль гостиницы Пальникова | главный корпус | г. Тутаев, Шитова ул.,28/33 (Романовская ул.) | вторая половина XIXв. | Решение Яроблисполкома от 24.01.1989 № 43; Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 5 | Усадьба городская |  | г. Тутаев, Романовская ул.,13 | вторая четверть XIXв. | Постановление Правительства Ярославской области от 28.07.1997 № 171-п |  |
| 6 | Усадьба городская | главный дом | г. Тутаев, Романовская ул.,13 | вторая четверть XIXв. | Постановление Правительства Ярославской области от 28.07.1997 № 171-п |  |
| 7 | Усадьба городская | флигель | г. Тутаев, Романовская ул., 13 | вторая четверть XIXв. | Постановление Правительства Ярославской области от 28.07.1997 № 171-п |  |
| 8 | Ансамбль усадьбы городской Вагина |  | г. Тутаев, Луначарского ул.,38/25 (Романовская ул.) | середина XIXв. | Решение Яроблисполкома от 24.01.1989 № 43; постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 9 | Ансамбль усадьбы городской Вагина | дом жилой | г. Тутаев, Луначарского ул.,38/25 (Романовская ул.) | середина XIXв. | Решение Яроблисполкома от 24.01.1989 № 43; постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 | Приказ ДК от 17.09.2013 № 45 |
| 10 | Ансамбль храмовый Троицкий |  | г. Тутаев, пос. Первомайский | 1780-е гг. | Решение Яроблисполкома от 24.01.1989 № 43; постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 11 | Ансамбль храмовый Троицкий | церковь Троицы | г. Тутаев, пос. Первомайский | 1783г. | Решение Яроблисполкома от 24.01.1989 № 43; постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 12 | Ансамбль храмовый Троицкий | часовня - склеп семейства Маслок | г. Тутаев, пос. Первомайский | 1892г. | Решение Яроблисполкома от 24.01.1989 № 43; постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 13 |  | Братская могила советских воинов | Тутаевский район, г. Тутаев, ул. Дементьева, старое городское кладбище | 1942г. - 1945г. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329; постановление Правительства Ярославской области от 03.03.2008 № 37 |  |
| 14 |  | Дом городской | г. Тутаев, Петра Шитова ул., 44 | первая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329; Приказ ДООКН ЯО от 22.11.2021 № 119 | Приказ ДООКН ЯО от 22.11.2021 № 119 |
| 15 |  | Дом Жеребцовых (деревянный) | г. Тутаев, Крестовоздвиженская ул., 45 | XIXв. | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327, приложение 2; постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 16 |  | Дом Илларионовых | г. Тутаев, ул. Ушакова, 58 | конец XVIIIв. | Решение Яроблисполкома от 28.11.1966 № 878; постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 | Приказ ДК от 17.09.2013 № 45 |
| 17 |  | Дом Лыкова | г. Тутаев, ул. Луначарского, 71 | первая половина XIXв. | Решение Яроблисполкома от 24.01.1989 № 43; постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 18 |  | Дом Полетаева | г. Тутаев, Волжская наб., 94 | конец XVIIIв. - начало XIXв. | Решение Яроблисполкома от 20.12.1990 № 401; постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 | Приказ ДК от 17.09.2013 № 45 |
| 19 |  | Дом Шумиловых | г. Тутаев, ул. Ленина, 92 | середина XVIIIв. - конец XVIIIв. | Решение Яроблисполкома от 28.11.1966 № 878; постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 | Приказ ДК от 17.09.2013 № 45 |
| 20 |  | Дом, в котором находился штаб Красной Гвардии | г. Тутаев, Волжская наб., 19 | 1918г. | Решение Яроблисполкома от 02.12.1949 № 1683; постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 | Приказ ДК от 17.09.2013 № 45 |
| 21 |  | Здание городского магистрата | г. Тутаев, ул. Ярославская, 68 | середина XVIIIв. | Решение Яроблисполкома от 20.12.1990 № 401; постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 | Приказ ДК от 17.09.2013 № 45 |
| 22 |  | Дом Трутневых. Здание общественное | г. Тутаев, Крестовоздвиженская ул., 61 | середина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329, приказ ДООКН ЯО от 28.09.2016 № 31 | Приказ ДООКН ЯО от 28.09.2016 № 31 |
| 23 |  | Здание, в котором находился уездный комитет РКП (б) | г. Тутаев, ул. Панина, 28 | 1918г. | Решение Яроблисполкома от 19.05.1976 № 339; постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 | Приказ ДК от 17.09.2013 № 45 |
| 24 |  | Здание, где находился Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов | г. Тутаев, ул. Ленина, 57 | 1917г. | Решение Яроблисполкома от 02.12.1949 № 1683; постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 | Приказ ДК от 17.09.2013 № 45 |
| 25 |  | Комплекс зданий Романов-Борисоглебского городского общественного банка | Ярославская область, г.Тутаев, пл. Ленина, д. 8/59 | начало XIXв. - вторая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329; приказ департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области от 17.10.2016 № 38 | приказ ДООКН ЯО от 17.10.2016 № 38 |
| 26 |  | Народный дом, в котором находился Совет рабочих депутатов | г. Тутаев, Луначарcкого ул.,40/28, Романовская ул. | 1917г. | Решение Яроблисполкома от 19.05.1976 № 339, постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 | Приказ ДК от 22.11.2012 № 50 |
| 27 |  | Церковь Благовещения | г. Тутаев, ул. Благовещенская | 1660г. - 1669г. | Решение Яроблисполкома от 28.11.1966 № 878; постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 | Приказ ДК от 22.11.2012 № 50 |
| 28 |  | Церковь Тихона | г. Тутаев, Толбухина Ф.И. ул., 96 | 1912г. | Решение Яроблисполкома от 24.01.1989 № 43; постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 | Приказ ДК от 22.11.2012 № 50 |

| Объекты культурного наследия местного значения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ансамбль городских особняков |  | г. Тутаев, ул. Казанская, д. 5, д. 7, д. 9 | начало XIX в. - начало XX в. | Приказ ДООКН ЯО от 16.02.2021 № 8 | Приказ ДООКН ЯО от 16.02.2021 № 8 |
| 2 | Ансамбль городских особняков | Особняк Ванчаговых-Герасимовых | г. Тутаев, Казанская ул., 5 | вторая треть XIXв. | Приказ ДООКН ЯО от 16.02.2021 № 8 | Приказ ДООКН ЯО от 16.02.2021 № 8 |
| 3 | Ансамбль городских особняков | Особняк В.И. Соколова | г. Тутаев, Казанская ул., 7 | начало XXв. | Приказ ДООКН ЯО от 16.02.2021 № 8 | Приказ ДООКН ЯО от 16.02.2021 № 8 |
| 4 | Ансамбль городских особняков | Особняк городского главы г. Романов-Борисоглебска И.А. Юрина | г. Тутаев, Казанская ул., здание 9 | начало XIXв. | Приказ ДООКН ЯО от 16.02.2021 № 8 | Приказ ДООКН ЯО от 16.02.2021 № 8 |
| 5 |  | Флигель жилой Н.Ф.Рыженкова | г. Тутаев, Ярославская ул., 48а | 1928 год | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329, приказ ДООКН от 22.03.2019 № 16 | приказ ДООКН от 22.03.2019 № 16 |
| 6 | Усадьба Ф.И. Железцова |  | г. Тутаев, ул. Ленина, д.87, 89 | начало XXв. | Приказ ДООКН ЯО от 04.02.2020 №18 | Приказ ДООКН ЯО от 04.02.2020 №18 |
| 7 | Усадьба Ф.И. Железцова | Дом с оградой | г. Тутаев, Ленина ул., 89 | начало XXв. | Приказ ДООКН ЯО от 04.02.2020 №18 | Приказ ДООКН ЯО от 04.02.2020 №18 |
| 8 | Усадьба Ф.И. Железцова | Склад со сторожкой | г. Тутаев, Ленина ул., 87 | начало XXв. | Приказ ДООКН ЯО от 04.02.2020 №18 | Приказ ДООКН ЯО от 04.02.2020 №18 |
| 9 |  | Дом Г.Н. Соловьева и В.Н. Смирнова | г. Тутаев, Ушакова ул., 76 | вторая половина XIXв. | Приказ ДООКН ЯО от 12.02.2020 №22 | Приказ ДООКН ЯО от 12.02.2020 №22 |
| 10 |  | Здание уездного суда и дворянской опеки | г. Тутаев,ул. Панина, д. 14 | начало 20-х годов XIX в., 1843 г., 1888 г., 1897 г., 1958 г. | Приказ ДООК ЯО от 14.04.2021 № 26 | Приказ ДООК ЯО от 14.04.2021 № 26 |
| 11 |  | Комплекс зданий Александровской больницы и Высшего начального училища | г. Тутаев, Ленина ул., 96 | 1816г., 1882г., 1955г. | Приказ ДООКН ЯО от 12.02.2021 № 5 | Приказ ДООКН ЯО от 12.02.2021 № 5 |
| 12 |  | Дом И.Г. Сальникова | г. Тутаев, Ленина ул., 45 | конец XIXв. | Приказ ДООКН ЯО от 04.02.2020 №19 | Приказ ДООКН ЯО от 04.02.2020 №19 |
| 13 |  | Дом жилой Сыроежиных | г. Тутаев, Романовская ул., 12 | 1830-е годы | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329, приказ ДООКН ЯО от 09.04.2018 № 14 | приказ ДООКН ЯО от 09.04.2018 № 14 |
| 14 |  | Леонтьевский мост | г. Тутаев, Ушакова ул. | вторая половина XIX в. | Приказ ДООКН ЯО от 28.01.2020 №9 | Приказ ДООКН ЯО от 28.01.2020 №9 |
| 15 |  | Особняк Новиковых | г. Тутаев, Ушакова ул., 92 | начало XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329; Приказ ДООКН ЯО от 26.11.2021 № 129 | Приказ ДООКН ЯО от 26.11.2021 № 129 |
| 16 |  | Дом Матвея Пименова с мелочной лавкой | г. Тутаев, Ушакова ул., 90 | начало 70-х годов XIX в., 1897 г. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329, приказ ДООКН ЯО от 05.03.2021 № 13 | приказ ДООКН ЯО от 05.03.2021 № 13 |
| 17 |  | Особняк А.К. Твароговой | г. Тутаев, Романовская ул., 16 | вторая четверть XIXв. | Приказ ДООКН ЯО от 29.01.2020 №11 | Приказ ДООКН ЯО от 29.01.2020 №11 |
| 18 |  | Первое приходское мужское и женское 3-классное городское училище | г. Тутаев, Панина ул., 22 | начало 20-х годов XIX в., 1851-1866 гг., 1902-1905 гг. | Приказ ДООКН ЯО от 15.10.2020 № 121 | Приказ ДООКН ЯО от 15.10.2020 № 121 |
| 19 |  | Особняк А.М. Демидова | г. Тутаев, Ушакова ул., 70 | начало XXв. | Приказ ДООКН ЯО от 28.01.2020 №10 | Приказ ДООКН ЯО от 28.01.2020 №10 |
| 20 |  | Дом купцов Лыковых | г. Тутаев, ул. Ленина, д. 78 | начало 60-х годов XIX в. | Приказ ДООКН ЯО от 12.02.2021 №4 | Приказ ДООКН ЯО от 12.02.2021 №4 |
| 21 |  | Дом Гурьевой-Мурзиных с трактиром. Здание Романово-Борисоглебского 2-го начального училища | г. Тутаев, Романовская ул., 34 | вторая четверть XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329, приказ ДООКН ЯО от 28.05.2018 № 28 | приказ ДООКН ЯО от 28.05.2018 № 28 |
| 22 |  | Тюремный замок | г. Тутаев, Осипенко ул., 4 | 1852-1856 гг. | Приказ ДООКН ЯО от 27.01.2020 №8 | Приказ ДООКН ЯО от 27.01.2020 №8 |
| 23 |  | Жилой дом купца Ф.П. Апахова | г. Тутаев, ул. Панина, 40 | 1904 г. | Приказ ДООКН ЯО от 27.01.2020 №7 | Приказ ДООКН ЯО от 27.01.2020 №7 |

| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ансамбль гостиницы Ильичева | конюшня | г. Тутаев, Донская ул.,30 | последняя четверть XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 2 | Ансамбль гостиницы Ильичева | служебная постройка | г. Тутаев, Шитова ул., 22/32 (Донская ул.) | последняя четверть XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 3 | Ансамбль гостиницы Пальникова | хозяйственная постройка | г. Тутаев, Шитова ул., 28/33 (Романовская ул.) | вторая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 4 | Ансамбль зданий попечительства бедных |  | г. Тутаев, Ленина ул., 104 | вторая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 5 | Ансамбль зданий попечительства бедных | главный корпус | г. Тутаев, Ленина ул., 104 | вторая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 6 | Ансамбль зданий попечительства бедных | служебный корпус | г. Тутаев, Ленина ул., 104 | вторая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 7 | Ансамбль земской больницы |  | г. Тутаев, Крестовоздвиженская ул., 39 | первая половина XIXв. - вторая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 8 | Ансамбль земской больницы | амбар | г. Тутаев, Крестовоздвиженская ул., 39 | вторая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 9 | Ансамбль земской больницы | главный корпус | г. Тутаев, Крестовоздвиженская ул., 39 | первая половина XIXв. - вторая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 10 | Ансамбль Романовской льняной мануфактура Классена |  | г. Тутаев, Ярославская ул., 140 | конец XIXв. - начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 11 | Ансамбль Романовской льняной мануфактура Классена | контора | г. Тутаев, Ярославская ул., 140 | конец XIXв. - начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 12 | Ансамбль Романовской льняной мануфактура Классена | производственный корпус | г. Тутаев, Ярославская ул. | 1896г. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 13 | Ансамбль Романовской льняной мануфактура Классена | производственный корпус | г. Тутаев, Ярославская ул. | 1895г. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 14 | Ансамбль Романовской льняной мануфактура Классена | производственный корпус | г. Тутаев, Ярославская ул. | 1896г. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 15 | Ансамбль Романовской льняной мануфактура Классена | склад | г. Тутаев, Ярославская ул. | конец XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 16 | Ансамбль усадьбы Долганова |  | г. Тутаев, Толбухина Ф.И. ул., 43 | середина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 17 | Ансамбль усадьбы Долганова | амбар | г. Тутаев, Толбухина Ф.И. ул., 43 | середина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 18 | Ансамбль усадьбы Долганова | дом жилой | г. Тутаев, Толбухина Ф.И. ул., 43 | середина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 19 | Ансамбль усадьбы городской |  | г. Тутаев, Ленина ул., 75, 75-а | конец XIXв. - начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 20 | Ансамбль усадьбы городской | дом жилой | г. Тутаев, Ленина ул., 75 | конец XIXв. - начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 21 | Ансамбль усадьбы городской | палатка | г. Тутаев, Ленина ул., 75-а | конец XIXв. - начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 22 | Ансамбль усадьбы городской |  | г. Тутаев, Ленина ул., 66/17, Панина ул. | вторая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 23 | Ансамбль усадьбы городской | дом жилой | г. Тутаев, Ленина ул., 66/17, Панина ул. | вторая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 24 | Ансамбль усадьбы городской | лавка с амбаром | г. Тутаев, Ленина ул., 66/17, Панина ул. | вторая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 25 | Ансамбль усадьбы городской |  | г. Тутаев, Луначарского ул., 22 | конец XVIIIв. - XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 26 | Ансамбль усадьбы городской | дом жилой | г. Тутаев, Луначарского ул., 22 | конец XVIIIв. - XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 27 | Ансамбль усадьбы городской | сарай восточный | г. Тутаев, Луначарского ул., 22 | конец XVIIIв. - XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 28 | Ансамбль усадьбы городской | сарай южный | г. Тутаев, Луначарского ул., 22 | конец XVIIIв. - XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 29 | Ансамбль усадьбы городской Вагина | конюшня | г. Тутаев, Луначарского ул., 38/25, Романовская ул. | вторая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 30 | Ансамбль усадьбы городской Зацепиной |  | г. Тутаев, Крестовоздвиженская ул., 43-45 | середина XIXв., начало XX | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 31 | Ансамбль усадьбы городской Зацепиной | дом городской | г. Тутаев, Крестовоздвиженская ул., 44/13, 1-я Овражная ул. | середина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 32 | Ансамбль усадьбы городской Зацепиной | парк | г.Тутаев, Крестовоздвиженская ул., 43 | конец XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 33 | Ансамбль усадьбы городской Зацепиной | флигель | г. Тутаев, Крестовоздвиженская ул.,43 | конец XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 34 | Ансамбль усадьбы городской Кудрявцева |  | г. Тутаев, ул. Ленина, д. 39, 41 | конец XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 35 | Ансамбль усадьбы городской Кудрявцева | господский дом | г. Тутаев, Ленина ул., 39 | конец XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 36 | Ансамбль усадьбы городской Кудрявцева | сарай | г. Тутаев, Ленина ул., 41 | конец XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 37 | Ансамбль усадьбы городской Кудрявцева | сарай | г. Тутаев, Ленина ул., 41 | конец XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 38 | Ансамбль усадьбы городской Кудрявцева | флигель для рабочих | г. Тутаев, Ленина ул., 41 | конец XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 39 | Ансамбль усадьбы городской Новикова |  | г. Тутаев, Леонтьевская ул., 3, 3а | конец XIXв. - начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 40 | Ансамбль усадьбы городской Новикова | дом жилой | г. Тутаев, Леонтьевская ул., 3 | конец XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 41 | Ансамбль усадьбы городской Новикова | флигель | г. Тутаев, Леонтьевская ул., 3а | начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 42 | Усадьба городская |  | г. Тутаев, Ушакова ул., 116 | конец XIXв. - начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 43 | Усадьба городская | дом жилой | г. Тутаев, Ушакова ул., 116 | конец XIXв. - начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 44 | Усадьба городская | сарай | г. Тутаев, Ушакова ул., 116 | конец XIXв. - начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 45 |  | Амбар | г. Тутаев, Романовская ул., 12-а | середина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 46 |  | Ансамбль Воскресенского собора. Часовня-столп | г. Тутаев, Соборная ул., 13-а | конец XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 47 |  | Ансамбль усадьбы городской Жаренкова: дом жилой | г. Тутаев, Толбухина Ф.И. ул., 148 | начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 48 |  | Ансамбль усадьбы городской: дом жилой | г. Тутаев, Ленина ул., 76 | вторая четверть XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 49 |  | Ансамбль усадьбы городской: особняк городской | г. Тутаев, Волжская наб., 52 | первая четверть XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 50 |  | Ансамбль церкви Казанской: колокольня | г. Тутаев, Волжская наб., 25-а | 1758г. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 51 |  | Баня Дуденкова | г. Тутаев, Крестовоздвиженская ул., 16 | конец XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 52 |  | Богадельня Беспаловых | г. Тутаев, Волжская наб., 49 | XVIIIв. - первая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 53 |  | Богадельня Хлобыстина | г. Тутаев, Ленина ул., 52 | первая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 54 |  | Богадельня Хлобыстина | г. Тутаев, 2-я Овражная ул., 29 | первая половина XIXв. - начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 55 |  | Ветеринарная лечебница | г. Тутаев,Толбухина Ф.И. ул., 139 | конец XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 56 |  | Городской "образцовый" дом | г. Тутаев, Толбухина Ф.И. ул., 42а | начало XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 57 |  | Городской "образцовый" дом | г. Тутаев, Ушакова ул., 56 | первая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 58 |  | Городской "образцовый" дом, особняк Павлова | г. Тутаев, Ярославская ул., 34 | первая половина XIXв. - начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 59 |  | Городской особняк | г. Тутаев, Волжская наб., 15 | первая половина XIXв. - конец XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 60 |  | Городской суд | г. Тутаев, Ушакова ул., 50 | вторая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 61 |  | Гостиница Дулева | г. Тутаев, Романовская ул., 32 | первая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 62 |  | Дом Е. Классена (?) | г. Тутаев, Крестовоздвиженская ул., 21 | начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 63 |  | Дом Алаева | г. Тутаев, Ушакова ул., 52 | первая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 64 |  | Дом Андреева (бывший Каравайникова) | г. Тутаев, Ушакова ул., 41 | середина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 65 |  | Дом Апаховых | г. Тутаев, Ушакова ул., 21 | первая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 66 |  | Дом Бегоулевых | г. Тутаев, 1-я Овражная ул., 3 | вторая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 67 |  | Дом В.Ф. Размусова | г. Тутаев, Луначарского ул., 46/14-а, Чапаева ул. | 1924г. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 68 |  | Дом ветеринарного врача | г. Тутаев, Ушакова ул., 92а | первая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 69 |  | Дом Ветчинкина | г. Тутаев, Шитова ул., 20/21, Донская ул. | XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 70 |  | Дом Волоснухиных | г. Тутаев, Волжская наб., 22 | середина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 71 |  | Дом городского общества | г. Тутаев, Толбухина Ф.И. ул., 91 | вторая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 72 |  | Дом городской | г. Тутаев, Романовская ул., 31 | первая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 73 |  | Дом городской | г. Тутаев, Ленина ул., 1 | XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 74 |  | Дом городской | г. Тутаев, Ушакова ул., 84 | вторая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 75 |  | Дом городской | г. Тутаев, Ушакова ул., 86 | вторая половина XIXв. - начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 76 |  | Дом городской | г. Тутаев, Ушакова ул., 96 | конец XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 77 |  | Дом городской | г. Тутаев, Ушакова ул., 118 | XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 78 |  | Дом городской | г. Тутаев, Шитова ул., 42 | 1889г. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 79 |  | Дом городской | г. Тутаев, Шитова ул., 48 | 1920-е г. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 80 |  | Дом городской | г. Тутаев, Шитова ул., 53 | 1927г. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 81 |  | Дом городской | г. Тутаев, Ямская ул., 16 | 1938г. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 82 |  | Дом городской | г. Тутаев, Ямская ул., 41 | 1921г. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 83 |  | Дом городской | г. Тутаев, Ярославская ул., 22 | начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 84 |  | Дом городской Великорецкого | г. Тутаев, Покровская пл., 8 | конец XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 85 |  | Дом городской Дешевых | г. Тутаев, Покровская пл., 6 | 1897г. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 86 |  | Дом городской доходный | г. Тутаев, Покровская пл., 1/2 | начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 87 |  | Дом городской с магазином | г. Тутаев, Казанская ул., 20/67-а, Ленина ул. | начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 88 |  | Дом Гунина | г. Тутаев, Луначарского ул., 63/14 (Чапаева ул.) | 1915г. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 89 |  | Дом Дегтярева | г. Тутаев, Толбухина Ф.И. ул., 90 | вторая половина XIXв. - начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 90 |  | Дом Дегтярева | г. Тутаев, 2-я Овражная ул., 27 | первая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 91 |  | Дом Дегтяревых | г. Тутаев, Крестовоздвиженская ул., 65 | первая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 92 |  | Дом Дмитриева | г. Тутаев, Волжская наб., 25/1, Казанская ул. | первая половина XIXв. - начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 93 |  | Дом Доводчикова | г. Тутаев, Крестовоздвиженская ул., 33 | первая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 94 |  | Дом Долгополова | г. Тутаев, Ленина ул., 69 | первая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 95 |  | Дом доходный | г. Тутаев, Ленина ул., 74 | вторая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 96 |  | Дом жилой | г. Тутаев, Волжская наб., 26 | конец XVIIIв. - конец XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 97 |  | Дом жилой | г. Тутаев, Комсомольская ул., 13 | 1917г. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 98 |  | Дом жилой | г. Тутаев, Ленина пл., 6 | конец XIXв. - начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 99 |  | Дом жилой | г. Тутаев, 2-я Овражная ул., 11 | вторая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 100 |  | Дом жилой городской | г. Тутаев, Волжская наб., 136 | 1897г. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 101 |  | Дом жилой многоквартирный | г. Тутаев, Леонтьевская ул., 13/11, Ленина ул. | конец XIXв. - начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 102 |  | Дом Ивановых (Круговихиных) | г. Тутаев, Толбухина Ф.И. ул., 122 | середина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 103 |  | Дом Колчина | г. Тутаев, Гражданская ул., 10/23, Ленина ул. | начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 104 |  | Дом Колчина | г. Тутаев, Ленина ул., 30 | конец XIXв. - начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 105 |  | Дом Комаровских (Комарова) | г. Тутаев, Толбухина Ф.И.ул., 144 | первая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 106 |  | Дом Короткова | г. Тутаев, Чапаева ул., 18 | XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 107 |  | Дом Круглова с лавкой | г. Тутаев, Комсомольская ул.,10/84 (Луначарского ул.) | начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 108 |  | Дом Крюковых | г. Тутаев, Толбухина Ф.И. ул., 92 | первая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 109 |  | Дом Лаврентьева | г. Тутаев, Луначарского ул., 36 | середина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 110 |  | Дом Лукина с лавками | г. Тутаев, Ушакова ул., 72 | 1830-е г. - начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 111 |  | Дом многоквартирный доходный | г. Тутаев, Ленина ул., 70 | вторая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 112 |  | Дом Неокесарийских | г. Тутаев, Гражданская ул., 2/34, Ушакова ул. | конец XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 113 |  | Дом Николаева | г. Тутаев, Чапаева ул., 19 | XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 114 |  | Дом Николаевых | г. Тутаев, Романовская ул., 32 | конец XIXв. - начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 115 |  | Дом Новикова | г. Тутаев, Панина ул., 36 | середина XIXв. - начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 116 |  | Дом нотариуса Маслока | г. Тутаев, Казанская ул., 4 | 1892г. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 117 |  | Дом Петрова | г. Тутаев, Панина ул., 5 | конец XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 118 |  | Дом ремесленника Романова | г. Тутаев, Ушакова ул., 39 | вторая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 119 |  | Дом Родинских | г. Тутаев, Волжская наб., 17/2, Панина ул. | первая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 120 |  | Дом Сабанеева | г. Тутаев, Крестовоздвиженская, д. 63 | середина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 121 |  | Дом священника Воскресенского собора | г. Тутаев, Ярославская ул., 51 | вторая четверть XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 122 |  | Дом Соколова | г. Тутаев, Толбухина Ф.И. ул., 94 | начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 123 |  | Дом Соколова | г. Тутаев, Ленина ул., 72 | первая половина XIXв. - начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 124 |  | Дом Солянниковых | г. Тутаев, Толбухина Ф.И. ул., 120 | первая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 125 |  | Дом Тихомирова с чайной | г. Тутаев, Романовская ул., 26 | первая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 126 |  | Дом церковного причта | г. Тутаев, Ярославская ул., 53 | вторая четверть XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 127 |  | Дом церковного причта | г. Тутаев, Ярославская ул., 55 | 1913г. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 128 |  | Дом Шмырева | г. Тутаев, Архангельская ул., 23/112, ул.Ушакова | XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 129 |  | Дом Яковлева | г. Тутаев, Ленина ул., 38 | начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 130 |  | Лабаз | г. Тутаев, Комсомольская ул., 1-а | конец XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 131 |  | Лавка | г.Тутаев, Толбухина Ф.И. ул., 63 | конец XIXв. - начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 132 |  | Магазин винный, "казенка" | г. Тутаев, Луначарского ул., 36 | третья четверть XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 133 |  | Начальное училище | г. Тутаев, Шитова ул., 61 | середина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 134 |  | Особняк | г. Тутаев, Казанская ул., 3 | середина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 135 |  | Особняк | г. Тутаев, 2-я Овражная ул., 3 | середина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 136 |  | Особняк | г. Тутаев, 2-я Овражная ул., 15 | первая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 137 |  | Особняк | г. Тутаев, Соборная ул., 16 | начало XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 138 |  | Особняк | г. Тутаев, Ушакова ул., 24 | первая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 139 |  | Особняк | г. Тутаев, Ушакова ул., 26 | первая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 140 |  | Особняк (после 1917 г.- Госбанк) | г. Тутаев, Казанская ул., 37 | начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 141 |  | Особняк Белоусовых | г. Тутаев, Ушакова ул., 47 | первая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 142 |  | Особняк городской | г. Тутаев, Толбухина Ф.И. ул., 28/23, Гражданская ул. | середина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 143 |  | Особняк городской | г. Тутаев, Волжская наб., 21 | конец XVIIIв. - вторая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 144 |  | Особняк городской | г. Тутаев, Волжская наб., 29 | 1920-е г. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 145 |  | Особняк городской | г. Тутаев, Волжская наб., 38 | вторая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 146 |  | Особняк городской | г. Тутаев, Волжская наб., 142 | первая половина XIXв. - начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 147 |  | Особняк городской | г. Тутаев, Толбухина Ф.И. ул., 42 | начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 148 |  | Особняк городской | г. Тутаев, Толбухина Ф.И. ул., 44 | вторая треть XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 149 |  | Особняк городской | г. Тутаев, Толбухина Ф.И. ул., 48 | вторая четверть XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 150 |  | Особняк городской | г. Тутаев, Толбухина Ф.И. ул., 67/27, Панина ул. | первая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 151 |  | Особняк городской | г. Тутаев, Казанская ул., 19/33, Ушакова ул. | начало XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 152 |  | Особняк городской | г. Тутаев, Казанская ул., 25 | вторая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 153 |  | Особняк городской | г. Тутаев, Ярославская ул., 38-а/17, Романовская ул. | первая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 154 |  | Особняк городской | г.Тутаев, Крестовоздвиженская ул.,20 | вторая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 155 |  | Особняк городской | г. Тутаев, Крестовоздвиженская ул.,30 | начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 156 |  | Особняк городской | г. Тутаев, 1-я Овражная ул., 11 | первая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 157 |  | Особняк городской | г. Тутаев, Крестовоздвиженская ул., 53 | середина XIXв. - начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 158 |  | Особняк городской | г. Тутаев, Крестовоздвиженская ул., 57/9, Панина ул. | первая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 159 |  | Особняк городской | г. Тутаев, Ленина ул., 28 | конец XIXв. - начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 160 |  | Особняк городской | г. Тутаев, Ленина ул., 50 | первая половина XIXв. - конец XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 161 |  | Особняк городской | г. Тутаев, Панина ул., 30 | середина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 162 |  | Особняк городской | г. Тутаев, Ленина ул., 56 | середина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 163 |  | Особняк городской | г. Тутаев, Ленина ул., 58 | вторая половина XIXв. - начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 164 |  | Особняк городской | г. Тутаев, Ленина ул., 61 | первая половина XIXв. - вторая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 165 |  | Особняк городской | г. Тутаев, Ленина ул., 63 | первая половина XIXв. - вторая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 166 |  | Особняк городской | г. Тутаев, Ленина ул., 65 | конец XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 167 |  | Особняк городской | г. Тутаев, Ленина ул., 67 | конец XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 168 |  | Особняк городской | г. Тутаев, Ленина ул., 82 | третья четверть XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 169 |  | Особняк городской | г. Тутаев, Ленина ул., 88 | первая половина XIXв. - конец XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 170 |  | Особняк городской | г. Тутаев, Ленина ул., 109 | 1912г. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 171 |  | Особняк городской | г. Тутаев, Леонтьевская ул., 10/16, Ушакова ул. | начало XIXв. - середина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 172 |  | Особняк городской | г. Тутаев, Луначарского ул., 16 | первая половина XIXв. - начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 173 |  | Особняк городской | г. Тутаев, Луначарского ул., 20 | первая половина XIXв. - середина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 174 |  | Особняк городской | г. Тутаев, Луначарского ул., 23 | середина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 175 |  | Особняк городской | г. Тутаев, Луначарского ул., 32 | первая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 176 |  | Особняк городской | г. Тутаев, Луначарского ул., 34 | третья четверть XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 177 |  | Особняк городской | г. Тутаев, Луначарского ул., 50 | конец XIXв. - начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 178 |  | Особняк городской | г. Тутаев, Луначарского ул., 62 | середина XIXв. - вторая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 179 |  | Особняк городской | г. Тутаев, Волжская наб., 9/1, 1-я Овражная ул. | середина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 180 |  | Особняк городской | г. Тутаев,Ушакова ул., 54 | первая половина XIXв. - начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 181 |  | Особняк городской | г. Тутаев,1-я Овражная ул., 9 | середина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 182 |  | Особняк городской | г. Тутаев, 2-я Овражная ул., 25 | середина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 183 |  | Особняк городской | г. Тутаев, Панина ул., 7 | первая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 184 |  | Особняк городской | г. Тутаев, Ушакова ул., 110/18 (Архангельская ул.) | начало XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 185 |  | Особняк городской Архангельского | г. Тутаев, Ушакова ул., 88 | вторая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 186 |  | Особняк городской с торговой лавкой | г. Тутаев, Казанская ул., 33/80, Ленина ул. | вторая половина XIXв. - начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 187 |  | Особняк Кошкина | г. Тутаев, Луначарского ул., 87 | конец XIXв. - начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 188 |  | Особняк Мальцевых | г. Тутаев, Ушакова ул., 35 | вторая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 189 |  | Особняк Степенова | г. Тутаев, Леонтьевская ул., 9 | начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 190 |  | Особняк Фокинского, аптека | г. Тутаев, Ярославская ул., 64 | 1927г. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 191 |  | Пожарная часть | г. Тутаев, Луначарского ул., 43 | начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 192 |  | Торговые ряды | г. Тутаев, Ленина пл., 5 | середина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 193 |  | Торговые ряды | г. Тутаев, Ушакова ул., 68/1, Ленина пл. | середина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 194 |  | Торговые ряды (соляные склады) | г. Тутаев, Романовская ул., 36/30, Шитова ул. | начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 195 |  | Усадьба городская Яковлева: дом жилой | г. Тутаев, Ярославская ул., 28/7 (Донская ул.) | конец XIXв. - начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 196 |  | Усадьба городская Браилина: дом жилой | г. Тутаев, Ушакова ул., 62 | первая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 197 |  | Хлебопекарня | г. Тутаев, Крестовоздвиженская ул., 93 | конец XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 198 |  | Хозяйственная постройка | г. Тутаев, Казанская ул., 24 | вторая половина XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 199 |  | Церковь Вознесения (Леонтия Ростовского) | г. Тутаев, пл. Леонтьевская | 1795г. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |  |
| 200 |  | Культурный слой г. Тутаева, правый берег | г. Тутаев, правый берег р. Волги между Волжской наберрежной и улицами Донской, Ярославской, Соборной | XVII - XX вв. | приказ ДООКН ЯО от 17.12.2019 № 109 | приказ ДООКН ЯО от 03.07.2019 № 53 |
| 201 |  | Культурный слой г. Тутаева, левый берег | г. Тутаев, левый берег р. Волги между Волжской набережнойи улицами 2-й Овражной, Крестовоздвиженской, Панина, Казанской | XVII - XX вв. | Приказ ДООКН ЯО от 17.12.2019 № 109 | Приказ ДООКН ЯО от 17.12.2019 № 109 |

Приложение 2

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.Новая редакция»)

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |
| - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; - помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - здания управления, конструкторские бюро; - здания административного назначения; - научно-исследовательские лаборатории; - поликлиники; - спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели, гостиницы; - гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - пожарные депо; - местные и транзитные коммуникации, линии электропередач; - электроподстанции, нефте- и газопроводы; - артезианские скважины для технического водоснабжения; - водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - автозаправочные станции; - станции технического обслуживания автомобилей; - в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | - жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; - зоны отдыха; - территории курортов, санаториев и домов отдыха; - территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; - коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; - а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивные сооружения, детские площадки; - образовательные и детские учреждения, - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | - В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать - объекты по производству лекарственных веществ; - лекарственных средств и (или) лекарственных форм; - склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - объекты пищевых отраслей промышленности; - оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться, как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны

Приложение 3

Ограничения на использование территорий охранных зон инженерной инфраструктуры

(Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

Постановление Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов»)

| Зона | Ограничения |
| --- | --- |
| Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций) | 1) В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: - набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; - размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; - находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; - размещать свалки; - производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 2) В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 1, запрещается: - складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; - размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); - (в ред. Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 N 736) - использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); - бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); - осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). 3) В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: - строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; - горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; - посадка и вырубка деревьев и кустарников; - дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); - проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; - проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); - земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); - полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); - полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). 4) В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 3, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: - размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); - (в ред. Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 N 736) - складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; - устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи). |
| Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения | Границы охранных зон объектов системы газоснабжения определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке нормативных документов. Владельцы указанных земельных участков при их хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласования с организацией - собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией; такие владельцы не имеют права чинить препятствия организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф. 1) На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается (юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующими объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющими в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность): - строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; - сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; - разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; - перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; - устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; - огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; - разводить огонь и размещать источники огня; - рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; - открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; - набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; - самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 2) Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 1, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 3) Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 1 и 2, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. |

Приложение 4

Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон

и прибрежных защитных полос

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос в материалах генерального плана городского поселения Тутаев приняты в соответствии с требованиями ст. 65 Водного Кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (в редакции от 01.05.2022) и (частично) разделом «Зоны с особыми условиями использования территорий».

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 статьи 65 Водного кодекса, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляетсявпорядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Изменение качества воды водных объектов на территории Ярославской области

за 2000-2001г.

| Водный объект | ИЗВ(*) |  | Характеристика качества |  | Наименование приоритетных загрязняющих веществ (среднегодовая концентрация в ПДК) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 |
| Горьковское вдхр., г.Тутаев, в черте города | 1,9 | 2,3 | умеренно загрязненная | умеренно загрязненная | медь(4), нефтепродукты(2,8), железо(1,3), фенолы(2). | медь(7), нефтепродукты(2,6), железо(2,0). |
| ниже города | 2,2 | 2,5 | умеренно загрязненная | загрязненная | медь(4), нефтепродукты (4,2), железо(2,1) | медь(7), нефтепродукты (4,0), железо(1,0) |

Размер водоохранных зон водных объектов

| Протяженность рек и ручьев | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- |
| до 10 км | 50 |
| 10-50 км | 100 |
| 50 и более км | 200 |
| озера, водохранилища | 50 |

Размер прибрежных защитных полос

| Уклон берега водного объекта | Ширина прибрежной защитной полосы |
| --- | --- |
| обратный и нулевой уклон | 30 |
| До 30 | 40 |
| 30 и более | 50 |

На территории населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совмещают с парапетом набережных.

Согласно ст.6 Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования, шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов, протяженностью не более 10 км - шириной 5м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств.

К настоящему времени хозяйственно-питьевое и производственно-техническое водоснабжение населения и промышленных предприятий Ярославской области осуществляется преимущественно за счет использования поверхностных вод. Доля подземных вод в общем объеме водоотбора очень мала и составляет 15,9 %.

Подземные воды, в основном, используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселков городского типа, сельских населенных пунктов, для сельскохозяйственных нужд и в меньшей степени - для производственно- технических нужд.

Особую тревогу продолжает вызывать фактор возможного загрязнения подземных вод вследствие высокой техногенной нагрузки. Практически на всех водозаборах, расположенных в пределах городов и поселков городского типа, отмечается техногенное загрязнение подземных вод, особенно существенное на участках с незащищенными или слабо защищенными водоносными горизонтами.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения области являются поверхностные и подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012 источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО). Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В Ярославской области зоны санитарной охраны имеют 10 источников поверхностного хозпитьевого водоснабжения, в том числе ООО «Чистая вода» г. Тутаева (р. Волга). По остальным водозаборным сооружениям питьевого водоснабжения данные по зонам санитарной охраны отсутствуют.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м, при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода. В ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Регламенты использования территории водоохранных зон

и прибрежных защитных полос

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса | Использование сточных вод для удобренияпочв; размещениекладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных,химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;J100 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), распашказемель; размещение отвалов размываемыхгрунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
| Водоохранная зона | Использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных,химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), | Проектирование,размещение,строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатацияхозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; движение транспортных средств по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. |

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

| Водозабор | I пояс,м |  |  |  | II пояс, км |  |  |  | III пояс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вверх по течению | Вниз по течению | Вглубь реки | Поприлегающему берегу | Вверх по течению | Вниз по течению | Боковая граница по правому берегу | Боковая граница по левому берегу |  |
| ООО «Чистая вода» г.Тутаев, р.Волга | 500 | 200 | 100 | 150 | 42 | 1 | 4-12 | 6-12 | Совпадает сграницами II пояса ЗСО |

Регламенты использования территории зон санитарной охраны

поверхностных источников водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | Все виды строительства; выпуск любых стоков; размещение жилых и хозбытовых зданий; проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; применение ядохимикатов и удобрений; купание, стирка белья, водопой скота. | Ограждение и охрана; озеленение; отвод поверхностного стока на очистные сооружения. |
| II и III пояса | Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ,скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота; применение удобрений иядохимикатов, рубка леса главного пользования и реконструкции; сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные нормы; при наличии судоходствасбросфановых и подсланевых вод и твердых отходов. | Строительство жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов с отводом стоков на очистные сооружения; Благоустройство территории населенных пунктов с отводом поверхностного стока на очистные сооружения; купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля в установленных и обустроенных местах; добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с госсаннадзором; использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов по согласованию с госсаннадзором;при наличии судоходства оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. Рубки ухода и санитарные рубки леса |

Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | Все виды строительства; выпуск любых стоков; размещение жилых и хоз.-бытовых зданий; проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; применение ядохимикатов и удобрений; загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров. | Ограждение и охрана; озеленение; отвод поверхностного стока на очистные сооружения; твердое покрытие на дорожках; оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод наКОС; оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д.; оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита. |
| II и III пояса | Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений,накопителей промстоков, шламохранилищ; размещениекладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. | Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов; благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией,устройство водонепроницаемыхвыгребов, организация отвода поверхностного стока); в III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; рубки ухода и санитарные рубки леса. |

Без учета закрытой сети (школы и пр.)

без учета мест (1506) в столовых учебных заведений, организаций, промышленных предприятий

Конкретизация требований по организации беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения содержится в СП 59.13330.2020, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 35-103-2001, СП 35-104-2001, СП 35-105-2002, РДС 35-201-99 и соответствующих технических регламентах.

Совместный приказ Минкультуры России № 418 и Минрегиона России № 339 от 29.07.2010 «Об утверждении перечня исторических поселений»

объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских поселений в п. 20 ст. 20, статья 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации