Утверждено

постановлением Администрации

Тутаевского муниципального района

от _____________________№______

Проект внесения изменений

в «Проект межевания территории

многоквартирных жилых домов,

расположенных по адресам:

город Тутаев, пр-т 50-летия Победы, дом 2,

улица Комсомольская, дома 84, 86, 96, 98,

100, 102 и территории общего пользования

квартала 76:21:010303»

2025 год

Содержание

| № п/п | Разделы проекта межевания | Номера листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Содержание | 2 |
| 1 | Основная часть: | 3 |
| 1.1 | Общая часть | 4 |
| 1.1.1 | Цель разработки проекта межевания | 4 |
| 1.1.2 | Результаты работы | 5 |
| 1.2 | Описание формирования земельных участков | 5 |
| 1.3 | Исходные данные для подготовки проекта межевания | 9 |
| 1.4 | Сведения об образуемых земельных участках и их частях | 8 |
| 1.5 | Координаты поворотных точек границ образуемых земельных участков | 9 |
| 1.6 | Заключение о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности | 21 |
| 1.7 | Схема межевания территории многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: город Тутаев, пр-кт 50-летия Победы, дом 2, улица Комсомольская, дома 84, 86, 96, 98, 100, 102 и территории общего пользования квартала 76:21:010303, согласно Генеральному плану гп Тутаев | 22 |
| 1.8 | Схема межевания территории многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: город Тутаев, пр-кт 50-летия Победы, дом 2, улица Комсомольская, дома 84, 86, 96, 98, 100, 102 и территории общего пользования квартала 76:21:010303, согласно Правилам землепользования и застройки гп Тутаев | 23 |
| 1.9 | Схема межевания территории многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: город Тутаев, пр-кт 50-летия Победы, дом 2, улица Комсомольская, дома 84, 86, 96, 98, 100, 102 и территории общего пользования квартала 76:21:010303 | 24 |
| 2 | Материалы по обоснованию | 25 |
| 2.1 | Схема территории квартала 76:21:010303 | 26 |

- Основная часть

  - Общая часть

Проект внесения изменений в «Проект межевания территории многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: город Тутаев, пр-т 50-летия Победы, дом 2, улица Комсомольская, дома 84, 86, 96, 98, 100, 102 и территории общего пользования квартала 76:21:010303», утвержденного постановлением АТМР от 23.12.2022 № 1020-п, разработан в виде отдельного документа в соответствии с постановлением Администрации Тутаевского муниципального района № 106-п от 14.02.2025 года.

При разработке использовалась следующая нормативно-правовая база:

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004г. №190-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 01.01.2025);

2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001г. №136-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 19.01.2025);

3. Федеральный закон «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 № 221-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

4. Федеральный закон «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 N 189-ФЗ;

5. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 09.06.2022г №473/пр об утверждении изменений №3 к СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

6. Генеральный план городского поселения Тутаев, Тутаевского муниципального района Ярославской области, утвержденный Решением Муниципального совета городского поселения Тутаев от 15.12.2022 № 152 (далее - ГП);

7. Правила землепользования и застройки городского поселения Тутаев, утвержденные Решением Муниципального Совета городского поселения Тутаев от 11.02.2025 № 4 (далее - ПЗиЗ);

8. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 7 марта 2019 г. № 153/пр «Об утверждении методических рекомендаций по проведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома»;

9. СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»;

10. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 №564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

11. Требования государственных стандартов, соответствующих норм, правил и иных документов.

    - Цель разработки проекта межевания

1.	Определение местоположения границ уточняемых земельных участков с кадастровыми номерами 76:21:010303:24, 76:21:010303:25, 76:21:010303:26, 76:21:010303:28, 76:21:010303:29, 76:21:010303:30, 76:21:010303:31 и их формирование в кадастровом квартале 76:21:010303, как объектов государственного кадастрового учета;

- Уточнение границ земельных участков с видом разрешенного использования, в соответствии с утвержденными Правилами землепользования и застройки городского поселения Тутаев Ярославской области;

3. Определение местоположения границ образуемых земельных участков с условными номерами 76:21:010303:ЗУ1, 76:21:010303:ЗУ2, 76:21:010303:ЗУ3, 76:21:010303:ЗУ4 и их формирование в кадастровом квартале 76:21:010303, как объекта государственного кадастрового учета;

Для обеспечения поставленных целей необходима ориентация на решение следующих задач:

1. Анализ фактического землепользования;

2. Определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков, исходя из фактически сложившейся планировочной структуры района проектирования;

4. Формирование границ земельных участков с учетом обеспечения требований сложившейся системы землепользования на территории муниципального образования.

1.1.2 Результаты работы

1. Определена территория, занятая многоквартирными домами и территории общего пользования;

2. Определены объекты, функционально связанные с многоквартирными домами и территориями общего пользования;

3. Выявлены границы существующих земельных участков, границы зон с особыми условиями использования территории;

4. Установлен вид разрешенного использования земельных участков в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского поселения Тутаев.

  - Описание формирования земельных участков.

Уточняемые земельные участки с кадастровыми номерами 76:21:010303:24, 76:21:010303:25, 76:21:010303:26, 76:21:010303:28, 76:21:010303:29, 76:21:010303:30, 76:21:010303:31 и формируемый многоконтурный земельный участок с условным кадастровым номером 76:21:010303:ЗУ1 расположены в территориальной зоне Ж-3 (зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами). Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами предназначена для проживания в среднеэтажных многоквартирных домах этажностью не выше восьми этажей, а также в многоэтажных многоквартирных домах этажностью девять этажей и выше.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков:

- 76:21:010303:24, 76:21:010303:26, 76:21:010303:29, 76:21:010303:30, 76:21:010303:31 – многоэтажная жилая застройка (код вида разрешенного использования- 2.6);

- 76:21:010303:25, 76:21:010303:28 – среднеэтажная жилая застройка (2.5);

- 76:21:010303:ЗУ1– земельные участки (территории) общего пользования (12.0).

Земельные участки 76:21:010303:24, 76:21:010303:25, 76:21:010303:26, 76:21:010303:29, 76:21:010303:30, 76:21:010303:31, 76:21:010303:ЗУ1 формируются из земель неразграниченной государственной собственности. Земельный участок 76:21:010303:28 формируются из земель неразграниченной государственной собственности и земельного участка с кадастровым номером 76:21:010303:609.  После постановки земельного участка 76:21:010303:28 на кадастровый учет, исходный участок 76:21:010303:609 снимается с кадастрового учета.

Формируемый многоконтурный земельный участок 76:21:010303:ЗУ2  расположен в территориальной зоне: Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами). Зона застройки малоэтажными жилыми домами предназначена для проживания в многоквартирных жилых домах высотой до 4 этажей, включая мансардный.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка:

- 76:21:010303:ЗУ2 – земельные участки (территории) общего пользования (12.0).

Земельный участок 76:21:010303:ЗУ2 формируется из земель неразграниченной государственной собственности

Формируемый многоконтурный земельный участок 76:21:010303:ЗУ3 и земельный участок 76:21:010303:ЗУ4 расположены в территориальных зонах Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами).

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка:

- 76:21:010303:ЗУ3 – земельные участки (территории) общего пользования (12.0).

- 76:21:010303:ЗУ4 –для индивидуального жилищного строительства (2.1).

Земельные участки 76:21:010303:ЗУ3, 76:21:010303:ЗУ4   формируются из земель неразграниченной государственной собственности и земельных участков с кадастровыми номерами 76:21:010303:625, 76:21:010303:626, 76:21:010303:628, 76:21:010303:321.

Формируемый многоконтурный земельный участок 76:21:010303:ЗУ5 расположен в территориальной зоне: Т - зона транспортной инфраструктуры.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка

- 76:21:010303:ЗУ4 – земельные участки (территории) общего пользования (12.0).

Образование земельных участков в данных зонах осуществляется исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.

При разработке данного проекта межевания изменяются границы существующих земельных участков с кадастровыми номерами 76:21:010303:625, 76:21:010303:626, 76:21:010303:628, 76:21:010303:609, 76:21:010303:321.

1.2.1 Определение нормативного размера земельного участка многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: проспект 50-летия Победы, дом 2

Жилой дом 9-ти этажный, 2х-подъездный, с жилой площадью равной 3819,8 м2. Год строительства дома – 1992.

В соответствии с СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах». Нормативный размер земельного участка в кондоминиумах, в основу определения которого положен принцип выявления удельного показателя земельной доли для зданий разной этажности, рассчитывается путем умножения общей площади жилых помещений в данном кондоминиуме на удельный показатель земельной доли по формуле (1)

S норм. к. = S к.* У зд.                 (1)

где:

S норм. к. - нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, м2.

S к. - общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, м2.

У зд. - удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности (СП 30-101-98, таблица приложения А).

В соответствии с таблицей приложения А (СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах») удельный показатель земельной доли для 9-этажных зданий равен 0,85. Следовательно, нормативный размер земельного участка в соответствии с формулой (1) составит:

3819,8 х 0,85= 3246,83 м2

Согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости декларируемая площадь земельного участка с кадастровым номером 76:21:010303:24 равна 589 м2.

Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 76:21:010303:24 принимаем 2855 м2, ввиду сложившейся застройки.

1.2.2 Определение нормативного размера земельного участка многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Комсомольская, дом 84

Жилой дом 5-ти этажный, 6и-подъездный, с жилой площадью равной 4132,2 м2. Год строительства дома 1984.

Согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости декларируемая площадь земельного участка с кадастровым номером 76:21:010303:25 равна 5510 м2.

Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 76:21:010303:25 принимаем 4665 м2, ввиду сложившейся застройки.

1.2.3 Определение нормативного размера земельного участка многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Комсомольская, дом 86

Жилой дом 9-ти этажный, 2х-подъездный, с жилой площадью равной 3942,4 м2. Год строительства дома – 1987.

Согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости декларируемая площадь земельного участка с кадастровым номером 76:21:010303:26 равна 5392 м2.

Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 76:21:010303:26 принимаем 2999 м2, ввиду сложившейся застройки.

1.2.4 Определение нормативного размера земельного участка многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Комсомольская, дом 96

Жилой дом 5-ти этажный, 4х-подъездный, с жилой площадью равной 4286,6 м2. Год строительства дома 1989.

Согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости декларируемая площадь земельного участка с кадастровым номером 76:21:010303:28 равна 7638 м2.

Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 76:21:010303:28 принимаем 4462 м2, ввиду сложившейся застройки.

1.2.5 Определение нормативного размера земельного участка многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Комсомольская, дом 98

Жилой дом 9-ти этажный, 2х-подъездный, с жилой площадью равной 3929,5 м2. Год строительства дома – 1989.

Согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости декларируемая площадь земельного участка с кадастровым номером 76:21:010303:29 равна 5856 м2.

Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 76:21:010303:29 принимаем 3373 м2, ввиду сложившейся застройки.

1.2.6 Определение нормативного размера земельного участка многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Комсомольская, дом 100

Жилой дом 9-ти этажный, одноподъездный, с жилой площадью равной 1939,8 м2. Год строительства дома – 1988.

Согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости декларируемая площадь земельного участка с кадастровым номером 76:21:010303:30 равна 3271 м2.

Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 76:21:010303:30 принимаем 1916 м2, ввиду сложившейся застройки.

1.2.7 Определение нормативного размера земельного участка многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Комсомольская, дом 102

Жилой дом 9-ти этажный, одноподъездный, с жилой площадью равной 1876,0 м2. Год строительства дома – 1988.

Согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости декларируемая площадь земельного участка с кадастровым номером 76:21:010303:31 равна 3113 м2.

Площадь уточняемого земельного участка с кадастровым номером 76:21:010303:31 принимаем 1816 м2, ввиду сложившейся застройки.

  - Исходные данные для подготовки проекта межевания

| № п/п | Наименование документа | Реквизиты документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сведения государственного кадастра недвижимости (ГКН) о земельных участках, границы которых установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства | КПТ |
| 2 | Правила землепользования и застройки городского поселения Тутаев. Карта градостроительного зонирования | от 11.02.2025 № 4 |
| 3 | Генеральный план городского поселения Тутаев | от 15.12.2022 № 152 |
| 4 | Постановление Администрации Тутаевского муниципального района о подготовке проекта внесения изменений в «Проект межевания территории многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: город Тутаев, пр-т 50-летия Победы, дом 2, улица Комсомольская, дома 84, 86, 96, 98, 100, 102 и территории общего пользования квартала 76:21:010303», утвержденный постановлением Администрации ТМР от 23.12.2022 № 1020-п | от 14.02.2025 №106-п |

  - Сведения об образуемых земельных участках и их частях

| - Список образуемых земельных участков: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер земельного участка | Номер сущ. кадастрового квартала | Площадь участка в соответствии с проектом, м2 | Сведения о правах | Вид разрешенного использования в соответствии с проектом | Категория земель | Место-положение земельного участка |
| 1 | 76:21:010303: 24 | 76:21:010303 | 2 855 | Сведения отсутствуют | Многоэтажная жилая застройка(2.6) | Земли населённых пунктов | город Тутаев, пр-кт 50-летия Победы, дом 2 |
| 2 | 76:21:010303:25 | 76:21:010303 | 4 665 | Сведения отсутствуют | Среднеэтажная жилая застройка(2.5) | Земли населённых пунктов | город Тутаев, улица Комсомольская, дом 84 |
| 3 | 76:21:010303: 26 | 76:21:010303 | 2 999 | Сведения отсутствуют | Многоэтажная жилая застройка(2.6) | Земли населённых пунктов | город Тутаев, улица Комсомольская, дом 86 |
| 4 | 76:21:010303:28 | 76:21:010303 | 4 462 | Сведения отсутствуют | Среднеэтажная жилая застройка(2.5) | Земли населённых пунктов | город Тутаев, улица Комсомольская, дом 96 |
| 5 | 76:21:010303: 29 | 76:21:010303 | 3 373 | Сведения отсутствуют | Многоэтажная жилая застройка(2.6) | Земли населённых пунктов | город Тутаев, улица Комсомольская, дом 98 |
| 6 | 76:21:010303: 30 | 76:21:010303 | 1 916 | Сведения отсутствуют | Многоэтажная жилая застройка(2.6) | Земли населённых пунктов | город Тутаев, улица Комсомольская, дом 100 |
| 7 | 76:21:010303: 31 | 76:21:010303 | 1 816 | Сведения отсутствуют | Многоэтажная жилая застройка(2.6) | Земли населённых пунктов | город Тутаев, улица Комсомольская, дом 102 |
| 8 | 76:21:010303: ЗУ1 | 76:21:010303 | 7 241 | Сведения отсутствуют | Земельные участки (территории) общего пользования(12.0) | Земли населённых пунктов | город Тутаев, улица Комсомольская |
| 9 | 76:21:010303: ЗУ2 | 76:21:010303 | 13 330 | Сведения отсутствуют | Земельные участки (территории) общего пользования | Земли населённых пунктов | город Тутаев, Парковый проезд |
| 10 | 76:21:010303: ЗУ3 | 76:21:010303 | 10 161 | Сведения отсутствуют | Земельные участки (территории) общего пользования | Земли населённых пунктов | город Тутаев, Парковый проезд |
| 11 | 76:21:010303: ЗУ4 | 76:21:010303 | 1 025 | Сведения отсутствуют | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Земли населённых пунктов | город Тутаев, Парковый проезд |
| 12 | 76:21:010303: ЗУ5 | 76:21:010303 | 10 539 | Сведения отсутствуют | Земельные участки (территории) общего пользования | Земли населённых пунктов | город Тутаев, Парковый проезд |

1.5 Координаты поворотных точек границ

образуемых земельных участков

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | Y |
| Участок №1 с к.н. 76:21:010303:24 |  |  |
| 1 | 1306830.80 | 402047.06 |
| 2 | 1306857.53 | 402083.41 |
| 3 | 1306872.61 | 402099.74 |
| 4 | 1306902.17 | 402060.34 |
| 5 | 1306893.15 | 402047.98 |
| 6 | 1306892.91 | 402047.63 |
| 7 | 1306885.61 | 402037.66 |
| 8 | 1306881.50 | 402032.00 |
| 9 | 1306852.98 | 402026.25 |
| 10 | 1306850.46 | 402028.12 |
| 11 | 1306852.30 | 402030.70 |
| 1 | 1306830.80 | 402047.06 |
| Участок №2 с к.н. 76:21: 010303:25 |  |  |
| 1 | 1306907.87 | 402012.85 |
| 2 | 1306881.50 | 402032.00 |
| 3 | 1306852.98 | 402026.25 |
| 4 | 1306845.56 | 402016.37 |
| 5 | 1306846.69 | 402015.63 |
| 6 | 1306836.03 | 402000.15 |
| 7 | 1306830.79 | 402003.68 |
| 8 | 1306816.53 | 401984.38 |
| 9 | 1306818.87 | 401982.88 |
| 10 | 1306810.65 | 401971.28 |
| 11 | 1306836.35 | 401952.09 |
| 12 | 1306846.04 | 401941.13 |
| 13 | 1306851.72 | 401937.40 |
| 1 | 1306907.87 | 402012.85 |
| Участок №3 с к.н. 76:21: 010303:26 |  |  |
| 1 | 1306772.58 | 401914.62 |
| 2 | 1306793.85 | 401945.42 |
| 3 | 1306792.85 | 401946.13 |
| 4 | 1306810.65 | 401971.28 |
| 5 | 1306836.35 | 401952.09 |
| 6 | 1306846.04 | 401941.13 |
| 7 | 1306808.93 | 401890.38 |
| 1 | 1306772.58 | 401914.62 |
| Участок №4 с к.н. 76:21: 010303:28 |  |  |
| 1 | 1306750.29 | 401792.41 |
| 2 | 1306731.43 | 401805.57 |
| 3 | 1306722.13 | 401830.08 |
| 4 | 1306733.99 | 401847.81 |
| 5 | 1306732.13 | 401853.08 |
| 6 | 1306716.55 | 401864.04 |
| 7 | 1306720.60 | 401869.76 |
| 8 | 1306724.11 | 401874.27 |
| 9 | 1306738.36 | 401864.68 |
| 10 | 1306744.57 | 401865.35 |
| 11 | 1306767.65 | 401896.62 |
| 12 | 1306787.83 | 401882.91 |
| 13 | 1306788.39 | 401882.53 |
| 14 | 1306789.32 | 401881.88 |
| 15 | 1306800.08 | 401873.78 |
| 16 | 1306804.24 | 401870.82 |
| 17 | 1306750.29 | 401792.41 |
| 1 | 1306750.29 | 401792.41 |
| Участок №5 с к.н. 76:21: 010303:29 |  |  |
| 1 | 1306746.33 | 401786.64 |
| 2 | 1306715.39 | 401807.92 |
| 3 | 1306701.64 | 401804.10 |
| 4 | 1306681.20 | 401775.58 |
| 5 | 1306659.30 | 401790.76 |
| 6 | 1306649.83 | 401777.72 |
| 7 | 1306708.86 | 401734.13 |
| 8 | 1306730.22 | 401763.37 |
| 9 | 1306734.54 | 401769.51 |
| 10 | 1306746.33 | 401786.64 |
| 1 | 1306746.33 | 401786.64 |
| Участок №6 с к.н. 76:21: 010303:30 |  |  |
| 1 | 401693.01 | 1306678.82 |
| 2 | 401728.48 | 1306704.73 |
| 3 | 401755.78 | 1306666.32 |
| 4 | 401727.97 | 1306643.79 |
| 1 | 401693.01 | 1306678.82 |
| Участок №7 с к.н. 76:21: 010303:31 |  |  |
| 1 | 401689.05 | 1306616.82 |
| 2 | 401685.97 | 1306621.15 |
| 3 | 401679.51 | 1306626.54 |
| 4 | 401687.88 | 1306632.45 |
| 5 | 401687.08 | 1306633.58 |
| 6 | 401684.97 | 1306636.57 |
| 7 | 401683.25 | 1306639.00 |
| 8 | 401679.24 | 1306644.68 |
| 9 | 401678.42 | 1306645.84 |
| 10 | 401676.00 | 1306649.26 |
| 11 | 401668.08 | 1306660.61 |
| 12 | 401693.01 | 1306678.82 |
| 13 | 401727.97 | 1306643.79 |
| 1 | 401689.05 | 1306616.82 |
| Участок №8 с к.н. 76:21: 010303:ЗУ1 |  |  |
| контур 1 |  |  |
| 1 | 402099.74 | 1306872.61 |
| 2 | 402083.41 | 1306857.53 |
| 3 | 402047.06 | 1306830.80 |
| 4 | 402054.71 | 1306820.75 |
| 5 | 402058.73 | 1306820.13 |
| 6 | 402091.68 | 1306844.37 |
| 7 | 402121.84 | 1306803.27 |
| 8 | 402138.52 | 1306814.38 |
| 1 | 402099.74 | 1306872.61 |
| 2 контур |  |  |
| 9 | 402018.43 | 1306912.02 |
| 10 | 402022.20 | 1306907.03 |
| 11 | 402037.66 | 1306885.61 |
| 12 | 402032.00 | 1306881.50 |
| 13 | 402012.85 | 1306907.87 |
| 9 | 402018.43 | 1306912.02 |
| 3 контур |  |  |
| 14 | 401884.89 | 1306814.77 |
| 15 | 401890.38 | 1306808.93 |
| 16 | 401914.62 | 1306772.58 |
| 17 | 401908.02 | 1306768.02 |
| 18 | 401904.46 | 1306773.44 |
| 19 | 401896.62 | 1306767.65 |
| 20 | 401882.91 | 1306787.83 |
| 21 | 401890.15 | 1306792.84 |
| 22 | 401878.16 | 1306809.58 |
| 14 | 401884.89 | 1306814.77 |
| 4 контур |  |  |
| 23 | 401792.41 | 1306750.29 |
| 24 | 401805.57 | 1306731.43 |
| 25 | 401830.08 | 1306722.13 |
| 26 | 401847.81 | 1306733.99 |
| 27 | 401853.08 | 1306732.13 |
| 28 | 401824.22 | 1306711.72 |
| 29 | 401835.06 | 1306696.04 |
| 30 | 401824.92 | 1306687.88 |
| 31 | 401836.67 | 1306671.04 |
| 32 | 401818.38 | 1306657.32 |
| 33 | 401792.31 | 1306660.43 |
| 34 | 401790.76 | 1306659.30 |
| 35 | 401775.58 | 1306681.20 |
| 36 | 401804.10 | 1306701.64 |
| 37 | 401807.92 | 1306715.39 |
| 38 | 401786.64 | 1306746.33 |
| 23 | 401792.41 | 1306750.29 |
| вырез 1 |  |  |
| 49 | 401792.82 | 1306673.10 |
| 50 | 401798.83 | 1306677.20 |
| 51 | 401794.70 | 1306683.26 |
| 52 | 401788.66 | 1306679.00 |
| 49 | 401792.82 | 1306673.10 |
| вырез 2 |  |  |
| 53 | 401820.23 | 1306665.02 |
| 54 | 401822.59 | 1306673.70 |
| 55 | 401808.99 | 1306677.39 |
| 56 | 401806.64 | 1306668.70 |
| 53 | 401820.23 | 1306665.02 |
| 5 контур |  |  |
| 39 | 401734.13 | 1306708.86 |
| 40 | 401777.72 | 1306649.83 |
| 41 | 401742.21 | 1306624.03 |
| 42 | 401727.97 | 1306643.79 |
| 43 | 401755.78 | 1306666.32 |
| 44 | 401728.48 | 1306704.73 |
| 39 | 401734.13 | 1306708.86 |
| 6 контур |  |  |
| 45 | 401668.08 | 1306660.61 |
| 46 | 401676.00 | 1306649.26 |
| 47 | 401667.64 | 1306643.34 |
| 48 | 401659.93 | 1306654.66 |
| 45 | 401668.08 | 1306660.61 |
| Участок №10 с к.н. 76:21: 010303:ЗУ2 |  |  |
| 1 контур |  |  |
| 1 | 401737.91 | 1306538.67 |
| 2 | 401743.99 | 1306528.86 |
| 3 | 401778.54 | 1306553.79 |
| 4 | 401787.40 | 1306541.52 |
| 5 | 401809.64 | 1306510.73 |
| 6 | 401809.95 | 1306510.30 |
| 7 | 401820.11 | 1306496.23 |
| 8 | 401826.17 | 1306502.71 |
| 9 | 401822.68 | 1306507.60 |
| 10 | 401810.60 | 1306524.51 |
| 11 | 401796.52 | 1306544.21 |
| 12 | 401798.52 | 1306545.65 |
| 13 | 401781.87 | 1306568.83 |
| 1 | 401737.91 | 1306538.67 |
| 2 контур |  |  |
| 8 | 401826.17 | 1306502.71 |
| 14 | 401912.77 | 1306564.61 |
| 15 | 401883.13 | 1306606.10 |
| 16 | 401863.89 | 1306592.36 |
| 17 | 401818.38 | 1306657.32 |
| 18 | 401836.67 | 1306671.04 |
| 19 | 401869.88 | 1306623.46 |
| 20 | 401920.12 | 1306657.32 |
| 21 | 401991.90 | 1306709.09 |
| 22 | 401989.12 | 1306694.48 |
| 23 | 401983.64 | 1306665.63 |
| 24 | 401978.11 | 1306636.51 |
| 25 | 401972.88 | 1306609.51 |
| 26 | 401968.76 | 1306588.10 |
| 27 | 401939.00 | 1306567.00 |
| 28 | 401908.00 | 1306544.00 |
| 29 | 401840.00 | 1306496.00 |
| 8 | 401826.17 | 1306502.71 |
| Участок №11 с к.н. 76:21: 010303:ЗУ3 |  |  |
| 1 контур |  |  |
| 1 | 401880.29 | 1306472.22 |
| 2 | 401887.60 | 1306462.93 |
| 3 | 401915.85 | 1306458.62 |
| 4 | 401913.16 | 1306432.32 |
| 5 | 401915.24 | 1306431.98 |
| 6 | 401919.18 | 1306458.10 |
| 7 | 401907.73 | 1306475.90 |
| 8 | 401932.38 | 1306491.78 |
| 9 | 401949.06 | 1306502.53 |
| 10 | 401966.04 | 1306513.47 |
| 11 | 401983.38 | 1306524.64 |
| 12 | 402001.00 | 1306536.00 |
| 13 | 402026.00 | 1306499.00 |
| 14 | 402032.81 | 1306504.18 |
| 15 | 402054.23 | 1306473.18 |
| 16 | 402056.03 | 1306493.28 |
| 17 | 402045.56 | 1306495.12 |
| 18 | 402032.19 | 1306513.83 |
| 19 | 402009.76 | 1306546.32 |
| 20 | 402015.25 | 1306575.09 |
| 21 | 402022.96 | 1306614.60 |
| 22 | 402030.31 | 1306652.77 |
| 23 | 402039.59 | 1306700.58 |
| 24 | 402040.99 | 1306709.56 |
| 25 | 402041.60 | 1306713.32 |
| 26 | 402034.86 | 1306722.97 |
| 27 | 402024.57 | 1306737.73 |
| 28 | 402034.33 | 1306744.98 |
| 29 | 402031.59 | 1306748.70 |
| 30 | 401996.77 | 1306722.84 |
| 31 | 402001.63 | 1306716.11 |
| 32 | 402004.29 | 1306718.04 |
| 33 | 402032.52 | 1306713.10 |
| 34 | 402027.59 | 1306687.17 |
| 35 | 402022.11 | 1306658.32 |
| 36 | 402016.58 | 1306629.20 |
| 37 | 402011.37 | 1306602.07 |
| 38 | 402006.13 | 1306575.02 |
| 39 | 402000.92 | 1306548.02 |
| 40 | 401962.46 | 1306555.45 |
| 41 | 401967.67 | 1306582.44 |
| 42 | 401968.76 | 1306588.10 |
| 43 | 401939.00 | 1306567.00 |
| 44 | 401917.27 | 1306550.87 |
| 45 | 401956.00 | 1306544.00 |
| 46 | 401983.97 | 1306539.03 |
| 47 | 401949.25 | 1306516.70 |
| 48 | 401926.67 | 1306502.10 |
| 49 | 401903.80 | 1306487.37 |
| 1 | 401880.29 | 1306472.22 |
| 2 контур |  |  |
| 50 | 402138.37 | 1306710.76 |
| 51 | 402134.49 | 1306690.94 |
| 52 | 402121.97 | 1306664.77 |
| 53 | 402094.36 | 1306638.35 |
| 54 | 402088.47 | 1306636.48 |
| 55 | 402069.87 | 1306664.26 |
| 56 | 402074.50 | 1306667.98 |
| 57 | 402094.40 | 1306683.22 |
| 58 | 402076.57 | 1306713.49 |
| 59 | 402075.73 | 1306714.92 |
| 60 | 402089.29 | 1306725.50 |
| 61 | 402088.67 | 1306726.29 |
| 62 | 402104.63 | 1306738.75 |
| 63 | 402130.41 | 1306704.55 |
| 50 | 402138.37 | 1306710.76 |
| Участок №12 с к.н. 76:21: 010303:ЗУ4 |  |  |
| 1 | 401919.18 | 1306458.10 |
| 2 | 401959.22 | 1306452.04 |
| 3 | 401932.38 | 1306491.78 |
| 4 | 401907.73 | 1306475.90 |
| 1 | 401919.18 | 1306458.10 |
| Участок №12 с к.н. 76:21: 010303:ЗУ5 |  |  |
| 1 контур |  |  |
| 1 | 402099.49 | 1306400.80 |
| 2 | 402089.87 | 1306393.54 |
| 3 | 402071.57 | 1306380.20 |
| 4 | 402069.14 | 1306378.44 |
| 5 | 402049.09 | 1306363.85 |
| 6 | 402041.02 | 1306359.34 |
| 7 | 402031.59 | 1306371.58 |
| 8 | 402040.92 | 1306374.88 |
| 9 | 402060.98 | 1306387.91 |
| 10 | 402061.65 | 1306388.08 |
| 11 | 402062.89 | 1306386.28 |
| 12 | 402082.53 | 1306399.83 |
| 13 | 402090.44 | 1306406.33 |
| 14 | 402092.54 | 1306411.56 |
| 1 | 402099.49 | 1306400.80 |
| 2 контур |  |  |
| 15 | 402084.49 | 1306469.90 |
| 16 | 402066.05 | 1306473.73 |
| 17 | 402064.39 | 1306479.21 |
| 18 | 402071.15 | 1306528.30 |
| 19 | 402077.80 | 1306558.09 |
| 20 | 402083.74 | 1306584.43 |
| 21 | 402093.87 | 1306629.59 |
| 22 | 402113.92 | 1306648.75 |
| 23 | 402158.49 | 1306687.97 |
| 24 | 402158.26 | 1306702.37 |
| 25 | 402157.01 | 1306725.93 |
| 26 | 402155.00 | 1306740.79 |
| 27 | 402150.28 | 1306767.98 |
| 28 | 402163.79 | 1306776.43 |
| 29 | 402138.52 | 1306814.38 |
| 30 | 402121.84 | 1306803.27 |
| 31 | 402138.39 | 1306779.95 |
| 32 | 402141.07 | 1306766.28 |
| 33 | 402141.12 | 1306712.91 |
| 34 | 402138.37 | 1306710.76 |
| 35 | 402134.49 | 1306690.94 |
| 36 | 402121.97 | 1306664.77 |
| 37 | 402094.36 | 1306638.35 |
| 38 | 402088.47 | 1306636.48 |
| 39 | 402079.94 | 1306600.96 |
| 40 | 402067.77 | 1306551.28 |
| 41 | 402058.17 | 1306492.90 |
| 42 | 402056.03 | 1306493.28 |
| 43 | 402054.23 | 1306473.17 |
| 44 | 402058.39 | 1306467.16 |
| 45 | 402033.91 | 1306449.80 |
| 46 | 402009.43 | 1306432.44 |
| 47 | 401992.53 | 1306420.47 |
| 48 | 401980.01 | 1306422.18 |
| 49 | 401915.24 | 1306431.98 |
| 50 | 401913.16 | 1306432.32 |
| 51 | 401896.62 | 1306434.83 |
| 52 | 401870.05 | 1306462.46 |
| 53 | 401840.00 | 1306496.00 |
| 54 | 401826.17 | 1306502.71 |
| 55 | 401820.11 | 1306496.23 |
| 56 | 401778.74 | 1306466.39 |
| 57 | 401775.97 | 1306450.24 |
| 58 | 401825.20 | 1306484.32 |
| 59 | 401828.86 | 1306484.17 |
| 60 | 401832.03 | 1306483.20 |
| 61 | 401834.72 | 1306481.89 |
| 62 | 401865.35 | 1306450.05 |
| 63 | 401863.72 | 1306426.92 |
| 64 | 401869.42 | 1306428.01 |
| 65 | 401866.93 | 1306397.78 |
| 66 | 401865.92 | 1306382.68 |
| 67 | 401868.28 | 1306380.38 |
| 68 | 401871.20 | 1306382.68 |
| 69 | 401872.04 | 1306390.58 |
| 70 | 401874.70 | 1306411.28 |
| 71 | 401876.03 | 1306427.22 |
| 72 | 401905.15 | 1306421.52 |
| 73 | 401925.77 | 1306417.70 |
| 74 | 401930.62 | 1306416.80 |
| 75 | 401951.15 | 1306414.00 |
| 76 | 401954.14 | 1306413.59 |
| 77 | 401971.42 | 1306411.23 |
| 78 | 401974.65 | 1306410.79 |
| 79 | 401992.13 | 1306409.96 |
| 80 | 401992.84 | 1306407.79 |
| 81 | 402010.30 | 1306418.37 |
| 82 | 402030.72 | 1306432.96 |
| 83 | 402031.86 | 1306431.36 |
| 84 | 402050.11 | 1306445.08 |
| 85 | 402066.14 | 1306456.30 |
| 86 | 402069.00 | 1306458.06 |
| 87 | 402072.26 | 1306458.62 |
| 88 | 402075.42 | 1306457.88 |
| 89 | 402077.98 | 1306456.52 |
| 90 | 402080.92 | 1306454.08 |
| 91 | 402082.97 | 1306451.05 |
| 92 | 402084.84 | 1306448.41 |
| 93 | 402086.71 | 1306445.77 |
| 94 | 402089.01 | 1306439.82 |
| 95 | 402092.95 | 1306412.59 |
| 96 | 402098.66 | 1306416.85 |
| 97 | 402093.63 | 1306451.26 |
| 98 | 402089.65 | 1306460.90 |
| 15 | 402084.49 | 1306469.90 |

  - Заключение о соответствии разработанной документации требованиям

законодательства о градостроительной деятельности

Документация по межеванию территории выполнена на основании правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ зон с особыми условиями использования территорий.

На территории образуемых земельных участков не расположены: особо охраняемые природные территории, границы территорий объектов культурного наследия, границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов и частей лесотаксационных выделов.

2. Материалы по обоснованию