Утверждено

постановлением Администрации

Тутаевского муниципального района

от 19.05.2025 г. №435-п

Проект межевания территории

земельного участка под автомобильную дорогу

«Тутаев - Шопша» – д. Сальково

Чебаковского сельского поселения

Тутаевского района Ярославской области

2025 год

Содержание

| № п/п | Разделы проекта межевания | Номера листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основная часть | 3 |
| 1.1 | Общая часть | 4 |
| 1.1.1 | Цель разработки проекта межевания | 4 |
| 1.1.2 | Результаты работы | 5 |
| 1.2 | Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта | 5 |
| 1.3 | Исходные данные для подготовки проекта межевания | 5 |
| 1.4 | Сведения об образуемых земельных участках и их частях | 6 |
| 1.5 | Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка | 7 |
| 1.6 | Заключение о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности | 7 |
| 1.7 | Схема межевания территории земельного участка под автомобильную дорогу «Тутаев- Шопша» – д. Сальково Чебаковского сельского поселения Тутаевского района Ярославской области согласно Генеральному плану Чебаковского сельского поселения | 8 |
| 1.8 | Схема межевания территории земельного участка под автомобильную дорогу «Тутаев- Шопша» – д. Сальково Чебаковского сельского поселения Тутаевского района Ярославской области согласно Правилам землепользования и застройки Чебаковского сельского поселения | 9 |
| 2 | Основная часть | 10 |
| 2.1 | Схема межевания территории земельного участка под автомобильную дорогу «Тутаев- Шопша» – д. Сальково Чебаковского сельского поселения Тутаевского района Ярославской области | 11 |
| 3 | Материалы по обоснованию | 12 |
| 3.1 | Схема территории д. Сальково Чебаковского сельского поселения Тутаевского района Ярославской области | 13 |

- Основная часть

  - Общая часть

Проект межевания территории земельного участка под автомобильную дорогу «Тутаев- Шопша» – д. Сальково Чебаковского сельского поселения Тутаевского района Ярославской области разработан в виде отдельного документа в соответствии с постановлением Администрации Тутаевского муниципального района № 305-п от 02.04.2025 года.

При разработке использовалась следующая нормативно-правовая база:

1. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004г. №190-ФЗ (с изм. от 01.03.2025г.);

2. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001г. №136-ФЗ (ред. от 20.03.2025г);

3. Федеральный закон от 24.07.2007г. №221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (с изменениями и дополнениями);

4. Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (ред. от 26.12.2024г);

5. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 №564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 года №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» (с изменениями и дополнениями);

7. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №740/пр «Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке входящих в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории (ред. от 21.09.2023г);

8. Свод правил СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (актуализированная редакция);

9. Генеральный план Чебаковского сельского поселения Тутаевского района Ярославской области, утвержденный Решением Муниципального Совета Тутаевского муниципального района от 29.02.2024 №03-г (далее - ГП ЧСП);

10. Правила землепользования и застройки Чебаковского сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области, утвержден Решением Муниципального Совета Тутаевского муниципального района Ярославской области от 12.12.2024 № 28-г (далее - ПЗиЗ ЧСП);

11. Требования государственных стандартов, соответствующих норм, правил и иных документов.

    - Цель разработки проекта межевания

Главная цель настоящего проекта – подготовка материалов по проекту межевания:

1. Выделение элементов планировочной структуры (территория занятая линейным объектом и (или) предназначена для размещения линейного объекта; иных элементов);

2. Установление границ, определение местоположения границ образуемых земельных участков и их формирование в кадастровом квартале 76:15:021901 с условными номерами 76:15:021901:ЗУ1, 76:15:021901:ЗУ2 как объектов государственного кадастрового учета;

3. Обеспечение доступа к населенному пункту д. Сальково с помощью формирования земельных участков с условными номерами 76:15:021901:ЗУ1, 76:15:021901:ЗУ2.

Для обеспечения поставленных целей необходима ориентация на решение следующих задач:

1. Выявление территории, занятой линейным объектом;

2. Анализ фактического землепользования;

3. Определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной структуры района проектирования;

4. Формирование границ земельных участков с учетом обеспечения требований сложившейся системы землепользования на территории муниципального образования.

1.1.2 Результаты работы

1.  Определены территории, занятые линейным объектом;

2.  Определены объекты, функционально связанные с проектируемым линейным объектом;

3. Выявлены границы сформированных земельных участков, границы зон с особыми условиями использования территории и границы зон размещения проектируемого линейного объекта;

4. Установлен вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с Правилами землепользования и застройки Чебаковского сельского поселения.

  - Наименование, основные характеристики и

назначение планируемого для размещения линейного объекта

Согласно ГП и ПЗиЗ ЧСП формируемый земельный участок с условным номером 76:15:021901:ЗУ1 расположен в зоне транспортной инфраструктуры, формируется из земель неразграниченной государственной собственности. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка 76:15:021901:ЗУ1 – «для автомобильной дороги, ее конструктивных элементов и дорожных сооружений, а так же полос отвода автомобильной дороги».

Согласно ГП ЧСП формируемый земельный участок с условным номером 76:15:021901:ЗУ2 расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами. Согласно ПЗиЗ ЧСП формируемый земельный участок с условным номером 76:15:021901:ЗУ2 расположен в зоне Ж-1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами . Вид разрешенного использования образуемого земельного участка 76:15:021901:ЗУ2 – «земельные участки (территории) общего пользования».

Согласно п.5 ч.3 ст.11.3 Земельного кодекса исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории осуществляется образование земельных участков: для строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения.

Межевание территории осуществляется применительно к территории, расположение которой предусмотрено проектом в границах кадастрового квартала 76:15:021901.

Автомобильная дорога, расположенная на формируемых земельных участках с условными кадастровыми номерами 76:15:021901:ЗУ1, 76:15:021901:ЗУ2 относится к категории: обычные дороги (согласно СП 34.13330.2021 Автомобильные дороги).

Нормы отвода земель для определения границ полосы отвода автомобильных дорог рассчитаны на основании Постановления Правительства РФ №717 от 02 сентября 2009г. «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» (приложение 18), СП 41.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (табл. 11.3, 11.4).

  - Исходные данные для подготовки проекта межевания

| № п/п | Наименование документа | Реквизиты документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Правила землепользования и застройки Чебаковского сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области | утвержден Решением Муниципального Совета Тутаевского муниципального района Ярославской области от 12.12.2024 №28-г |
| 2 | Генеральный план Чебаковского сельского поселения Тутаевского района Ярославской области | утвержденный Решением Муниципального Совета Тутаевского муниципального района от 29.02.2024 №03-г |
| 3 | Сведения государственного кадастра недвижимости (ГКН) о земельных участках, границы которых установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства | КПТ |
| 4 | Постановление Администрации ТМР | № 305-п от 02.04.2025 г. |

  - Сведения об образуемых земельных участках и их частях

| № п/п | Номер земельного участка | Номер сущ. кадастрового квартала | Площадь участка в соответствии с проектом межевания, м2. | Сведения о правах | Категория земель | Вид разрешенного использования в соответствии с проектом межевания | Местоположение земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 76:15:021901:ЗУ1 | 76:15:0219 01 | 20 388 | Сведения отсутст- вуют | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | для автомобильной дороги, ее конструктивных элементов и дорожных сооружений, а так же полос отвода автомобильной дороги | Ярославская область, Тутаевский район, Чебаковское сельское поселение |
| 2 | 76:15:021901:ЗУ2 | 76:15:0219 01 | 1 022 | Сведения отсутст- вуют | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования | Ярославская область, Тутаевский район, Чебаковское сельское поселение, д. Сальково |

Возможные способы образования земельного участка с условным кадастровым номером 76:15:021901:ЗУ1; 76:15:021901:ЗУ2: формируется из земель неразграниченной государственной собственности.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд: резервирование и (или) изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд не требуется.

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков): в цели подготовки проекта межевания территории не входит определение местоположения границ, образуемых и изменяемых лесных участков.

  - Координаты поворотных точек границ

образуемого земельного участка

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | Y |
| Участок с к.н. 76:15:021901:ЗУ1 |  |  |
| 1 | 387039.56 | 1308384.47 |
| 2 | 387040.03 | 1308387.15 |
| 3 | 387052.20 | 1308392.66 |
| 4 | 387061.31 | 1308397.16 |
| 5 | 387071.80 | 1308402.98 |
| 6 | 387075.20 | 1308396.85 |
| 7 | 387092.70 | 1308365.30 |
| 8 | 387106.21 | 1308302.64 |
| 9 | 387187.23 | 1308133.92 |
| 10 | 387438.09 | 1307638.75 |
| 11 | 387431.41 | 1307618.36 |
| 12 | 387452.45 | 1307572.37 |
| 13 | 387452.45 | 1307545.50 |
| 14 | 387423.95 | 1307615.58 |
| 15 | 387055.91 | 1308351.54 |
| 1 | 387039.56 | 1308384.47 |
| Участок с к.н. 76:15:021901:ЗУ2 |  |  |
| 1 | 387452.45 | 1307572.37 |
| 2 | 387477.72 | 1307546.65 |
| 3 | 387438.09 | 1307638.75 |
| 4 | 387431.41 | 1307618.36 |
| 1 | 387452.45 | 1307572.37 |

1.6 Заключение о соответствии разработанной документации

требованиям законодательства о градостроительной деятельности

Документация по межеванию территории выполнена на основании правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ зон с особыми условиями использования территорий.

На территории образуемого земельного участка не расположены: особо охраняемые природные территории, границы территорий объектов культурного наследия, границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов и частей лесотаксационных выделов.

2. Основная часть

3. Материалы по обоснованию

Местоположение существующих объектов капитального строительства: на формируемых земельных участках с условными кадастровыми номерами 76:15:021901:ЗУ1 76:15:021901:ЗУ2 объектов капитального строительства не расположено.

Границы особо охраняемых природных территорий: на территории формируемого земельного участка особо охраняемых природных территорий не расположено. Разработка схемы границ особо охраняемых природных территорий не требуется.

Границы территорий объектов культурного наследия: на территории формируемого земельного участка объектов культурного наследия не выявлено.

Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов: границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов на территории формируемого земельного участка не расположены.