Утверждено

постановлением Администрации

Тутаевского муниципального округа

от _______________2026 г. №______

Проект межевания территории

улично-дорожной сети у деревни Тоболино

Тутаевского муниципального округа Ярославской области

2026 год

Содержание

| № п/п | Разделы проекта межевания | Номера листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основная часть | 3 |
| 1.1 | Общая часть | 4 |
| 1.1.1 | Цель разработки проекта межевания | 4 |
| 1.1.2 | Результаты работы | 5 |
| 1.2 | Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта | 5 |
| 1.3 | Исходные данные для подготовки проекта межевания | 5 |
| 1.4 | Сведения об образуемых земельных участках и их частях | 6 |
| 1.5 | Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка | 7 |
| 1.6 | Заключение о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности | 11 |
| 1.7 | Схема межевания территории улично-дорожной сети у деревни Тоболино Тутаевского муниципального округа Ярославской области согласно Генеральному плану Левобережного сельского поселения | 12 |
| 1.8 | Схема межевания территории улично-дорожной сети у деревни Тоболино Тутаевского муниципального округа Ярославской области согласно Правилам землепользования и застройки Левобережного сельского поселения | 13 |
| 2 | Основная часть | 14 |
| 2.1 | Схема межевания территории улично-дорожной сети у деревни Тоболино Тутаевского муниципального округа Ярославской области | 15 |
| 3 | Материалы по обоснованию | 16 |
| 3.1 | Схема территории улично-дорожной сети у деревни Тоболино Тутаевского муниципального округа Ярославской области | 17 |

- Основная часть

  - Общая часть

Проект межевания территории улично-дорожной сети у деревни Тоболино Тутаевского муниципального округа Ярославской области разработан в виде отдельного документа в соответствии с постановлением Администрации Тутаевского муниципального округа № 600-п от 23.06.2026 года.

При разработке использовалась следующая нормативно-правовая база:

1. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004г. №190-ФЗ (с изм. от 01.01.2025г.);

2. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001г. №136-ФЗ (с изм. от 19.01.2025г);

3. Федеральный закон от 24.07.2007г. №221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (с изменениями и дополнениями);

4. Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (ред. от 26.12.2024г);

5. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 №564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 года №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» (с изменениями и дополнениями);

7. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №740/пр «Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке входящих в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории (ред. от 21.09.2023г);

8. Свод правил СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (актуализированная редакция);

9. Генеральный план Левобережного сельского поселения Тутаевского района Ярославской области, утвержденный Решением Муниципального Совета Тутаевского муниципального района от 30.03.2023 №04-г (далее - ГП ЛСП);

10. Правила землепользования и застройки Левобережного сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области, утвержден Решением Муниципального Совета Тутаевского муниципального района Ярославской области от 30.03.2023 № 05-г (далее - ПЗиЗ ЛСП);

11. Требования государственных стандартов, соответствующих норм, правил и иных документов.

    - Цель разработки проекта межевания

Главная цель настоящего проекта – подготовка материалов по проекту межевания:

1. Выделение элементов планировочной структуры (территория занятая линейным объектом и (или) предназначена для размещения линейного объекта; иных элементов);

2. Установление границ, определение местоположения границ образуемого земельного участка и его формирование в кадастровых кварталах 76:15:012301, 76:15:012302 с условным номером 76:15:000000:ЗУ1 как объекта государственного кадастрового учета;

3. Обеспечение доступа к населенному пункту с помощью формирования земельного участка с условным номером 76:15:000000:ЗУ1.

Для обеспечения поставленных целей необходима ориентация на решение следующих задач:

1. Выявление территории, занятой линейным объектом;

2. Анализ фактического землепользования;

3. Определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной структуры района проектирования;

4. Формирование границ земельных участков с учетом обеспечения требований сложившейся системы землепользования на территории муниципального образования.

1.1.2 Результаты работы

1.  Определены территории, занятые линейным объектом;

2.  Определены объекты, функционально связанные с проектируемым линейным объектом;

3. Выявлены границы сформированных земельных участков, границы зон с особыми условиями использования территории и границы зон размещения проектируемого линейного объекта;

4. Установлен вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с Правилами землепользования и застройки Артемьевского сельского поселения.

  - Наименование, основные характеристики и

назначение планируемого для размещения линейного объекта

Согласно ГП и ПЗиЗ ЛСП формируемый земельный участок с условным номером 76:15:000000:ЗУ1 расположен в зоне СХ-1 – зона размещения объектов сельскохозяйственного назначения и в зоне сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.

Земельный участок 76:15:000000:ЗУ1 под линейным объектом формируется путем раздела земельного участка с кадастровым номером 76:15:000000:428 с сохранением его в измененных границах и из земель неразграниченной государственной собственности. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка с условным номером 76:15:000000:ЗУ1 – «Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)».

Согласно п.5 ч.3 ст.11.3 Земельного кодекса исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории осуществляется образование земельных участков: для строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения.

Межевание территории осуществляется применительно к территории, расположение которой предусмотрено проектом в границах кадастровых кварталов 76:15:012301, 76:15:012302.

После утверждения проектной документации необходимо внести изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Левобережного сельского поселения.

Автомобильная дорога, расположенная на формируемом земельном участке с условным кадастровым номером 76:15:000000:ЗУ1 относится к категории: обычные дороги (согласно СП 34.13330.2021 Автомобильные дороги).

Нормы отвода земель для определения границ полосы отвода автомобильных дорог рассчитаны на основании Постановления Правительства РФ №717 от 02 сентября 2009г. «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» (приложение 18), СП 41.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (табл. 11.3, 11.4).

  - Исходные данные для подготовки проекта межевания

| № п/п | Наименование документа | Реквизиты документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Правила землепользования и застройки Левобережного сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области | утвержден Решением Муниципального Совета Тутаевского муниципального района Ярославской области от 30.03.2023 №05-г |
| 2 | Генеральный план Левобережного сельского поселения Тутаевского района Ярославской области | утвержденный Решением Муниципального Совета Тутаевского муниципального района от 30.03.2023 №04-г |
| 3 | Сведения государственного кадастра недвижимости (ГКН) о земельных участках, границы которых установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства | КПТ |
| 4 | Постановление Администрации ТМР | № 600-п от 23.06.2026 г. |

  - Сведения об образуемых земельных участках и их частях

| № п/п | Номер земельного участка | Номер сущ. кадастрового квартала | Площадь участка в соответствии с проектом межевания, м2. | Сведения о правах | Категория земель | Вид разрешенного использования в соответствии с проектом межевания | Местоположение земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 76:15:0000000:ЗУ1 | 76:15:012301, 76:15:012302 | 1810 | Сведения отсутст- вуют | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Ярославская область, Тутаевский муниципальный округ, у д. Тоболино |

Возможные способы образования земельного участка с условным кадастровым номером 76:15:000000:ЗУ1: путем раздела земельного участка с кадастровым номером 76:15:000000:428 с сохранением его в измененных границах и из земель неразграниченной государственной собственности.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд: резервирование и (или) изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд не требуется.

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков): в цели подготовки проекта межевания территории не входит определение местоположения границ, образуемых и изменяемых лесных участков.

  - Координаты поворотных точек границ

образуемого земельного участка

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | Y |
| Участок с к.н. 76:15:000000:ЗУ1 |  |  |
| 1 | 398822.08 | 1313549.46 |
| 2 | 398822.58 | 1313546.59 |
| 3 | 398826.33 | 1313541.79 |
| 4 | 398828.20 | 1313542.86 |
| 5 | 398836.36 | 1313565.42 |
| 6 | 398836.68 | 1313573.18 |
| 7 | 398835.66 | 1313576.00 |
| 8 | 398770.65 | 1313649.47 |
| 9 | 398759.00 | 1313663.32 |
| 10 | 398747.68 | 1313672.85 |
| 11 | 398732.60 | 1313682.25 |
| 12 | 398729.82 | 1313682.85 |
| 13 | 398719.05 | 1313680.99 |
| 14 | 398706.17 | 1313683.77 |
| 15 | 398697.48 | 1313698.74 |
| 16 | 398692.23 | 1313687.37 |
| 17 | 398690.16 | 1313683.75 |
| 18 | 398707.52 | 1313674.17 |
| 19 | 398719.40 | 1313672.96 |
| 20 | 398729.70 | 1313674.72 |
| 21 | 398743.11 | 1313666.31 |
| 22 | 398753.35 | 1313657.61 |
| 23 | 398764.66 | 1313644.23 |
| 24 | 398828.66 | 1313571.83 |
| 25 | 398828.49 | 1313567.15 |
| 1 | 398822.08 | 1313549.46 |
| Участок с к.н. 76:15:000000:428 |  |  |
| Участок с к.н. 76:15:000000:428/1 |  |  |
| 1 | 398822.58 | 1313546.59 |
| 2 | 398819.12 | 1313551.02 |
| 3 | 398807.31 | 1313566.15 |
| 4 | 398801.55 | 1313573.49 |
| 5 | 398792.38 | 1313585.16 |
| 6 | 398781.36 | 1313597.01 |
| 7 | 398777.88 | 1313600.75 |
| 8 | 398770.83 | 1313608.33 |
| 9 | 398759.67 | 1313618.87 |
| 10 | 398756.01 | 1313622.32 |
| 11 | 398753.76 | 1313624.44 |
| 12 | 398765.61 | 1313643.16 |
| 13 | 398828.66 | 1313571.83 |
| 14 | 398828.49 | 1313567.15 |
| 15 | 398822.08 | 1313549.46 |
| 1 | 398822.58 | 1313546.59 |
| Участок с к.н. 76:15:000000:428/2 |  |  |
| 1 | 399702.35 | 1314081.83 |
| 2 | 399705.26 | 1314105.10 |
| 3 | 399713.01 | 1314118.67 |
| 4 | 399722.71 | 1314134.19 |
| 5 | 399726.59 | 1314160.36 |
| 6 | 399729.49 | 1314190.42 |
| 7 | 399732.19 | 1314206.28 |
| 8 | 399709.67 | 1314205.63 |
| 9 | 399694.79 | 1314205.21 |
| 10 | 399623.96 | 1314210.42 |
| 11 | 399569.79 | 1314208.33 |
| 12 | 399526.04 | 1314222.92 |
| 13 | 399504.17 | 1314238.54 |
| 14 | 399497.02 | 1314245.88 |
| 15 | 399490.09 | 1314239.40 |
| 16 | 399470.35 | 1314221.98 |
| 17 | 399455.24 | 1314206.88 |
| 18 | 399445.38 | 1314197.80 |
| 19 | 399429.28 | 1314186.02 |
| 20 | 399387.43 | 1314158.51 |
| 21 | 399361.56 | 1314138.43 |
| 22 | 399327.47 | 1314110.92 |
| 23 | 399302.71 | 1314090.42 |
| 24 | 399274.44 | 1314065.24 |
| 25 | 399246.66 | 1314040.58 |
| 26 | 399220.41 | 1314018.99 |
| 27 | 399203.95 | 1314006.21 |
| 28 | 399155.63 | 1313964.68 |
| 29 | 399132.89 | 1313948.22 |
| 30 | 399130.59 | 1313946.94 |
| 31 | 399127.92 | 1313945.44 |
| 32 | 399114.41 | 1313937.88 |
| 33 | 399100.14 | 1313929.89 |
| 34 | 399056.38 | 1313906.44 |
| 35 | 399048.94 | 1313902.46 |
| 36 | 399044.77 | 1313900.23 |
| 37 | 399032.38 | 1313884.82 |
| 38 | 399009.50 | 1313864.65 |
| 39 | 398983.91 | 1313844.87 |
| 40 | 398954.82 | 1313828.58 |
| 41 | 398933.10 | 1313811.91 |
| 42 | 398896.26 | 1313794.45 |
| 43 | 398892.77 | 1313777.78 |
| 44 | 398899.75 | 1313763.04 |
| 45 | 398906.14 | 1313761.11 |
| 46 | 398883.07 | 1313748.89 |
| 47 | 398853.98 | 1313734.92 |
| 48 | 398840.80 | 1313723.87 |
| 49 | 398814.04 | 1313709.13 |
| 50 | 398791.93 | 1313684.70 |
| 51 | 398771.77 | 1313652.90 |
| 52 | 398770.05 | 1313650.18 |
| 53 | 398770.65 | 1313649.47 |
| 54 | 398835.66 | 1313576.00 |
| 55 | 398836.68 | 1313573.18 |
| 56 | 398836.36 | 1313565.42 |
| 57 | 398828.20 | 1313542.86 |
| 58 | 398826.33 | 1313541.79 |
| 59 | 398827.08 | 1313540.83 |
| 60 | 398827.72 | 1313539.97 |
| 61 | 398831.46 | 1313534.84 |
| 62 | 398842.92 | 1313519.17 |
| 63 | 398855.42 | 1313505.00 |
| 64 | 398862.40 | 1313498.39 |
| 65 | 398870.83 | 1313490.42 |
| 66 | 398908.33 | 1313454.17 |
| 67 | 398925.98 | 1313433.05 |
| 68 | 398926.38 | 1313432.75 |
| 69 | 398933.01 | 1313427.73 |
| 70 | 398955.94 | 1313402.89 |
| 71 | 398977.70 | 1313375.89 |
| 72 | 398999.07 | 1313349.46 |
| 73 | 399026.54 | 1313310.31 |
| 74 | 399040.34 | 1313282.59 |
| 75 | 399040.26 | 1313261.90 |
| 76 | 399034.57 | 1313246.96 |
| 77 | 399029.43 | 1313238.13 |
| 78 | 399033.47 | 1313230.97 |
| 78 | 399039.17 | 1313220.87 |
| 79 | 399038.44 | 1313213.77 |
| 80 | 399044.41 | 1313215.05 |
| 81 | 399071.94 | 1313234.83 |
| 82 | 399101.42 | 1313270.12 |
| 83 | 399129.73 | 1313297.65 |
| 84 | 399148.73 | 1313314.72 |
| 85 | 399160.37 | 1313319.76 |
| 86 | 399231.14 | 1313321.70 |
| 87 | 399270.89 | 1313324.61 |
| 88 | 399290.29 | 1313312.00 |
| 89 | 399306.77 | 1313303.28 |
| 90 | 399319.37 | 1313307.16 |
| 91 | 399327.13 | 1313319.76 |
| 92 | 399334.89 | 1313334.87 |
| 93 | 399339.76 | 1313344.36 |
| 94 | 399345.55 | 1313355.63 |
| 95 | 399364.94 | 1313418.65 |
| 96 | 399366.01 | 1313421.70 |
| 97 | 399378.51 | 1313457.44 |
| 98 | 399385.28 | 1313472.32 |
| 99 | 399388.21 | 1313478.77 |
| 100 | 399401.78 | 1313492.34 |
| 101 | 399410.51 | 1313512.70 |
| 102 | 399410.51 | 1313535.97 |
| 103 | 399415.36 | 1313558.27 |
| 104 | 399423.11 | 1313572.81 |
| 105 | 399442.51 | 1313596.08 |
| 106 | 399458.02 | 1313615.47 |
| 107 | 399472.56 | 1313633.89 |
| 108 | 399483.23 | 1313649.41 |
| 109 | 399484.20 | 1313664.92 |
| 110 | 399483.23 | 1313688.19 |
| 111 | 399483.23 | 1313701.77 |
| 112 | 399495.83 | 1313724.06 |
| 113 | 399497.59 | 1313726.26 |
| 114 | 399503.59 | 1313733.76 |
| 115 | 399520.07 | 1313742.97 |
| 116 | 399536.55 | 1313752.18 |
| 117 | 399563.70 | 1313780.30 |
| 118 | 399582.71 | 1313804.57 |
| 119 | 399597.05 | 1313822.88 |
| 120 | 399609.27 | 1313838.47 |
| 121 | 399641.26 | 1313892.77 |
| 122 | 399660.66 | 1313936.40 |
| 123 | 399675.20 | 1313968.39 |
| 124 | 399697.50 | 1313997.48 |
| 125 | 399703.32 | 1314015.90 |
| 126 | 399705.18 | 1314040.12 |
| 127 | 399705.26 | 1314041.11 |
| 128 | 399705.26 | 1314044.87 |
| 129 | 399705.26 | 1314063.41 |
| 1 | 399702.35 | 1314081.83 |

1.6 Заключение о соответствии разработанной документации

требованиям законодательства о градостроительной деятельности

Документация по межеванию территории выполнена на основании правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ зон с особыми условиями использования территорий.

На территории образуемого земельного участка не расположены: особо охраняемые природные территории, границы территорий объектов культурного наследия, границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов и частей лесотаксационных выделов.

2. Основная часть

3. Материалы по обоснованию

Местоположение существующих объектов капитального строительства: на формируемом земельном участке с условным кадастровым номером 76:15:000000:ЗУ1 объектов капитального строительства не расположено.

Границы особо охраняемых природных территорий: на территории формируемого земельного участка особо охраняемых природных территорий не расположено. Разработка схемы границ особо охраняемых природных территорий не требуется.

Границы территорий объектов культурного наследия: на территории формируемого земельного участка объектов культурного наследия не выявлено.

Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов: границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов на территории формируемого земельного участка не расположены.