Утверждено

постановлением Администрации

Тутаевского муниципального округа

от 02.09.2026  № 889-п

Проект межевания территории

многоквартирного жилого дома,

расположенного по адресу:

Ярославская область, город Тутаев,

улица 2-я Овражная, дом 58

2026 год

Содержание

| № п/п | Разделы проекта межевания | Номера листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основная часть: | 3 |
| 1.1 | Общая часть | 4 |
| 1.1.1 | Цель разработки проекта межевания | 4 |
| 1.1.2 | Результаты работы | 4 |
| 1.2 | Описание формирования земельных участков под многоквартирный жилой дом | 4-5 |
| 1.3 | Исходные данные для подготовки проекта межевания | 5 |
| 1.4 | Сведения об образуемом земельном участке и его частях | 5 |
| 1.5 | Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка | 6 |
| 1.6 | Заключение о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности | 6 |
| 1.7 | Схема межевания территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ярославская область, город Тутаев, улица 2-я Овражная, дом 58, согласно Генеральному плану гп Тутаев | 7 |
| 1.8 | Схема межевания территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ярославская область, город Тутаев, улица 2-я Овражная, дом 58, согласно Правилам землепользования и застройки гп Тутаев | 8 |
| 1.9 | Схема межевания территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ярославская область, город Тутаев, улица 2-я Овражная, дом 58 | 9 |
| 2 | Материалы по обоснованию | 10 |
| 2.1 | Схема территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ярославская область, город Тутаев, улица 2-я Овражная, дом 58 | 11-12 |

- Основная часть

  - Общая часть

Проект межевания территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ярославская область, город Тутаев, улица 2-я Овражная, дом 58, разработан в виде отдельного документа на основании постановления Администрации Тутаевского муниципального округа от 24.07.2026 г. № 750-п.

При разработке использовалась следующая нормативно-правовая база:

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004г. №190-ФЗ (с изм. от 01.09.2023г.);

2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001г. №136-ФЗ (с изм. от 01.10.2023г.);

3. Федеральный закон «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 № 221-ФЗ;

4. Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 N 137-ФЗ.

5. Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 N 191-ФЗ.

6. Федеральный закон «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 N 189-ФЗ.

7. Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

8.Генеральный план городского поселения Тутаев, Тутаевского муниципального района Ярославской области, утвержденный Решением Муниципального совета Тутаевского муниципального округа от 09.06.2026г. №50.

9. Правила землепользования и застройки городского поселения Тутаев, утвержденные Решением Муниципального Совета Тутаевского муниципального округа от 09.06.2026г. №50.

10. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 7 марта 2019 г. № 153/пр «Об утверждении методических рекомендаций по проведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома».

11. Требования государственных стандартов, соответствующих норм, правил и иных документов.

1.1.1 Цель разработки проекта межевания

- Определение местоположения границ образуемого земельного участка с условным номером 76:21:020101:ЗУ1 и его формирование в кадастровом квартале 76:21:020101, как объекта государственного кадастрового учета.

1.1.2 Результаты работы

1.Определена территория, занятая многоквартирным домом;

2.Определены объекты, функционально связанные с многоквартирным домом;

3.Выявлены границы существующих земельных участков, границы зон с особыми условиями использования территории;

4.Установлен вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского поселения Тутаев.

  - Описание формирования земельного участка

под многоквартирным жилым домом

Формируемый земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-2 – зона

застройки малоэтажными жилыми домами. Зона застройки малоэтажными жилыми домами предназначена для проживания в многоквартирных жилых домах высотой до 4 этажей, включая мансардный.

Образование земельных участков в данной зоне осуществляется исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка – малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1).

В результате проекта межевания территории формируется земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская область, город Тутаев, улица 2-я Овражная, дом 58.

Границы существующих земель земельных участков при разработке проекта межевания не изменяются.

Образуемый земельный участок имеют непосредственный доступ к земельным участкам (территориям) общего пользования.

  - Исходные данные для подготовки проекта межевания

| № п/п | Наименование документа | Реквизиты документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Правила землепользования и застройки городского поселения Тутаев. Карта градостроительного зонирования | Утверждены Решением Муниципального совета Тутаевского муниципального округа № 50 от 09.06.2026г. |
| 2 | Генеральный план городского поселения Тутаев | Утвержден Решением Муниципального совета Тутаевского муниципального округа № 50 от 09.06.2026 г. |
| 3 | Сведения государственного кадастра недвижимости (ГКН) о земельных участках, границы которых установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства | КПТ |
| 4 | Постановление Администрации Тутаевского муниципального округа «О подготовке проекта межевания территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ярославская область, город Тутаев, улица 2-я Овражная, дом 58 | 24.07.2026 г. № 750-п |

  - Сведения об образуемых земельных участках и их частях

| - Список образуемых земельных участков: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер земельного участка | Номер сущ. кадастрового квартала | Площадь участка в соответствии с проектом, м2 | Сведения о правах | Вид разрешенного использования в соответствии с проектом | Категория земель | Место-положение земельного участка |
| 1 | 76:21:020101:ЗУ1 | 76:21:020101 | 1217 | Сведения отсутствуют | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | Земли населённых пунктов | Ярославская область, город Тутаев, улица 2-я Овражная, дом 58 |

1.5 Координаты поворотных точек границ

образуемого земельного участка

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | Y |
| Участок с к.н. 76:21:020101:ЗУ1 |  |  |
| н1 | 404 921,24 | 1 309 205,81 |
| н2 | 404 900,47 | 1 309 235,56 |
| н3 | 404 889,68 | 1 309 237,29 |
| н4 | 404 875,75 | 1 309 227,10 |
| н5 | 404 899,64 | 1 309 185,37 |
| н1 | 404 921,24 | 1 309 205,81 |

  - Заключение о соответствии разработанной документации требованиям

законодательства о градостроительной деятельности

- Документация по межеванию образуемого земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, город Тутаев, улица 2-я Овражная, дом 58, выполнена на основании правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ зон с особыми условиями использования территорий в системе координат - МСК-76, 1 зона.

- На территории образуемого земельного участка расположены:

Сооружения канализации с кадастровым номером 76:21:000000:198;

Тепловые сети с кадастровым номером 76:21:000000:187;

Газопровод низкого давления с кадастровым номером 76:21:020124:396. Охранная зона газопровода низкого давления, расположенного по адресу Ярославская обл, Тутаевский
р-н, г Тутаев, от точки врезки в межпоселковый газопровод в/д и по ул. Крупской, Толбухина, Осипенко, Ушакова, Гражданская, реестровый номер 76:21-6.342.

не расположены: границ лесничеств, лесопарков, участков лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов

Схема межевания многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тутаев, ул. 2-я Овражеая, д. 58

2. Материалы по обоснованию

Условные обозначения:

Границы кадастрового квартала

Границы сформированных земельных участков,поставленных на кадастровый учет

:23	Кадастровые номера земельных участков, поставленных на кадастровый учет

76:21:020101	Номер кадастровго квартала

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (реестровый номер 76:00-6.239)

сооружение канализации (кадастровый номер 76:21:000000:198)

тепловые сети (кадастровый номер 76:21:000000:187)

Площадь существующих земельных участков

ЗОУИТ 76:21-6.342 - Охранная зона газопровода низкого давления, расположенного по адресу Ярославская обл, Тутаевский р-н, г Тутаев, от точки врезки в межпоселковый газопровод в/д и по ул. Крупской, Толбухина, Осипенко, Ушакова, Гражданская

Границы формируемого земельного участка многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тутаев, ул. Ярославская, д. 118А

Местоположение существующих объектов капитального строительства: на формируемом земельном участке расположен многоквартирный дом.

Границы особо охраняемых природных территорий: на территории формируемого земельного участков особо охраняемых природных территорий не расположено. Разработка схемы границ особо охраняемых природных территорий не требуется.

Границы территорий объектов культурного наследия: на территории формируемых земельных участков объектов культурного наследия не выявлено.

Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов: на территории формируемого земельного участка 76:21:020101:ЗУ1 земли лесного фонда не расположены.