Утверждено

постановлением Администрации

Тутаевского муниципального округа

от 08.09.2026 № 903-п

Проект межевания территории

многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: Тутаевский муниципальный округ, поселок Чебаково, улица Привокзальная, дом 9, улица Строителей, дом 1, улица Школьная, дома 6, 10 и территории общего пользования по улице Школьная от дома 10 к земельному участку с кадастровым номером 76:15:022401:752

2026 год

Содержание

| № п/п | Разделы проекта межевания | Номера листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основная часть: | 3 |
| 1.1 | Общая часть | 4 |
| 1.1.1 | Цель разработки проекта межевания | 4 |
| 1.1.2 | Результаты работы | 5 |
| 1.2 | Описание формирования земельных участков | 5 |
| 1.3 | Исходные данные для подготовки проекта межевания | 8 |
| 1.4 | Сведения об образуемых земельных участках и их частях | 8 |
| 1.5 | Координаты поворотных точек границ образуемых земельных участков | 9 |
| 1.6 | Заключение о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности | 10 |
| 1.7 | Схема межевания территории многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: Тутаевский муниципальный округ, поселок Чебаково, улица Привокзальная, дом 9, улица Строителей, дом 1, улица Школьная, дома 6, 10 и территории общего пользования по улице Школьная от дома 10 к земельному участку с кадастровым номером 76:15:022401:752, согласно Генеральному плану Чебаковского сельского поселения | 11 |
| 1.8 | Схема межевания территории многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: Тутаевский муниципальный округ, поселок Чебаково, улица Привокзальная, дом 9, улица Строителей, дом 1, улица Школьная, дома 6, 10 и территории общего пользования по улице Школьная от дома 10 к земельному участку с кадастровым номером 76:15:022401:752, согласно Правилам землепользования и застройки Чебаковского сельского поселения | 12 |
| 1.9 | Схема межевания территории многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: Тутаевский муниципальный округ, поселок Чебаково, улица Привокзальная, дом 9, улица Строителей, дом 1, улица Школьная, дома 6, 10 и территории общего пользования по улице Школьная от дома 10 к земельному участку с кадастровым номером 76:15:022401:752 | 13 |
| 2 | Материалы по обоснованию | 14 |
| 2.1 | Схема территории многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: Тутаевский муниципальный округ, поселок Чебаково, улица Привокзальная, дом 9, улица Строителей, дом 1, улица Школьная, дома 6, 10 и территории общего пользования по улице Школьная от дома 10 к земельному участку с кадастровым номером 76:15:022401:752 | 16 |

- Основная часть

  - Общая часть

Проект межевания территории многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: Тутаевский муниципальный округ, поселок Чебаково, улица Привокзальная, дом 9, улица Строителей, дом 1, улица Школьная, дома 6, 10 и территории общего пользования по улице Школьная от дома 10 к земельному участку с кадастровым номером 76:15:022401:752, разработан в виде отдельного документа на основании постановления Администрации Тутаевского муниципального округа от 06.08.2026 г. № 818-п.

При разработке использовалась следующая нормативно-правовая база:

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004г. №190-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 01.01.2025);

2.«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001г. №136-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 19.01.2025);

3. Федеральный закон «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 № 221-ФЗ;

4. Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 N 137-ФЗ.

5. Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 N 191-ФЗ.

6. Федеральный закон «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 N 189-ФЗ.

7. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 9 июня 2022 г. N 473/пр об утверждении изменения № 3 к Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

8. Генеральный план Чебаковского сельского поселения, утвержденный Решением Муниципального совета городского поселения Тутаев от 29.02.2024г. №03-г (далее – ГП ЧСП);

9. Правила землепользования и застройки Чебаковского сельского поселения, утвержденные Решением Муниципального Совета городского поселения Тутаев от 23.10.2025 № 90 (далее – ПЗиЗ ЧСП);

10. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 7 марта 2019 г. № 153/пр «Об утверждении методических рекомендаций по проведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома».

11. СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах».

12. Требования государственных стандартов, соответствующих норм, правил и иных документов.

1.1.1 Цель разработки проекта межевания

- Определение местоположения границ формируемых земельных участков с кадастровыми номерами 76:15:022401:ЗУ1, 76:15:022401:ЗУ2, 76:15:022401:ЗУ3, 76:15:022401:ЗУ4, 76:15:022401:ЗУ5 и его формирование в кадастровом квартале 76:15:022401, как объекта государственного кадастрового учета.

Для обеспечения поставленных целей необходима ориентация на решение следующих задач:

1. Анализ фактического землепользования;

2. Определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков, исходя из фактически сложившейся планировочной структуры района проектирования;

4. Формирование границ земельных участков с учетом обеспечения требований сложившейся системы землепользования на территории муниципального образования.

1.1.2 Результаты работы

1.   Определены территории, занятые многоквартирными жилыми домами;

2.   Определены объекты, функционально связанные с многоквартирными домами;

3. Выявлены границы существующих земельных участков, границы зон с особыми условиями использования территории;

4. Установлен вид разрешенного использования формируемых земельных участков в соответствии с Правилами землепользования и застройки Чебаковского сельского поселения.

  - Описание формирования земельных участков.

Межевание территории осуществляется применительно к территории, расположенной в кадастровом квартале 76:15:022401. Для этого не требуется изъятия земель и земельных участков, а также перевод земель в иные категории.

Согласно ГП и ПЗиЗ ЧСП формируемый земельный участок с кадастровым номером 76:15:022401:ЗУ1 расположен в территориальной зоне Т (зона транспортной инфраструктуры), формируемые земельные участки с кадастровыми номерами 76:15:022401:ЗУ2, 76:15:022401:ЗУ3, 76:15:022401:ЗУ4 расположены в территориальной зоне Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами), формируемый земельный участок 76:15:022401:ЗУ5 расположен в территориальных зонах Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами) и К (коммунальная зона).

В результате проекта межевания территории формируются границы земельных участков:

- путем формирования границ земельного участка с кадастровым номером 76:15:022401:ЗУ1, расположенного по адресу: Ярославская область, Тутаевский муниципальный округ, п. Чебаково, улица Привокзальная, дом 9;

вид разрешенного использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1);

- путем формирования границ земельного участка с кадастровым номером 76:15:022401:ЗУ2, расположенного по адресу: Ярославская область, Тутаевский муниципальный округ, п. Чебаково, улица Строителей, дом 1;

вид разрешенного использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1);

- путем формирования границ земельного участка с кадастровым номером 76:15:022401:ЗУ3, расположенного по адресу: Ярославская область, Тутаевский муниципальный округ, п. Чебаково, улица Школьная, дом 6;

вид разрешенного использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1);

- путем формирования границ земельного участка с кадастровым номером 76:15:021601:ЗУ4, расположенного по адресу: Ярославская область, Тутаевский муниципальный округ, п. Чебаково, улица Школьная, дом 10;

вид разрешенного использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1);

- путем формирования границ земельного участка с кадастровым номером 76:15:022401:ЗУ5, расположенного по адресу: Ярославская область, Тутаевский муниципальный округ, п. Чебаково;

вид разрешенного использования – земельные участки (территории) общего пользования (12.0);

Образование земельных участков в данной зоне осуществляется исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.

Границы существующих земельных участков при разработке проекта межевания не изменяются.

Согласно п.5 ч.3 ст.11.3 Земельного кодекса исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории осуществляется образование земельных участков: для строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения.

Автомобильная дорога, расположенная на формируемом земельном участке с условным кадастровым номером 76:15:022401:ЗУ5 относится к категории: обычные дороги (согласно СП 34.13330.2021 Автомобильные дороги).

Нормы отвода земель для определения границ полосы отвода автомобильных дорог рассчитаны на основании Постановления Правительства РФ №717 от 02 сентября 2009г. «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» (приложение 18), СП 41.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (табл. 11.3, 11.4).

Проектом межевания предполагается внесение изменений в Правила землепользования и застройки Чебаковского сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области: земельный участок с условным номером 76:15:022401:ЗУ1 будет расположен в территориальной зоне Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами), земельный участок с условным номером 76:15:022401:ЗУ5 будет расположен в территориальной зоне Т (зона транспортной инфраструктуры).

    - Определение нормативного размера земельного участка многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: поселок Чебаково, улица Привокзальная, дом 9

Жилой дом 2-х этажный, 12-ти квартирный, с жилой площадью равной 291,40 м2. Год строительства дома – 1969.

В соответствии с СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах». Нормативный размер земельного участка в кондоминиумах, в основу определения которого положен принцип выявления удельного показателя земельной доли для зданий разной этажности, рассчитывается путем умножения общей площади жилых помещений в данном кондоминиуме на удельный показатель земельной доли по формуле (1)

S норм. к. = S к.* У зд.                 (1)

где:

S норм. к. - нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, м2.

S к. - общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, м2.

У зд. - удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности (СП 30-101-98, таблица приложения А).

В соответствии с таблицей приложения А (СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах») удельный показатель земельной доли для 2-этажных зданий равен 2,72. Следовательно, нормативный размер земельного участка в соответствии с формулой (1) составит:

291,40 х 2,72= 792,6 м2

Площадь формируемого земельного участка с кадастровым номером 76:15:022401:ЗУ1 принимаем 947 м2, в виду сложившейся застройки.

    - Определение нормативного размера земельного участка многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: поселок Чебаково, улица Строителей, дом 1

Жилой дом 2-х этажный, 12-ти квартирный, с жилой площадью равной 351,8 м2. Год строительства дома – 1971.

В соответствии с СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах». Нормативный размер земельного участка в кондоминиумах, в основу определения которого положен принцип выявления удельного показателя земельной доли для зданий разной этажности, рассчитывается путем умножения общей площади жилых помещений в данном кондоминиуме на удельный показатель земельной доли по формуле (1)

S норм. к. = S к.* У зд.                 (1)

где:

S норм. к. - нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, м2.

S к. - общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, м2.

У зд. - удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности (СП 30-101-98, таблица приложения А).

В соответствии с таблицей приложения А (СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах») удельный показатель земельной доли для 2-этажных зданий равен 2,72. Следовательно, нормативный размер земельного участка в соответствии с формулой (1) составит:

351,8 х 2,72= 956,9 м2

Площадь формируемого земельного участка с кадастровым номером 76:15:022401:ЗУ2 принимаем 1036 м2, в виду сложившейся застройки.

    - Определение нормативного размера земельного участка многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: поселок Чебаково, улица Школьная, дом 6

Жилой дом 2-х этажный, 12-ти квартирный, с жилой площадью равной 333,8 м2. Год строительства дома – 1967.

В соответствии с СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах». Нормативный размер земельного участка в кондоминиумах, в основу определения которого положен принцип выявления удельного показателя земельной доли для зданий разной этажности, рассчитывается путем умножения общей площади жилых помещений в данном кондоминиуме на удельный показатель земельной доли по формуле (1)

S норм. к. = S к.* У зд.                 (1)

где:

S норм. к. - нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, м2.

S к. - общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, м2.

У зд. - удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности (СП 30-101-98, таблица приложения А).

В соответствии с таблицей приложения А (СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах») удельный показатель земельной доли для 2-этажных зданий равен 2,72. Следовательно, нормативный размер земельного участка в соответствии с формулой (1) составит:

333,8 х 2,72= 907,9 м2

Площадь формируемого земельного участка с кадастровым номером 76:15:022401:ЗУ3 принимаем 1620м2, в виду сложившейся застройки.

    - Определение нормативного размера земельного участка многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: поселок Чебаково, улица Школьная, дом 10

Жилой дом 2-х этажный, 16-ти квартирный, с жилой площадью равной 460,3 м2. Год строительства дома – 1981.

В соответствии с СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах». Нормативный размер земельного участка в кондоминиумах, в основу определения которого положен принцип выявления удельного показателя земельной доли для зданий разной этажности, рассчитывается путем умножения общей площади жилых помещений в данном кондоминиуме на удельный показатель земельной доли по формуле (1)

S норм. к. = S к.* У зд.                 (1)

где:

S норм. к. - нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, м2.

S к. - общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, м2.

У зд. - удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности (СП 30-101-98, таблица приложения А).

В соответствии с таблицей приложения А (СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах») удельный показатель земельной доли для 2-этажных зданий равен 2,3. Следовательно, нормативный размер земельного участка в соответствии с формулой (1) составит:

460,3 х 2,3= 1058,7 м2

Площадь формируемого земельного участка с кадастровым номером 76:15:021601:ЗУ4 принимаем 1317 м2, в виду сложившейся застройки.

  - Исходные данные для подготовки проекта межевания

| № п/п | Наименование документа | Реквизиты документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Правила землепользования и застройки Чебаковского сельского поселения. | Утверждены Решением Муниципального совета городского поселения Тутаев от 23.10.2025 № 90 |
| 2 | Генеральный план Чебаковского сельского поселения | Утвержден Решением Муниципального совета городского поселения Тутаев от 29.02.2024г. №03-г |
| 3 | Сведения государственного кадастра недвижимости (ГКН) о земельных участках, границы которых установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства | КПТ |
| 4 | Постановление Администрации Тутаевского муниципального округа « О подготовке проекта межевания территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: дом 9, деревня Судилово, Тутаевский муниципальный округ, Ярославская область» | от 06.08.2026 г. № 818-п |

  - Сведения об образуемых земельных участках и их частях

| Список формируемых земельных участков: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер земельного участка | Номер сущ. кадастрового квартала | Площадь участка в соответствии с проектом, м2 | Сведения о правах | Вид разрешенного использования в соответствии с проектом | Категория земель | Место-положение земельного участка |
| 1 | 76:15:022401:ЗУ1 | 76:15:022401 | 947 | Сведения отсутствуют | Малоэтажная жилая застройка | Земли населённых пунктов | поселок Чебаково, Тутаевский муниципальный округ |
| 2 | 76:15:022401:ЗУ2 | 76:15:022401 | 1036 | Сведения отсутствуют | Малоэтажная жилая застройка | Земли населённых пунктов | поселок Чебаково, Тутаевский муниципальный округ |
| 3 | 76:15:022401:ЗУ3 | 76:15:022401 | 1620 | Сведения отсутствуют | Малоэтажная жилая застройка | Земли населённых пунктов | поселок Чебаково, Тутаевский муниципальный округ |
| 4 | 76:15:022401:ЗУ4 | 76:15:022401 | 1317 | Сведения отсутствуют | Малоэтажная жилая застройка | Земли населённых пунктов | поселок Чебаково, Тутаевский муниципальный округ |
| 5 | 76:15:022401:ЗУ5 | 76:15:022401 | 1584 | Сведения отсутствуют | Земельные участки (территории) общего пользования | Земли населённых пунктов | поселок Чебаково, Тутаевский муниципальный округ |

1.5 Координаты поворотных точек границ

образуемых земельных участков

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | Y |
| Участок с к.н. 76:15:022401:ЗУ1 |  |  |
| 1 | 389830.15 | 1308903.01 |
| 2 | 389832.09 | 1308916.69 |
| 3 | 389822.65 | 1308942.84 |
| 4 | 389799.40 | 1308934.73 |
| 5 | 389812.96 | 1308897.08 |
| 1 | 389830.15 | 1308903.01 |
| Участок с к.н. 76:15:022401:ЗУ2 |  |  |
| 1 | 390063.21 | 1308910.75 |
| 2 | 390098.02 | 1308916.71 |
| 3 | 390102.89 | 1308921.68 |
| 4 | 390107.71 | 1308922.33 |
| 5 | 390103.85 | 1308942.41 |
| 6 | 390058.40 | 1308932.02 |
| 1 | 390063.21 | 1308910.75 |
| Участок с к.н. 76:15:022401:ЗУ3 |  |  |
| 1 | 390097.19 | 1308689.35 |
| 2 | 390047.56 | 1308671.20 |
| 3 | 390058.09 | 1308642.41 |
| 4 | 390107.72 | 1308660.57 |
| 1 | 390097.19 | 1308689.35 |
| Участок с к.н. 76:15:022401:ЗУ4 |  |  |
| 1 | 390261.75 | 1308664.33 |
| 2 | 390254.20 | 1308682.57 |
| 3 | 390248.57 | 1308686.69 |
| 4 | 390235.62 | 1308684.93 |
| 5 | 390225.63 | 1308680.52 |
| 6 | 390244.09 | 1308633.53 |
| 7 | 390265.87 | 1308644.66 |
| 8 | 390268.08 | 1308647.91 |
| 1 | 390261.75 | 1308664.33 |
| Участок с к.н. 76:15:022401:ЗУ5 |  |  |
| 1 | 390243.01 | 1308626.24 |
| 2 | 390270.53 | 1308640.32 |
| 3 | 390274.71 | 1308647.19 |
| 4 | 390268.31 | 1308663.93 |
| 5 | 390272.23 | 1308667.92 |
| 6 | 390292.86 | 1308672.07 |
| 7 | 390312.25 | 1308673.41 |
| 8 | 390333.93 | 1308677.85 |
| 9 | 390357.87 | 1308685.40 |
| 10 | 390404.40 | 1308719.69 |
| 11 | 390402.33 | 1308735.71 |
| 12 | 390425.37 | 1308739.25 |
| 13 | 390427.67 | 1308728.68 |
| 14 | 390431.14 | 1308728.40 |
| 15 | 390434.75 | 1308728.37 |
| 16 | 390432.50 | 1308741.99 |
| 17 | 390428.59 | 1308745.77 |
| 18 | 390400.64 | 1308741.36 |
| 19 | 390397.41 | 1308739.14 |
| 20 | 390397.75 | 1308736.22 |
| 21 | 390398.59 | 1308731.29 |
| 22 | 390397.97 | 1308722.42 |
| 23 | 390354.84 | 1308690.61 |
| 24 | 390332.57 | 1308683.77 |
| 25 | 390311.42 | 1308679.35 |
| 26 | 390292.04 | 1308678.00 |
| 27 | 390271.27 | 1308673.85 |
| 28 | 390265.27 | 1308670.45 |
| 29 | 390261.75 | 1308664.33 |
| 30 | 390268.08 | 1308647.91 |
| 31 | 390265.87 | 1308644.66 |
| 32 | 390240.85 | 1308631.87 |
| 1 | 390243.01 | 1308626.24 |

  - Заключение о соответствии разработанной документации требованиям

законодательства о градостроительной деятельности

Документация по межеванию территории выполнена на основании правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ зон с особыми условиями использования территорий.

На территории образуемых земельных участков не расположены: особо охраняемые природные территории, границы территорий объектов культурного наследия, границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов и частей лесотаксационных выделов.

2. Материалы по обоснованию

Местоположение существующих объектов капитального строительства:

- на формируемых земельных участках расположены многоквартирные жилые дома.

Границы особо охраняемых природных территорий:

на территории формируемого земельного участка особо охраняемых природных территорий не расположено. Разработка схемы границ особо охраняемых природных территорий не требуется.

Границы территорий объектов культурного наследия:

на территории формируемого земельного участка объектов культурного наследия не выявлено.

Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов:

границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов на территории уточняемых и формируемого земельных участках не расположены.