Утверждено

постановлением Администрации

Тутаевского муниципального округа

от _______________2026 г. №______

Проект внесения изменений в

«Проект межевания территории земельного участка для размещения котельной, расположенной по адресу: Ярославская область, Тутаевский район, Константиновское с/п, п. Фоминское, ул. Центральная, у дома 32», утвержденный постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 13.12.2021 №921-п

2026 год

Содержание

| № п/п | Разделы проекта межевания | Номера листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основная часть | 3 |
| 1.1 | Общая часть | 4 |
| 1.1.1 | Цель разработки проекта межевания | 4 |
| 1.1.2 | Результаты работы | 5 |
| 1.2 | Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта | 5 |
| 1.3 | Исходные данные для подготовки проекта межевания | 5 |
| 1.4 | Сведения об образуемых земельных участках и их частях | 6 |
| 1.5 | Координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка | 6 |
| 1.6 | Заключение о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности | 9 |
| 1.7 | Схема межевания территории улично-дорожной сети, расположенной по адресу: п. Фоминское, ул. Центральная, у дома 32, Тутаевский муниципальный округ, Ярославская область согласно Генеральному плану Константиновского сельского поселения Тутаевского района Ярославской области | 10 |
| 1.8 | Схема межевания территории улично-дорожной сети, расположенной по адресу: п. Фоминское, ул. Центральная, у дома 32, Тутаевский муниципальный округ, Ярославская область согласно Правилам землепользования и застройки Константиновского сельского поселения Тутаевского района Ярославской области | 11 |
| 2 | Основная часть | 12 |
| 2.1 | Схема межевания территории улично-дорожной сети, расположенной по адресу: п. Фоминское, ул. Центральная, у дома 32, Тутаевский муниципальный округ, Ярославская область | 13 |
| 3 | Материалы по обоснованию | 14 |
| 3.1 | Схема территории улично-дорожной сети, расположенной по адресу п. Фоминское, ул. Центральная, у дома 32, Тутаевский муниципальный округ, Ярославская область | 15 |

- Основная часть

  - Общая часть

Проект внесения изменений в «Проект межевания территории земельного участка для размещения котельной, расположенной по адресу: Ярославская область, Тутаевский район, Константиновское с/п, п. Фоминское, ул. Центральная, у дома 32», утвержденный постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 13.12.2021 №921-п, разработан в виде отдельного документа в соответствии с постановлением Администрации Тутаевского муниципального округа № 974-п от 06.10.2026 года.

При разработке использовалась следующая нормативно-правовая база:

1. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004г. №190-ФЗ (с изм. от 01.03.2025г.);

2. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001г. №136-ФЗ (ред. от 20.03.2025г);

3. Федеральный закон от 24.07.2007г. №221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (с изменениями и дополнениями);

4. Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (ред. от 26.12.2024г);

5. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 №564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 года №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» (с изменениями и дополнениями);

7. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №740/пр «Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке входящих в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории (ред. от 21.09.2023г);

8. Свод правил СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (актуализированная редакция);

9. Генеральный план Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области, утвержденный Решением Муниципального совета Тутаевского муниципального района от 24.06.2021г. №120-г;

10. Правила землепользования и застройки Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области, утвержденные Решением Муниципального Совета Тутаевского муниципального округа от 29.05.2025г. № 26;

11. Требования государственных стандартов, соответствующих норм, правил и иных документов.

    - Цель разработки проекта межевания

Главная цель настоящего проекта – подготовка материалов по проекту межевания:

1. Выделение элементов планировочной структуры (территория занятая линейным объектом и (или) предназначена для размещения линейного объекта; иных элементов);

2. Установление границ территории общего пользования, определение местоположения границ образуемого земельного участка и его формирование в кадастровом квартале 76:15:021303 с условным кадастровым номером 76:15:021303:ЗУ1, как объекта государственного кадастрового учета;

3. Обеспечение доступа к сформированным земельным участкам с помощью формирования участка для общего пользования с условным номером 76:15:021303:ЗУ1.

Для обеспечения поставленных целей необходима ориентация на решение следующих задач:

1. Выявление территории, занятой линейным объектом;

2. Анализ фактического землепользования;

3. Определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной структуры района проектирования;

4. Формирование границ земельных участков с учетом обеспечения требований сложившейся системы землепользования на территории муниципального образования.

1.1.2 Результаты работы

1.  Определены территории, занятые линейным объектом;

2.  Определены объекты, функционально связанные с проектируемым линейным объектом;

3. Выявлены границы сформированных земельных участков, границы зон с особыми условиями использования территории и границы зон размещения проектируемого линейного объекта;

4. Установлен вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с Правилами землепользования и застройки Константиновского сельского поселения.

  - Наименование, основные характеристики и

назначение планируемого для размещения линейного объекта

Согласно ГП и ПЗиЗ Константиновского сельского поселения формируемый земельный участок под улично-дорожную сеть с условным номером 76:15:021303:ЗУ1 расположен в зоне Ж-1 – зоне застройки индивидуальными жилыми домами, формируется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 76:15:021303:332 и земель неразграниченной государственной собственности.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка 76:15:021303:ЗУ1 – «земельные участки (территории) общего пользования (12.0)».

Согласно п.5 ч.3 ст.11.3 Земельного кодекса исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории осуществляется образование земельных участков: для строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения.

Межевание территории осуществляется применительно к территории, расположение которой предусмотрено проектом в границах кадастрового квартала 76:15:021303.

Автомобильная дорога, расположенная на формируемом земельном участке с условным кадастровым номером 76:15:021303:ЗУ1 относится к категории: обычные дороги (согласно СП 34.13330.2021 Автомобильные дороги).

Нормы отвода земель для определения границ полосы отвода автомобильных дорог рассчитаны на основании Постановления Правительства РФ №717 от 02 сентября 2009г. «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» (приложение 18), СП 41.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (табл. 11.3, 11.4).

  - Исходные данные для подготовки проекта межевания

| № п/п | Наименование документа | Реквизиты документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Правила землепользования и застройки сельского поселения Константиновский | Утверждены Решением Муниципального совета городского поселения Тутаев № 26 от 29.05.2025г. |
| 2 | Генеральный план сельского поселения Константиновский | Утвержден Решением Муниципального совета городского поселения Тутаев № 120-г от 24.06.2021г. |
| 3 | Сведения государственного кадастра недвижимости (ГКН) о земельных участках, границы которых установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства | КПТ |
| 4 | Постановление Администрации ТМО | № 974-п от 06.10.2026 г. |

  - Сведения об образуемых земельных участках и их частях

| № п/п | Номер земельного участка | Номер сущ. кадастрового квартала | Площадь участка в соответствии с проектом межевания, м2. | Сведения о правах | Категория земель | Вид разрешенного использования в соответствии с проектом межевания | Местоположение земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 76:15:021303:ЗУ1 | 76:15:021303 | 12764 | Сведения отсутст- вуют | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования | поселок Фоминское, Тутаевский муниципальный округ, Ярославская область |

Возможные способы образования земельного участка с условным кадастровым номером 76:15:021303:ЗУ1: формируется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 76:15:021303:332 и земель неразграниченной государственной собственности.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд: резервирование и (или) изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд не требуется. Формируемый земельный участок с условным кадастровым номером 76:15:021303:ЗУ1 будет отнесен к территориям общего пользования.

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков): в цели подготовки проекта межевания территории не входит определение местоположения границ, образуемых и изменяемых лесных участков.

  - Координаты поворотных точек границ

образуемого земельного участка

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | Y |
| Участок с к.н. 76:15:021303:ЗУ1 |  |  |
| 1 | 399050,56 | 1311386,18 |
| 2 | 399035,63 | 1311372,49 |
| 3 | 399018,77 | 1311364,35 |
| 4 | 399017,90 | 1311365,02 |
| 5 | 399010,21 | 1311353,80 |
| 6 | 399001,21 | 1311339,89 |
| 7 | 398995,46 | 1311337,86 |
| 8 | 398978,13 | 1311336,26 |
| 9 | 398965,32 | 1311334,89 |
| 10 | 398920,10 | 1311323,54 |
| 11 | 398909,49 | 1311332,50 |
| 12 | 398902,58 | 1311339,73 |
| 13 | 398886,19 | 1311357,52 |
| 14 | 398884,00 | 1311355,35 |
| 15 | 398886,24 | 1311353,63 |
| 16 | 398874,10 | 1311337,50 |
| 17 | 398885,43 | 1311328,12 |
| 18 | 398861,70 | 1311295,10 |
| 19 | 398857,14 | 1311283,62 |
| 20 | 398843,90 | 1311263,99 |
| 21 | 398854,23 | 1311256,37 |
| 22 | 398865,47 | 1311268,42 |
| 23 | 398857,26 | 1311275,35 |
| 24 | 398864,24 | 1311288,95 |
| 25 | 398864,28 | 1311290,12 |
| 26 | 398877,67 | 1311309,55 |
| 27 | 398886,98 | 1311321,74 |
| 28 | 398894,78 | 1311329,87 |
| 29 | 398901,92 | 1311330,92 |
| 30 | 398914,25 | 1311320,52 |
| 31 | 398929,32 | 1311305,27 |
| 32 | 398935,79 | 1311310,51 |
| 33 | 398930,78 | 1311315,56 |
| 34 | 398938,88 | 1311319,73 |
| 35 | 398961,18 | 1311325,53 |
| 36 | 398997,46 | 1311331,40 |
| 37 | 399004,15 | 1311334,53 |
| 38 | 399009,83 | 1311344,04 |
| 39 | 399015,03 | 1311351,29 |
| 40 | 399026,02 | 1311356,59 |
| 41 | 399033,87 | 1311362,69 |
| 42 | 399045,24 | 1311371,40 |
| 43 | 399054,35 | 1311379,43 |
| 44 | 399065,89 | 1311385,84 |
| 45 | 399072,20 | 1311387,17 |
| 46 | 399078,45 | 1311385,00 |
| 47 | 399092,73 | 1311375,90 |
| 48 | 399101,80 | 1311366,34 |
| 49 | 399117,17 | 1311335,48 |
| 50 | 399122,99 | 1311322,83 |
| 51 | 399130,41 | 1311329,53 |
| 52 | 399128,89 | 1311332,38 |
| 53 | 399123,76 | 1311368,10 |
| 54 | 399105,79 | 1311378,46 |
| 55 | 399093,86 | 1311388,02 |
| 56 | 399091,13 | 1311394,06 |
| 57 | 399088,63 | 1311409,01 |
| 58 | 399084,35 | 1311421,09 |
| 59 | 399074,60 | 1311446,52 |
| 60 | 399044,11 | 1311470,48 |
| 61 | 399070,17 | 1311501,62 |
| 62 | 399080,33 | 1311508,75 |
| 63 | 399064,93 | 1311520,03 |
| 64 | 399057,53 | 1311509,78 |
| 65 | 399033,25 | 1311480,81 |
| 66 | 399032,33 | 1311479,71 |
| 67 | 399009,69 | 1311452,18 |
| 68 | 398986,73 | 1311472,37 |
| 69 | 398963,60 | 1311494,03 |
| 70 | 398939,74 | 1311516,23 |
| 71 | 398937,45 | 1311518,38 |
| 72 | 398947,48 | 1311539,94 |
| 73 | 398955,10 | 1311548,01 |
| 74 | 398941,49 | 1311559,72 |
| 75 | 398919,51 | 1311539,44 |
| 76 | 398879,79 | 1311525,46 |
| 77 | 398858,51 | 1311505,10 |
| 78 | 398833,16 | 1311473,75 |
| 79 | 398831,67 | 1311462,85 |
| 80 | 398836,05 | 1311454,95 |
| 81 | 398909,09 | 1311396,68 |
| 82 | 398938,08 | 1311367,15 |
| 83 | 398948,82 | 1311377,62 |
| 84 | 398920,56 | 1311406,62 |
| 85 | 398884,28 | 1311436,79 |
| 86 | 398847,62 | 1311467,30 |
| 87 | 398868,35 | 1311492,22 |
| 88 | 398890,99 | 1311516,47 |
| 89 | 398929,23 | 1311505,23 |
| 90 | 398952,77 | 1311486,26 |
| 91 | 398976,47 | 1311467,18 |
| 92 | 398997,80 | 1311448,81 |
| 93 | 399006,49 | 1311442,24 |
| 94 | 399024,85 | 1311459,44 |
| 95 | 399028,13 | 1311459,54 |
| 96 | 399031,80 | 1311459,08 |
| 97 | 399033,77 | 1311457,45 |
| 98 | 399052,38 | 1311437,62 |
| 99 | 399073,07 | 1311415,10 |
| 100 | 399073,50 | 1311410,22 |
| 101 | 399073,31 | 1311402,85 |
| 102 | 399070,18 | 1311398,35 |
| 103 | 399050,56 | 1311386,18 |

1.6 Заключение о соответствии разработанной документации

требованиям законодательства о градостроительной деятельности

Документация по межеванию территории выполнена на основании правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ зон с особыми условиями использования территорий.

На территории образуемого земельного участка не расположены: особо охраняемые природные территории, границы территорий объектов культурного наследия, границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов и частей лесотаксационных выделов.

2. Основная часть

3. Материалы по обоснованию

Местоположение существующих объектов капитального строительства:

На формируемом земельном участке с условным кадастровым номером 76:15:021303:ЗУ1 расположены:

- 76:15:000000:483 – тепловые сети

- 76:15:000000:1327 – канализационные сети

- 76:15:021303:582 – газопровод низкого давления

- 76:15:000000:1463 – газопровод-ввод низкого давления

- 76:15:000000:411 – технический водопровод

- 76:15:021303:327 – водопровод

- 76:00:000000:23910 – водопровод

- 76:15:021303:435 – газопровод-ввод низкого давления

Границы особо охраняемых природных территорий: на территории формируемого земельного участка особо охраняемых природных территорий не расположено. Разработка схемы границ особо охраняемых природных территорий не требуется.

Границы территорий объектов культурного наследия: на территории формируемого земельного участка объектов культурного наследия не выявлено.

Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов: границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов на территории формируемого земельного участка не расположены.